Лекция №4

Лазерные принтеры

- Принципы работы лазерных принтеров

- Светодиодные принтеры

- Заправка картриджей принтеров HP LaserJet

1.Принципы работы лазерных принтеров

Первые лазерные принтеры появились в начале 80-х годов. Еще через несколько лет они перестали быть диковинкой и стали доступны массовому пользователю. К середине 90-х годов лазерные принтеры научились работать в сетях самых разных типов, «понимать» различные языки описания страниц, автоматически распознавать формат бумаги и использовать обе стороны листа. Разрешающая способность для печатающих устройств этого класса достигла 1200 точек на дюйм.

Среди современной компьютерной периферии едва ли найдется устройство, вобравшее в себя больше технологических достижений, новейших материалов и конструкторского искусства, нежели лазерный принтер. Правда, лазер в составе принтера используется маленький, мощностью не более нескольких сот милливатт. Однако он тоже обладает свойством, за которое так ценятся лазеры: дает очень узкий направленный пучок когерентного монохроматического излучения. В принтере этот луч используется как тончайшее «перо», которым и рисуется заданное изображение.

Рис. 1. Блок-схема лазерного принтера: 1 — фотобарабан; 2 — девелопер; 3 — лист бумаги; 4— валик подачи; 5, 6 — термозакрепляющие валики; 7 — ракель; 8 — лампа; 9 — очищающий ракель; 10 — валик восстановления заряда.

Воспроизведение текста и графики в лазерном принтере осуществляется в три стадии: экспозиция, проявка и печать.

На первой стадии данные из компьютера поступают в буфер строки и с помощью сканирующей  системы, в которую входит лазер, переносятся на отрицательно заряженную поверхность специального фотобарабана (1 на рис. 1).

Лазерная засветка осуществляется следующим способом: тонкий луч лазера светит на зеркало, которое вращается с высокой скоростью. Отраженный луч через систему зеркал и призму попадает на барабан и за счет поворота зеркала нейтрализует заряды по всей длине фотобарабана. Затем происходят поворот барабана на один шаг (этот шаг измеряется в долях дюйма, и именно он определяет разрешение принтера по вертикали) и вычерчивается новая линия.

Точки, которые на бумаге должны получиться темными, разряжаются светом лазерного луча. Заряды на освещенных течках поверхности барабана нейтрализуются благодаря фотопроводящим свойствам барабана. Таким образом, на поверхности барабана формируется скрытое электростатическое изображение.

Скорость вращения зеркала очень высока. Она составляет 7-15 тыс. об./мин. Для того чтобы увеличить скорость печати, не увеличивая скорость вращения зеркала, его выполняют в виде многогранной призмы.

На второй стадии с помощью второго барабана (2), называемого девелопером, на фотобарабан наносится тонер — мельчайший красящий порошок. В процессе работы барабан-девелопер, частицы тонера и фотобарабаи всегда заряжены отрицательно, однако в точках, засвеченных лазерным лучом, потенциал поверхности фотобарабана уменьшается с -900 В до —200 В. Напряжение на барабане-девелопере составляет при этом —500 В. Таким образом, разность потенциалов, притягивающая тонер на разряженные области фотобарабана, оказывается равной 300 В; соседние заряженные участки поверхности, напротив, отталкивают частицы.

Рядом с барабаном-девелопером расположен ракель (7). Это резиновое лезвие, которое предназначено для снятия излишков тонера, оставляя для печати только один слой приставших к бумаге частиц. Это лезвие сделано плавающим, как в хороших бритвах.

Затем «проявленный» участок барабана прокатывается по листу бумаги (3), который подается снизу еще одним валиком (4), тоже заряженным. Электростатическое поле переносит тонер на лист бумаги, и тот прямиком отправляется в узел закрепления изображения. Этот узел состоит из двух барабанов (5, 6), нагретых до 180-200С (в зависимости от модели). При такой  температуре частицы тонера намертво вплавляются в бумагу. Поэтому выползающий из принтера отпечатанный лист бывает теплым.

Внизу, рядом с подающим бумагу валиком (4), расположена мощная лампа (8) вытянутой формы. Она нужна для того, чтобы поддерживать на подающем валике постоянный заряд. Этот заряд притягивает частицы тонера и способствует переносу изображения с фотобарабана на бумагу.

Еще один ракель (9) и валик (10) готовят фотобарабан к следующему рабочему циклу. Этот ракель очищает фотобарабан от остатков тонера, а заряженный валик при контакте с фотобарабаном восстанавливает заряд на его поверхности.

Такова схема, по которой работают все модели лазерных принтеров. Но конкретная реализация этой схемы в принтерах различных фирм может быть различной.

В большинстве принтеров фотобарабан вместе с барабаном-девелопером входят в состав единого узла — картриджа. Внутри картриджа в специальной емкости находится тонер.

Из рис. 1 видно, что разрешение лазерного принтера по горизонтали и по вертикали, вообще говоря, определяется разными факторами. Изображение переносится на бумагу «строчка за строчкой», причем если бы во внимание принимались только геометрические соображения, то эти «строчки» выглядели бы бесконечно тонкими (контакт цилиндра и плоскости), а разрешение принтера по вертикали было бы бесконечно большим. Однако, на практике вертикальное разрешение соответствует шагу барабана и для большинства лазерных принтеров составляет 1/600 дюйма. Для увеличения разрешения по вертикали до 1/1200 дюйма производители снижают уровень вибрации фотобарабана.

Высокое разрешение по горизонтали в лазерных принтерах достигается намного проще: это число точек в одной «строке», ограниченное только точностью наведения лазерного луча. Поэтому многие модели принтеров сегодня имеют «несимметричное» разрешение» фактически равное 1200х600 точек на дюйм» когда точность перемещения лазерного луча составляет 1/1200 дюйма, но шаг барабана — по-прежнему 1/600 дюйма. Воспроизводимое изображение разбивается при этом не на квадратики, а на прямоугольнички со сторонами 1/600 и 1/1200 дюйма. Луч лазера может перемешаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Благодаря этому он способен поставить точку либо в верхней, либо в нижней части прямоугольничка. В этих случаях говорят об алгоритмическом разрешении 1200 точек на дюйм.

Очевидно, что алгоритмическое, высокое разрешение заменяет реальное лишь отчасти. Оно позволяет сделать края изображений более гладкими. Но там, где требуется черный цвет хорошего качества, в одном элементарном прямоугольничке пришлось бы поставить две точки, что невозможно.

Если качество печати определяется в первую очередь механизмом принтера, то скорость — прежде всего процессором и памятью. Принтер получает информацию от компьютера на языке описания страницы PDL (Page Description Language). Затем он обязан представить всю страницу с рисунками и текстом в виде набора крошечных точек — тех самых, которые потом «нарисует» лазерный луч и на которые прилипнут частицы тонера. При разрешении 1200х1200 этих точек на странице формата А4 насчитывается почти 140 миллионов. Нетрудно себе представить объем необходимых вычислений. Неудивительно, что стадия обработки информации так влияет на производительность принтера, т. е. на время, которое проходит между выбором опции Print из меню на экране ПК и выпадением отпечатанной страницы в приемный лоток принтера.

Каждый лазерный принтер содержит быстродействующий процессор, оперативную память и флэш-память (ППЗУ). Объем оперативной памяти обычно составляет 1-2 Мбайта с возможностью расширения до 8-16 Мбайт. Флэш-память (если она есть) может иметь объем до 4 Мбайт. Кроме того, в некоторых принтерах может быть установлен жесткий диск. Скорость печати лазерных принтеров составляет (в зависимости от разрешения) от 4 до 20 страниц в минуту.

Обладая значительной флэш-памятью (ППЗУ), принтер выигрывает в скорости за счет того, что не тратит времени на загрузку из компьютера шрифтов и шаблонов. Все эти данные многоразового использования хранятся в памяти принтера. Флэш-память позволяет записать и держать наготове до двух десятков шрифтов.

Вся страница перед печатью должна быть загружена во внутреннюю память принтера в виде растрового (Bitmap) представления. Правда, встроенные шрифты и иногда PostScript позволяют генерировать принтеру это растровое представление прямо по мере надобности, и тогда не важно, сколько у принтера внутренней памяти. Однако если речь идет о полноценной печати сложных рисунков (фотографий, клише, чертежей, печатных плат и т. д.) на монохромном принтере, то, чтобы использовать его разрешающую способность полностью, надо придерживаться соотношений, приведенных в таблице.

| Разрешение, dpi | 300х300 |  | 600х600 |  |  | 1200х1200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формат рисунка | 9х12 | А4 | 9х12 | А4 | 9х12 |  | А4 |
| Требуемая память, Мб | 0,18 | 1,1 | 0,72 | 4,4 | 2,88 |  | 8,8 |
| Качество двухтонового рисунка | хорошее |  | отличное |  |  | чрезмерное |  |
| Качество полутонового рисунка | Неудовлетворительное |  | Удовлетворительное |  |  | хорошее |  |

Для цветных принтеров требуемый объем внутренней памяти возрастает не менее чем в три раза. Следует отметить, что для полутонового рисунка реальная разрешающая способность принтера уменьшается в 4—8 paз из-за того, что полутоновая «элементарная» точка состоит из многих реальных черно-белых точек, располагаемых с разной частотой рядом друг с другом. Выходом из этой безнадежной ситуации может стать только принтер, позволяющий печатать пикселы с градациями серого. В этом случае объем требуемой памяти возрастает в восемь раз для монохромного изображения и в 24 раза — для полноцветного.

Некоторые лазерные принтеры обладают встроенным интерпретатором языка описания страниц PostScript Level 2. Это означает, что они могут использовать высококачественные шрифты в формате PostScript и работать с текстом и графикой так, как это делают графические редакторы. Уменьшить, увеличить или повернуть распечатываемую страницу, выполнить инверсию (поменять черное на белое и наоборот) и т. п. - все это доступно принтеру. PostScript делает возможным удобный режим черновой печати, когда страницы оригинала уменьшаются ровно вдвое (а можно и вчетверо), размещаются по две (или по четыре) на одном листе.

Для повышения скорости печати пользователь может пожертвовать высоким разрешением и переключить принтер в режим печати с разрешением 600 или даже 300 dpi.

В лазерных принтерах для передачи полутонов изображение принято разбивать на ячейки из нескольких точек. Например, для принтеров с разрешением 300х300 точек на дюйм часто применяется квадратная ячейка из 25 точек размером 0,42х0,42 мм (длина стороны 1/60 дюйма), со сторонами, повернутыми на 45 градусов относительно вертикали. При этом возможна передача 26 оттенков серого (от 0 до 25 черных-точек в ячейке). Именно таковы рекомендации языка PostScript Level 1. Мы видим, что размер ячейки достаточно  велик, а число оттенков мало. Поэтому изображение получается несколько зернистым.

При разрешении 1200х1200 точек на дюйм ячейка состоит из 128 точек и тоже имеет вид квадрата, но его размеры уже 0,25х0,25 мм. Качество изображения улучшается не только потому, что размер ячейки меньше, а и из-за увеличения числа оттенков серого до 129.

С одной стороны, лазерные принтеры довольно чувствительны к качеству бумаги, она должна быть хорошего качества. С другой стороны, лазерные принтеры допускают использование качественной бумаги плотностью от 60 до 300 граммов на кв. метр (материал с удельным весом 300 г/кв. м представляет собой картон в полтора миллиметра толщиной). Конверты и картон отправляются на печать с отдельного лотка и проходят через весь механизм по особому маршруту, так что им почти не приходится сгибаться.

Принтеры младших моделей, такие как первые HP LaserJet, обеспечивали печать только на одной стороне листа. Мало того, в руководствах к ним категорически не рекомендовалось использовать отпечатанный лист повторно, снова закладывая его  лоток чистой стороной вверх, как это всегда любили делать экономные пользователи. Причина прежде всего в том, что оборотная сторона такого листа, угодившего под горячий валик, могла испачкать механизм и привести к снижению качества печати. В настоящее время многие лазерные принтеры обеспечивают возможность двусторонней печати.

## Цветные лазерные принтеры

При печати на цветном лазерном принтере используются две различные технологии. В соответствии с первой, широко используемой до недавнего времени, на фотобарабане последовательно для каждого отдельного цвета (Cyan, Magenta, Yellow, Black) формировалось соответствующее изображение, и лист печатался за четыре прохода, что, естественно, сказывалось на скорости и качестве печати.

В современных моделях в результате четырех последовательных прогонов на фотобарабан наносится тонер каждого из четырех цветов. Затем при соприкосновении бумаги с барабаном на нее наносятся все четыре краски одновременно, образуя нужные цветовые сочетания на отпечатке. В результате достигается более ровная передача цветовых оттенков.

Рис. 2. Схема реализации метода получения изображений «прямо на барабан».

Высокая стоимость цветных аппаратов обусловлена тем, что некоторые детали представлены не в одном, а в четырех экземплярах. Кроме того, для улучшенной передачи оттенков используются более совершенные барабаны, а также более точный, чем в обычных аппаратах, механизм подачи бумаги, поскольку бумага проходит по барабану четыре раза. Кроме того, фотобарабан покрыт фоторецептором другого состава, а вал переноса изготовлен так, чтобы джина его окружности равнялась длине бумаги максимального формата.

Лазерные принтеры обеспечивают самую высококачественную печать, которая всегда будет неотъемлемой частью культуры делопроизводства, а хороший лазерный принтер — неизменным атрибутом каждого уважающего себя офиса.

2.Светодиодные принтеры

В отличие от лазерного, в светодиодном принтере отсутствует сложная и дорогостоящая оптико-механическая часть. Вместо нее применена линейка светодиодов.

По сравнению с обычной лазерной технологией светодиодная (по-английски LED — Iight Emitting Diode) технология обладает следующими преимуществами:

• формирователь изображения (линейка светодиодов) значительно компактнее лазерной оптико-механической системы;

• в силу отсутствия в механизме формирования изображения подвижных частей система намного проще и надежнее;

• из-за использования неподвижной линейки, где каждый светодиод находится над определенным участком фотобарабана, снимаются проблемы с качеством изображения по краям листа, присущие системам с лазерной разверткой.

Лидером и законодателем мод в области светодиодной (LED) технологии является компания OKI. В принтерах OKIPAGE применены раздельные фотобарабан и тонер-картридж. Это позволяет заменять тонер по мере его расходования, оставляя барабан настолько долго, насколько качество отпечатков будет устраивать пользователя.

Картриджи принтеров OKIPAGE сконструированы таким образом, что позволяют повторно использовать тонер, который не участвовал в формировании изображения. В других принтерах такой тонер собирается с барабана и ссыпается в бункеры для отработанного тонера. В принтерах OKIPAGE тонер возвращается вновь в резервуар картриджа и используется повторно. Система рециркуляции позволяет значительно повысить срок службы тонера и сокращает количество операций по обслуживанию принтера из-за отсутствия необходимости утилизации отработанного тонера. Однако эта система накладывает дополнительные требования на качество бумаги. Если  бумага «пыльная», то бумажная пыль, попадая вместе с тонером в бункер, будет приводить к ухудшению качества печати.

Предметом особой гордости фирмы OKI является оригинальный сферический тонер, получаемый путем полимеризации. Обычный тонер является продуктом помола смеси на основе угля, и потому частицу его имеют неправильную форму с острыми краями. При взаимодействии с нежной поверхностью фотобарабана такие частицы быстро приводят к появлению на этой поверхности царапин и, как следствие, более быстрому выходу из строя фотобарабана. Поэтому OKI настоятельно рекомендует пользоваться именно оригинальным тонером производства OKI.

В последних моделях принтеров OKIPAGE и в планируемых к выпуску новых принтерах, используется новых тонер со сложной структурой. Каждая крупица нового тонера представляет собой капсулу с твердой оболочкой и мягким легкоплавким ядром. Такая структура позволяет сократить время, затрачиваемое на расплавление тонера, и увеличить общее быстродействие принтера. Легкоплавкий полимер обладает более глубоким черным цветом, что позволяет достичь большей яркости отпечатков. За счет разности температур плавления ядра и оболочки достигается более глубокая фиксация тонера на бумаге, что способствует большей долговечности полученных отпечатков.

Цветной светодиодный принтер OKIPAGE 8с работает по оригинальной технологии, благодаря которой полноцветная страница формируется в принтере за один проход, и таким образом достигается небывалая для цветных офисных принтеров скорость печати — 8 страниц в минуту. Из-за компактности светодиодной линейки стало возможным расположить в ряд один за другой 4 LED-линейки, каждой из которых соответствует собственный фотобарабан и цветной тонер-картридж. Бумага, проходя за один раз последовательно под каждым из них, получает необходимые для формирования изображения порции цветных (CMYK) тонеров и без всяких, перегибов или устройств переноса изображения, как в аппаратах конкурентов, попадает в «печку», где изображение фиксируется при помощи температуры и прижима. Кроме того, благодаря абсолютно прямолинейному, без перегибов листа, маршруту прохождения бумаги от лотка ручной подачи до лотка заднего приемника, появляется возможность применять значительно более плотные носители.

Теоретически светодиодная технология более надежна, поскольку является более простой. Кроме того, принтеры со светодиодной панелью более компактны. Благодаря компактности светодиодную технологию часто используют в ксерографических цифровых плоттерах.

Однако на практике большинство производителей предпочитает лазерную технологию. Кроме того, лазерные принтеры работают быстрее, в то время как светодиодные более дешевы.

3.  Заправка картриджей принтеров HP LaserJet

Как известно, тонера в картридже хватает примерно на 2500 страниц при 5% заполнении текстом. После этого плотность изображения становится неравномерной (вдоль листа появляются светлые полосы). Если следовать инструкции до эксплуатации, то такой картридж нужно выбросить или отправить по почте для утилизации.

Однако использованный картридж можно заправить и применять снова. Дело в том, что фотобарабан вполне прилично работает до 10 000-12 000 страниц. Поэтому картридж можно заправлять еще 3-4 раза. Количество заправок зависит в основном от качества бумаги, от ее абразивности. Как показывает опыт, при использовании импортной бумаги все картриджи выдерживают по 2 заправки, многие по 3 и даже по 4, хотя качество печати после третьей заправки уже заметно ухудшается.

В последнее время появилось много фирм, предлагающих свои услуги по заправке картриджей. Но заправить картридж можно и самостоятельно. Для этого сначала нужно приобрести тонер.

Вполне естественно, что фирмы-производители принтеров не заинтересованы поставлять оригинальный тонер — тогда резко уменьшится продажа картриджей. Производством совместимого тонера занимается параллельная промышленность, представленная производителями в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии.

Рассмотрим выбор тонера для лазерных принтеров фирмы Hewlett-Packard (HP). Строго говоря, разработчиком механизмов для всех моделей принтеров HP LaserJet является японская фирма Canon, что делает ее законодателем мод в мире лазерных принтеров.

В таблице приведены данные по соответствию различных моделей принтеров, картриджей и типов тонера.

Различные модели принтеров отличаются друг от друга конструкцией механизма, скоростью протяжки бумаги и температурой узла закрепления тонера. Поэтому в них используются тонеры различных типов.

| Модель принтера | Тип механизма Canon | Тип картриджа HP | Тип картриджа Canon | № группы тонера по евро-стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaserJet П/Ш | SX | 92295A | EP-S | 802 |
| LaserJet Пр/Шр | LX | 92275A | EP-L | 803 |
| LaserJet 4L/4P | PX | 92274A | EP-P | 822 |
| LaserJet 4/4+/5 | EX | 92298A | EP-E | 824 |
| LaserJet IIISi/4Si | NX | 92291A | EP-N | 823 |
| LaserJet | BX | 3900A | EP-B | 865 |
| LaserJet 5L/6L | AX | 3906A | ЕР-А | 867 |
| LaserJet 5P/6P | VX | 3903A | EP-V | 866 |
| LaserJet 5Si | WX | 3909A | EP-W | 868 |

Например, для заправки картриджа принтера HP LaserJet 5L/6L нужно применять тонер с маркировкой USE FOR HP5L/6L или AX, а для заправки картриджа принтера HP LaserJet 5P/6P — тонер типа VX. Обычно тонер продается расфасованный во флаконы или пакеты. Тонер во флаконах удобнее, особенно если применить воронку, которая накручивается на горлышко флакона.

Для разборки картриджа  понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и шлицевая отвертки;

• небольшие бокорезы;

• пинцет;

• кусок безворсовой ткани;

Конструкции картриджей для последних моделей принтеров HP LaserJet во многом аналогичны. Опишем процесс заправки на примере картриджа С3906А для принтера HP LaserJet 5L/6L. Картридж С3906А состоит из двух половинок. В одной половинке находится бункер с тонером, магнитный вал для переноса тонера на фотобарабан и блок шестеренок для привода всего этого во вращение. Во второй половинке находится фотобарабан, валик заряда (primer roller), нож очистки фотобарабана — ракель и отстойник для отработанного тонера. Обе половинки картриджа соединяются с помощью штифтов и подпружинены.

Эти маленькие блестящие штифты находятся по бокам картриджа. Их надо аккуратно вынуть бокорезами. Если их не удается зацепить бокорезами, то их можно немного подвытащить с помощью отвертки с твердым жалом. После этого картридж распадается на две половинки — с фотобарабаном и блок проявки (увидите магнитный вал с держащимся на нем тонером). Часть с фотобарабаном сразу же убираете в темное место (можно накрыть несколькими слоями бумаги).

ВНИМАНИЕ! Фотобарабан — самая нежная и чувствительная часть картриджа. Ни в коем случае не дотрагивайтесь руками до поверхности барабана (отпечатки останутся на всех будущих страницах), фотопроводящий слой очень тонок — царапины появляются даже от дыхания.

Фотобарабан очень боится прямого солнечного света, при непрямом умеренном освещении он  может находиться несколько минут (чем меньше, тем лучше),

Существует и немного варварский способ разделения картриджа на две половицы. Надо поставить картридж на торец и с помощью гвоздя и молотка выбить штифты внутрь картриджа. Гвоздь должен быть тоньше штифта, чтобы входил в отверстия в картридже без натяга, иначе можно поломать картридж. После того как картридж распадется на две половинки, нужно отыскать штифты, чтобы не потерялись. На том месте, где были штифты, при пробивании ломаются пластмассовые перегородочки. Обломки обычно остаются рядом, полностью не отламываются. Эти обломки надо обязательно убрать, чтобы они при работе не оказались внутри картриджа и не повредили фотобарабан.

Теперь следует подготовить тонер к засыпке. Для этого нужно 8-10 раз энергично встряхнуть флакон. Чем лучше встряхнете, тем меньше будет мучений с засыпкой. Открыть крышку флакона и навернуть воронку.

Далее следует взять блок проявки. На нем с каждого бока находится по пластмассовой заглушке, прикрученной шурупами. Правую боковую крышку (ручка картриджа вверху) следует снять. Для этого надо поставить блок проявки той стороной, где нет шестеренок, вверх и открутить винт. При снятии крышки нужно придерживать магнитный вал за край, иначе он вывалится, потеряв одну из опор. Обратите внимание, что на магнитном валу (на его оси) есть белая фигурная пластмассовая планка. Очень желательно, чтобы она осталась ва магнитном валу. Для этого нужно тянуть крышку вверх и одновременно удерживать плоской отверткой эту планку.

Будьте внимательны, обратите внимание, как расположены части картриджа под этой крышкой — вам же легче будет потом собирать.

Под крышкой обнаружится белая полиэтиленовая пробочка. Откройте ее и, продолжая удерживать магнитный вал, засыпьте тонер в бункер (главное — не протолкните пробку внутрь).

В образовавшееся отверстие высыпаем тонер, предварительно взболтав его в банке для лучшей сыпучести, и придерживая магнитный вал, чтобы он не выпал из корпуса. Не утрамбовывайте тонер, иначе может сломаться мешалка. В бункер входит 140-150 г тонера. Закройте пробку, установите крышку на место и закрепите ее винтом.

Теперь нужно удалить отработанный тонер. В принципе, во время первой заправки эту операцию можно пропустить, но при последующих весьма желательно делать, так как процент использования тонера от разных производителей различен. Для удаления отработанного тонера следует взять блок фотобарабана и с помощью шлицевой отвертки, бокорезов и пассатижей вынуть металлические втулки (оси), которые держат фотобарабан. (НЕ ПОВРЕДИТЕ БАРАБАН!) При этом картридж должен находиться в горизонтальном положении на столе, чтобы из него не сыпался отработанный тонер.

После этого фотобарабан легко вынимается из половинки картриджа. Вынутый барабан нужно сразу же завернуть в лист бумаги и убрать в безопасное темное место. Затем вынимаем вал заряда (серо-голубой, он там один). Он также требует аккуратного обращения.

Далее следует взять ту половину, в которой был фотобарабан, открутить с помощью крестовой отвертки два винта и вынуть за края металлической пластины ракель (хватать руками резиновый нож не рекомендуется). Вытряхнуть отработку из бункера на газету и выбросить. Ни в коем случае не используйте отработанный тонер повторно — это приведет к загрязнению принтера.

Ракель протирать не рекомендуется, разве что слегка обдуть, если он сильно загрязнен бумажной пылью. После этого ракель можно поставить на место и закрутить шурупы. Верхнюю поверхность ракеля можно пропылесосить или очистить тканью.

Затем следует взять вал заряда, протереть его от пыли и тонера мягкой безворсовой тканью (никаких растворителей!) и установить его на место (осторожно: если вал поцарапать, то на распечатках пойдут полосы). Фотобарабан, если на нем есть следы налипшего тонера, можно слегка протереть без нажима вдоль оси сухой безворсовой салфеткой. Далее следует установить фотобарабан. При установке ось барабана с углублением ставится со стороны шестеренки на фотобарабане, а, соответственно, ось с гладкой поверхностью торца ставится с противоположной стороны. Одна из осей барабана (с плоским торцом) устанавливается трудно, и при установке по ней можно слегка постучать. Проверните несколько раз барабан (против часовой стрелки, если смотреть со стороны шестерни) и убедитесь, что ракель не залипает на барабане. Если же ракель залипает, то есть барабан проворачивается с трудом, то слегка присыпьте его тонером, проверните в противоположную сторону и затем снова в основную. После присыпки не забудьте протереть валик заряда от остатков тонера.

Теперь следует собрать заправленный картридж. Сборка очень проста, но нужно следить за правильной установкой пружин. Следует взять обе половинки картриджа и совместить их, следя, чтобы пружинки встали как положено, а не загнулись в сторону. Далее нужно поставить картридж на торец, совместить отверстия под штифты в обеих половинках и вставить штифты.

Не нужно проталкивать штифты слишком глубоко — при следующей заправке их трудно будет вытащить, но и длинные концы не оставляйте — картридж не пролезет в принтер.

Не следует заправлять картридж более четырех раз, хотя если есть желание еще сэкономить и повозиться, то можно заменить фотобарабан и ракель (менять ракель обязательно — не экономьте на этом). Иногда может возникнуть необходимость в замене doctor blade — дозирующего ножа магнитного вала. Менять барабан более одного раза нецелесообразно, так как к этому моменту уже сильно изнашиваются валик заряда (к сожалению, отдельно не продается) и магнитный вал.