1. Закономерности деформируемости, водопроницаемости и прочности грунтов.

Расчет и проектирование оснований фундаментов городских зданий и сооружений производят на основе механических характеристик грунтов, определяемых на основании полевых и лабораторных исследований.

Передача внешней нагрузки на грунты оснований через фундаменты сооружений приводит к образованию нормальных напряжений, вызывающих деформации уплотнения грунта, которые включают в себя деформации скелета грунта, а также уменьшение объема его пор. При небольших давлениях деформации скелета грунта незначительны и уплотнение происходит в основном из-за уменьшения пористости. Основные закономерности такого деформирования рассматривает закон компрессии — изменение пористости грунта пропорционально изменению давления.

Прочность и устойчивость грунтов оснований оцениваются сопротивлением грунтов сдвигу, которое зависит от угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта. Эти характеристики определяются в соответствии с законом сопротивления грунтов сдвигу, который для песчаных грунтов формулируется следующим образом: предельное сопротивление грунтов сдвигу пропорционально нормальному напряжению.

Деформируемость грунтов во времени и сопротивление сдвигу во многом зависят от распределения давления, воспринимаемого скелетом грунта и водой, находящейся в порах. Под действием давления от внешней нагрузки поровая вода постепенно отжимается из грунта и передает часть своего давления на скелет. Следовательно, процесс уплотнения будет зависеть от скорости отжатия воды из пор грунта. Это требует знания основных положении закона фильтрации поровой воды — скорость фильтрации прямо пропорциональна гидравлическому градиенту (потере напора на пути фильтрации).

Показатели, характеризующие степень уплотнения грунтов, определяют в ходе лабораторных испытаний образцов грунта, полученных из скважин и шурфов. Уплотнение грунтов оценивают с помощью коэффициента относительной сжимаемости mv или модуля деформации Е, определяемых в одометре (рис. 2.1,а). Одометр представляет собой кольцо 1, в котором находится образец грунта 2, установленные на фильтрующее днище 3. На образец грунта с помощью поршня 4 передается внешняя нагрузка.

По результатам испытаний получают компрессионную кривую (график зависимости коэффициента пористости от давления), показанную на рис. 2.1,6. При небольших давлениях участок кривой в   интервале   заменяют   прямой   линией,   наклон    которой принимают за коэффициент сжимаемости:

В  расчетах удобнее пользоваться коэффициентом относительной сжимаемости:

Коэффициент относительной сжимаемости связан с модулем деформации, соответствующим модулю упругости для упругих тел, следующей зависимостью:

По компрессионной кривой можно приближенно судить и о структурной прочности грунтов (рис. 2.1,6). Точное значение структурной прочности получают по компрессионной кривой, построенной в полулогарифмической системе координат.

Значение модуля деформации грунта, найденное с помощью компрессионных кривых, часто отличается от действительного, так как при отборе образцов грунта все же происходит частичное нарушение природной структуры грунта. Поэтому для определения модуля деформации прибегают к полевым испытаниям грунтов статической нагрузкой с помощью жестких штампов, устанавливаемых в специальных шурфах.

Используют специальную установку (рис. 2.2,а), представляющую собой жесткий штамп 7, соединенный с платформой 2, к которой прикладывается ступенчато возрастающая внешняя нагрузка 3.

По результатам испытаний строят график зависимости осадки от нагрузки (рис. 2.2,6). На начальном участке (при относительно небольших давлениях) эта зависимость считается линейной и модуль деформации определяется по формулам теории линейно деформируемых'тел с помощью данного графика по следующей формуле:

где  — коэффициент, принимаемый для круглых штампов равным 0,8; d — диаметр штампа; v — коэффициент поперечной деформации;  — приращение давления на штамп; As — приращение осадки, соответствующее принятому интервалу давления.

Сопротивление грунтов сдвигу обычно определяют с помощью прямого среза образцов грунта в сдвиговом приборе (рис. 2.3,а), состоящем из двух обойм: неподвижной нижней 1 и подвижной.

верхней 2 с фильтрующими пластинами 3 (зубчатыми для песчаных грунтов и плоскими для глинистых), между которыми располагается образец грунта 4.

Изменяя вертикальную нагрузку, можно построить график зависимости предельного сопротивления сдвигу от вертикального давления (рис. 2.3,6). Эта зависимость выразится формулой

Где  — действующее нормальное напряжение;  — коэффициент внутреннего трения;  — угол внутреннего трения; с — удельное сцепление грунта.

Формула (2.14) отражает закон сопротивления сдвигу пыле-вато-глинистых грунтов, который формулируется следующим образом: сопротивление связанных грунтов сдвигу есть функция первой степени нормального напряжения. Сопротивление грунтов

сдвигу часто изучают в приборах трехосного сжатия, называемых стабилометрами. Иногда прибегают к полевым   питаниям грунтов с помощью среза четырехлопастной крыльчаткой, зондирования или использования пенетрометра с конусообразной или шаровой поверхностью.

Водопроницаемость грунтов оценивают с помощью коэффициента фильтрации. Для хорошо фильтрующих грунтов (песков и супесей) для определения коэффициента фильтрации используют установку, показанную на рис. 2.4. Коэффициент фильтрации можно получить из выражения

где  — объем воды, профильтровавшейся через грунт за время t\ А — площадь поперечного сечения образца грунта;  — гидравлический градиент.

Определение нормативных и расчетных характеристик грунтов

В силу неоднородности грунтов физико-механические своисгва даже в пределах одного слоя непостоянны, поэтому определение характеристик по результатам испытаний одного образца дает лишь частное значение искомой величины.

Для получения достоверных значений физико-механических характеристик грунтов прибегают к статистической обработке результатов ограниченного числа испытаний. Частное значение или частное определение служит основой для вычисления статистического показателя, называемого средним арифметическим, с помощью которого устанавливают нормативное значение искомой характеристики:

где — число  испытаний  по  определению  характеристики; XL — частное (1-е) значение искомой характеристики.

Характеристики,  используемые  в  расчетах,   называют расчетными и определяют по формуле

где  — коэффициент надежности по грунту.

При вычислении расчетных значений, определяющих прочностные характеристики грунта (удельное сцепление, угол внутреннего трения, плотность и предел прочности на одноосное сжатие для скальных грунтов), коэффициент надежности по грунту устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик и значения доверительной вероятности (обеспеченности) :

где  — показатель точности оценки среднего значения характеристики грунта.

Знак в формуле (2.18) принимают таким, который обеспечивает большую надежность данного расчета основания или фундамента. Для прочих характеристик уя=1.

Показатель точности оценки находят по следующим формулам: для

где . — коэффициент, зависящий от заданной доверительной вероятности а и числа экспериментов; v — коэффициент вариации определяемой характеристики

— среднее квадратичное отклонение характеристики.

Среднее квадратичное отклонение при назначении Rc и р, ограниченном числе опытов определяют по формуле

Для  и  среднее квадратичное отклонение находят из выражений:

Среднее  квадратичное  отклонение    величины    сопротивления грунта срезу:

где k — число  определений;  pi — вертикальное давление  при  /-испытании; т; —сопротивление сдвигу при /-м испытании.

Нормативное значение угла внутреннего трения фя и удельн го сцепления сп, входящих в формулу (2.25), определяют по р зультатам обработки серии опытов методом наименьших ква, ратов:

где k — число определений величины т,- при давлении pi.

Величину Д, присутствующую в формулах (2.23), (2.24), (2.26)

и (2.27), находят из выражения

Точное значение искомой характеристики    по    ограниченному числу опытов определить нельзя. Можно оценить лишь ее максимальное отклонение от истинного значения, т. е. найти ее вероятную достоверность, которая оценивается доверительной вероятностью а. Этот показатель означает вероятность того, что вычисленный результат Хп отличается от истинного значения Х0 не больше чем на величину АХ, т. е. значение искомой характеристики на кривой, распределения попадает в интервал х, показанный на рис. 2.5 и называемый доверительным интервалом.

В расчетах оснований величина доверительного интервала зависит от степени важности и возможности наступления ожидаемого события. При расчетах устойчивости грунтов принимают = 0,95, а при расчетах деформативности  = 0,85. Такое различие объясняется тем, что потеря устойчивости грунта опаснее осадки. Принятые доверительные вероятности означают, что в первом случае только 5%, а во втором—15% значений частных определений будет больше или меньше принятого значения искомой характеристики.

Число частных определений k, по которым назначают нормативные и расчетные значения характеристик, зависит от неоднородности грунтов и степени ответственности возводимого здания или сооружения. Для статистической обработки требуется не менее шести испытаний. Для получения более достоверного значения требуется большее количество опытов: чем оно больше, тем меньше значение to. и рт, соответственно сужается и доверительный интервал, т. е. значение искомой характеристики будет в большей степени приближаться к действительному.

При полевых испытаниях грунтов жесткими штампами, целью которых является определение модуля деформаций, допускается определять его по результатам трех опытов или двух, если результаты отличаются друг от друга не более чем на 25%.

2. Распределение напряжений в основании от действия различных видов нагрузок.

Напряжения в массиве грунта, находящегося под действием' внешней нагрузки, определяют с помощью решений теории упругости.

Для оценки несущей способности и деформирования оснований необходимо уметь определять напряжения, возникающие в различных точках массива грунта, от внешних нагрузок. В этой связи наиболее важными являются вертикальные напряжения возникающие в основаниях.

При действии вертикальной силы, приложенной к границе грунтового основания (рис. 1.10,а), вертикальные напряжения в точке М определяют из выражения

где  ^=3/2л[1 + (г/2)2]5/2— безразмерный    коэффициент, зависящий от соотношения г/г  (табл.  1.1); F — вертикальная сила; z и

г — соответственно    вертикальная и горизонтальная    координаты

точки М.

При действии  нескольких сосредоточенных    сил   (рис.   1.10,6) напряжения определяют на основе принципа независимости дей-

Если к поверхности основания  приложена распределенная по ^некоторой площади внешняя  нагрузка, закон изменения которой произволен (рис. 1.11), то напряжения в точке М определяют следующим образом. Загруженную площадь разбивают на определенное количество элементарных участков квадратного- или прямоугольного очертания, в пределах которых распределенную нагрузку заменяют сосредоточенной силой:

Точность расчета, выполняемого с помощью данного метода,, зависит от размеров элементарных участков и возрастает при увеличении их числа и удалении от точек приложения элементарных сил.

Напряжения, возникающие в грунтах в точках, находящихся на вертикали, проходящей под центром равномерной нагрузки,. распределенной по прямоугольной площади (рис. 1.12,а), определяют из выражения

где а — коэффициент рассеивания напряжений, принимаемый в-соответствии с данными табл. 1.2 в зависимости от соотношений t,=2z/b и т) = //й (6 и / — соответственно ширина и длина площади загружения, z—вертикальная координата точки, где определяются напряжения); р — давление, приложенное к верхней плоскости основания.

Для площади загружения, представляющей собой правильный-многогранник площадью А, значения а можно определять, как для круглой площади загружения радиусом г—^А/ы. При промежуточных значениях Е; и г\ коэффициент а находят линейной интерполяцией. По данным табл. 1.2 можно определять напряжения и в точках, находящихся на вертикали, проходящей под угловыми точками прямоугольной площади загружения (точка В на рис. 1.12,а), при этом £ = г/6. Напряжения под угловыми точками находят по формуле

Возможность находить напряжения в угловых точках позволяет определять напряжения в любой точке грунтового основания методом угловых точек. Если точка, в которой требуется определить напряжение, находится в пределах площади загружения (точка Мг на рис. 1.12,6), то площадь загружения разбивают на четыре прямоугольника АЕМК, EBGM, KMFD и MGCF, для каждого из которых точка М будет угловой, тогда напряжения можно найти суммированием от четырех площадей загружения I, II, III и IV:

Если же точка М' находится вне пределов загруженной площади ABCD (рис. 1.12, в), тогда ее считают угловой для четырех фиктивных площадей загружения АЕМК, KMGD, BEMF и FMGC. При этом в пределах / и II зон загружения направление нагрузки совпадает с направлением заданной нагрузки, а в пределах /// и IV зон принимается обратным исходному и напряжения определяют как

В случае расположения точки М' вне пределов площади загружения ABCD, как это показано на рис. 1.12,г, эту точку принимают за угловую для следующих фиктивных площадей загружения: АЕМК, BEMG, DFMK и CFMG. Напряжение находят из выражения.

Изменение напряжений в толще основания обычно изображают с помощью эпюр. На рис. 1.13, а показано распределение вертикальных напряжений в массиве грунта от действия полосовой нагрузки, приложенной к границе основания (плоская задача теории упругости). Вертикальные напряжения убывают с глубиной, причем интенсивность, уменьшения больше в ближайшей зоне, примыкающей к границе загруженного основания. Распределение вертикальных напряжений по горизонтальным плоскостям показано на рис. 1.13,6, они убывают в горизонтальном направлении.

Часто об  интенсивности напряженного состояния грунтов су-

дят по линиям равных вертикальных напряжений (изобарам), показанных на рис. 1.13,в.

Приведенные выше формулы для определения напряжений справедливы не только для однородных оснований. Они могут быть использованы и для слоистых оснований при условии, что свойства отдельных пластов грунта незначительно отличаются друг от друга.

Для слоистых оснований, свойства которых существенно различны, например основания, подстилаемые скальными грунтами, распределение напряжений будет иным из-за концентрации напряжений, которую необходимо учитывать в расче-.тах (рис. 1.14).

В основаниях кроме напряжений от внешней нагрузки, создаваемой фундаментами зданий и сооружений, в каждой точке действуют вертикальные напряжения и от собственного веса вышеле-

жащих слоев грунта, которые можно найти из следующего выражения:

где п — количество слоев грунта; yt— удельный вес грунта /-го слоя; Ai —толщина пласта /-го слоя грунта.

Из формулы (1.9) следует, что для однородного основания эпюра напряжений от собственного веса имеет вид треугольника. Для слоистого основания эпюра примет вид ломаной линии вследствие различных значений удельного веса отдельных пластов грунта (рис. 1.15).

В водопроницаемых грунтах, залегающих ниже отметки уровня подземных вод WL, при вычислении их удельного веса необходимо учитывать взвешивающее действие воды, определяемого согласно закону Архимеда.

В водонепроницаемых грунтах находящихся ниже уровня подземных вод, будет возникать дополнительное гидростатическое давление от столба воды, расположенного над данным слоем.

При проектировании взаимодействие между основаниями и фундаментами и их взаимное влияние друг на друга учитывают с помощью контактных давлений, возникающих в грунтах по подошве фундамента.

Выше были рассмотрены методы определения напряжений в массиве грунта от действия нагрузок, которые способны следовать за перемещениями грунта, формируя так называемую чащу оседания, поскольку напряжения под центром нагрузки больше, чем по краям (рис. 1.16,а).

Передача давления на грунт основания через подошву жесткого фундамента при центрально приложенной нагрузке вызовет равномерную осадку грунта. Равномерность осадки вызовет под подошвой фундамента неравномерное распределение давления. Имеется теоретическое решение задачи о распределении напряжений по подошве круглого абсолютно жесткого штампа:

Из этой формулы следует, что под центром штампа давление будет иметь минимальное значение, а под краями — бесконечно большое (кривая 1 на рис. 1.16,6), однако в реальных' условиях грунты оснований не могут воспринимать бесконечно большие напряжения и их величина под краями штампа всегда имеет конечное значение (кривая 2 на рис. 1.16,6).

При увеличении внешней нагрузки под краями штампа начинают развиваться зоны пластических деформаций, что вызывает перераспределение напряжений под подошвой с более нагруженных участков на менее нагруженные, и эпюра давлений приобретает седлообразное очертание (кривая 3 на рис. 1.16,6). При дальнейшем возрастании нагрузки, приближающейся к предельному значению, эпюра давления становится колоколообразной (кривая 4 на рис. 1.16,6). Очертание эпюры давления под подошвой фундамента зависит от внешней нагрузки и развития зон пластических деформаций в грунте. В практических расчетах давление под подошвой фундамента условно осредняют и считают равномерно распределенным (линия 5 на рис. 1.16;б).

Характер распределения давления по подошве внецентренно-нагруженного фундамента в зависимости от внешней нагрузки-показан на рис. .1.16,6. При проектировании внецентренно нагруженных фундаментов давление по подошве считается распределенным по закону трапеции (линия 5 на рис. 1.16,в).

Осреднение давления по подошве фундамента и принятие допущения о его линейном распределении оправдано для расчета оснований и подбора размеров фундаментов, имеющих относительно высокую жесткость, поскольку в данном случае для основания контактные давления являются местной нагрузкой, и существенным для него окажется не характер распределения, а величина и направление равнодействующей давления. Последние факторы и окажут решающее влияние на величину и характер деформации основания.

Для расчета и проектирования гибких фундаментов, т. е. фундаментов, имеющих сравнительно небольшую жесткость, следует учитывать очертание эпюры контактных давлений, так как в данном случае осреднение давления приведет к большим погрешностям в расчете.

3.  Понятие о критических нагрузках на грунт. Расчетное сопротивление грунта.

Для оценки прочности и устойчивости оснований фундаментов в настоящее время используют теорию предельного напряженного состояния. В основу этой теории положёно"понятие о предельном равновесии грунта.

Предельным равновесием основания называют такое напряженное состояние, при котором любое достаточно малое увеличение внешней нагрузки или малейшее уменьшение, .прочности грунта... приведет к нарушению установившегося равновесия и вызовет потерю устойчивости грунта, сопровождающуюся .выпором" грунта из-под подошвы фундамента со значительным нарастанием осадки. Теория предельного равновесия рассматривает задачи устойчивости грунтовав основаниях фундаментов.

В настоящее время разработаны достаточно эффективные методы, позволяющие решать задачи устойчивости грунтов в условиях предельного равновесия.

Было рассмотрено деформирование основания под действием возрастающей внешней нагрузки в пределах четырех фаз напряженного состояния грунта и замечено, что в пределах 'Первых двух фаз — упругих деформаций, уплотнения и локальных сдвигов — зависимость между осадкой и действующим давлением считается линейной, а под краями штампа развиваются зоны пластических деформаций.

Рассматривая условия возникновения предельного равновесия в основании фундамента под

действием нагрузки, давление от которой находится в пределах первых двух фаз напряженного состояния, можно получить значение давления, соответствующее развитию зон предельного равновесия под краями штампа на глубине -гтах (рис. 1.17,а):

удельный вес грунта, залегающего выше подошвы фундамента; v. Ф и с —соответственно удельный вес, угол внутреннего трения и сцепление грунта, залегающего под подошвой фундамента, Zmax—максимальная ордината развития области предельного равновесия в грунте.

Формула (1.11) получена в результате решения плоской задачи при загружении однородного основания полосовой равномерно распределенной нагрузкой (рис. 1.17,6). При рассмотрении дан-ной задачи определение напряжений производилось по формулам теории упругости, а развитие областей сдвига рассматривалось с позиций теории предельного равновесия.

Принимая zmax = 0, из выражения (1.11) можно получить критическое давление, при котором зоны предельного равновесия только начинают зарождаться под краями равномерно распределенной нагрузки:

Однако в практических расчетах используют не критическое давление, а некоторую величину, превышающую его по абсолютному значению, поскольку опытными данными доказано, что развитие небольших по объему областей сдвига под краями фундаментов не нарушает линейной зависимости между напряжениями и деформациями.

Действующими Строительными нормами и правилами при расчете осадок допускается развитие зон сдвигов до глубины, не превышающей четверть ширины подошвы фундамента, т. е. при

(рис. 1.17,6). Подставляя это значение в формулу (1.11), получим значение краевой критической нагрузки на грунт основания:

— коэффициенты несущей способности.

Формулу (1.13) используют в практических расчетах для определения расчетного сопротивления грунта при условии введения специальных коэффициентов, называемых коэффициентами условий работы и надежности, которые позволяют учитывать конструктивные особенности фундаментов, специфику конструктивной схемы возводимых зданий и сооружений, а также различие физико-механических свойств грунтов оснований.

Нормы проектирования требуют ограничивать напряжения по подошве фундаментов расчетным сопротивлением грунта основания, так как это является условием применимости для грунтов модели линейно деформируемой среды, позволяющей получать достоверное значение осадки.

При проектировании фундаментов, расположенных на слабых грунтах, важно знать не только критическое давление на грунты оснований, соответствующее работе грунта в пределах первые двух фаз напряженного -состояния, при относительно незначительных осадках, но и нагрузку, при которой произойдет потеря устойчивости грунта, сопровождающаяся выпором грунта из-под подошвы фундамента и значительным возрастанием осадки.

Предельное значение давления на грунт основания получено в результате решения задачи об условиях предельного равновесия (рис. 1.18), предусматривающих образование областей предельного равновесия 2, зоны уплотнения 3 и поверхностей скольжения 4, по которым происходит перемещение грунта.

При центральном нагружении среднее предельное давление определяют по формуле

где Nv, Nq и Nc — коэффициенты несущей способности, определяемые по табличным данным СНиПа. Если давление от внешней нагрузки превысит это значение, то произойдет потеря устойчивости основания.

Выражение (1.14) положено в основу назначения силы предельного сопротивления оснований, предлагаемой действующими нормами с учетом коэффициентов условий работы и надежности. Предельно возможные давления на.грунты оснований, как правило, сопровождаются ростом значительных осадок (исключения составляют только скальные основания), что с точки зрения эксплуатационной пригодности не может служить удовлетворительным условием функционирования зданий и сооружений, поэтому ограничению по предельному давлению предшествует введение ограничения по предельной осадке.

Предельно возможные деформации сооружений регламентированы нормами на основании обобщения и статистического анализа практического опыта эксплуатации различных зданий и сооружений.

Средние осадки, допускаемые для промышленных и гражданских зданий и сооружений, колеблются в пределах от 10 до 20 см. Большая деформация допускается для зданий, имеющих большую жесткость. Для зданий и сооружений, имеющих значительную жесткость (дымовые трубы, силосные корпуса и др.), предельно допустимую осадку можно принимать в пределах 30... ...40 см. Помимо абсолютных вертикальных деформаций нормами ограничивается и крен зданий.

4. Основные принципы проектирования оснований и фундаментов. Предельные состояния оснований и сооружений. Виды деформаций сооружений и их допустимые значения. расчет по предельным деформациям.

Как уже отмечалось выше, основания и фундаменты зданий и сооружений должны быть надежными и экономичными. Чрезмерное повышение надежности фундаментов ведет к увеличению их размеров, а следовательно, и расхода материалов, т. е. вызывает ухудшение экономичности, выражающейся в основном в удорожании и увеличении объемов строительных работ. В свою очередь, стремление к повышению экономичности может привести к снижению надежности. Поэтому целью проектирования является выбор такого оптимального решения, которое позволило бы запроектировать надежную и экономичную конструкцию фундамента и его основания. Найти такое решение позволяет принятая в СССР методика расчета по предельным состояниям.

В основу положено предположение о том, чтобы усилия, напряжения деформации и перемещения, возникающие в основаниях и элементах конструкций фундаментов зданий и сооружений, были близки к установленным предельным значениям, но не превышали

Чем ближе искомое расчетное значение к предельному, тем экономичнее будет проектируемый фундамент, а ограничение расчетных усилий и деформаций предельными значениями позволяет обеспечить необходимую надежность принятого конструктивного решения. Предельные состояния подразделяют на две группы.

Первая группа — по.несущей способности. При расчете по этой группе предельных состояний должны быть исключены все возможные формы разрушений, которые могут произойти в результате потери прочности или устойчивости под действием силовых факторов, обусловливаемых в основном действующими нагрузками или в результате неблагоприятных (агрессивных) воздействий внешней среды.

Вторая группа — по деформациям. При расчетах по данной группе предельных состояний должны быть исключены факторы, затрудняющие нормальную эксплуатацию зданий и сооружений, вызываемых чрезмерными осадками, прогибами, выгибами, кренами, углами поворота, развитием трещин, а также амплитудами колебаний при динамических воздействиях

Передача сооружениями нагрузки на грунты оснований через систему фундаментов может привести к развитию неравномерных осадок, что вызовет появление дополнительных усилий в конструкциях зданий. Эти усилия могут привести к образованию трещин, а в некоторых случаях — к авариям сооружений. Поэтому расчет оснований выполняют прежде всего по деформациям, т. е. по второй группе предельных состояний.

При слабых грунтах может произойти и потеря устойчивости оснований фундаментов, поэтому в таких случаях необходимо производить дополнительный расчет основания и по первой группе предельных состояний.

Целью расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям должно быть назначение таких размеров и выбор такого конструктивного решения, чтобы в основаниях и элементах фундаментов не возникало ни одного предельного состояния.

Проектирование оснований по второй группе предельных состояний

Основной целью расчета оснований по второй группе предельных состояний, (по деформациям) является ограничение перемещений фундаментов такими предельными. значениями, которые гарантируют нормальную эксплуатацию и требуемуюfдолговечность, зданий и сооружений,"исключая возможность проявления значительных неравномерностей осадок, связанных с появлением кренов, изменения 1у^ктнь1х отметок и положении конструкций и их соединений..

Расчет оснований по деформациям предполагает, что прочность и трещиностойкость самих фундаментов и фундаментных конструкций должны быть проверены по результатам дополнительных расчетов.

Так как проектирование оснований начинают с назначения глубины заложения фундамента, то ограничение осадки последнего производят назначением определенных размеров подошвы, а ограничение возможных неравномерностей осадок часто добиваются за счет варьирования размерами подошвы, тем самым уменьшая или увеличивая давление в грунте основания, что позволяет регулировать осадки отдельных фундаментов.

Расчет оснований по деформациям требует выполнения следующего условия:

где s — деформация основания, определяемая по результатам совместной работы основания и сооружения; su — предельное значение совместной деформации основания и сооружения, устанавливаемое в соответствии с данными табл. 4.3.

Если основания сооружений сложены горизонтальным, выдержанными по толщине слоями грунтов (уклоне не более 0,1), то предельные значения осадок допускается увеличивать на 20%.

Для сооружений со сплошными плитными фундаментами, типы которых перечислены в табл. 4.3 в позициях I — 3, предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза.

В некоторых случаях на основании обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных зданий допускается принимать предельные значения деформаций основания, несколько отличающиеся от приведенных в табл. 4.3.

Расчет осадок оснований под фундаментами зданий и сооружений выполняют методами, изложенными в курсе механики грунтов, учитывающими совместную работу основания с сооружением [левая часть формулы (4.6)]. Предельно допустимые деформации (правая часть) определяются в основном эксплуатационными требованиями, предъявляемыми к сооружению. Учет совместной работы основания и сооружения выполняют, как правило, с помощью

ЭВМ.

Расчет основания по условию (4.6) является основным, причем чем ближе по значению 'друг к другу будут левая и правая части, тем экономичнее запроектировано основание. Для нахождения возможной неравномерности осадок в общем случае требуется определение осадки каждого фундамента здания или сооружения с учетом специфики грунтовых условий строительной площадки и сов-

местной работы здания с его основанием. Такой расчет даже с применением ЭВМ часто оказывается очень трудоемким, поэтому для оценки возможной неравномерности осадок определяют абсолют-' ную осадку отдельного, наиболее нагруженного фундамента smax и среднюю осадку сооружения s, сравнивая их с предельно допустимыми, определяемыми по табл. 4.3:

Средняя осадка сооружения

где AI, A2, . . ., Ап — площади однотипных фундаментов, имеющих приблизительно одинаковую осадку; sb s2, . . ., sn — осадки отдельных фундаментов; щ, п2, . . ., пп — число однотипных фундаментов.

Такой метод позволяет ограничиваться определением осадки одного-двух наиболее нагруженных фундаментов и средней осадки здания, так как установлено, что неравномерность осадки функционально зависима от средней и абсолютной наибольшей осадки.

В настоящее время при определении деформаций оснований используют расчетные методы, основанные на линейных зависимостях между деформациями и напряжениями. Однако, как уже указывалось, данные зависимости справедливы лишь в пределах относительно небольших напряжений, поэтому по СНиПу рекомендуется ограничивать давление по подошве фундамента расчетным сопротивлением грунта основания:

где р — среднее давление по подошве фундамента от основного сочетания расчетных нагрузок при расчете по второй группе предельных состояний; R — расчетное сопротивление грунта основания, соответствующее давлению, при котором зоны пластических деформаций грунта под подошвой фундамента незначительно нарушают линейную зависимость между деформациями и напряжениями для всего основания.

Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента (рис. 4.7)

где ус-1 — коэффициент условий работы грунтов основания; yes — то же, сооружения во взаимодействии с грунтами основания, принимаемые по табл. 4.4; k — коэффициент, принимаемый равным fe—1, если характеристики срп и сц определяются по данным непосредственных испытаний образцов грунта, и £=1,1, если они принимались по табличным данным СНиПа; M4t Mq и Мс — безразмерные коэффициенты, принимаемые по данным табл. 4.5 в зависимости от угла внутреннего трения <рц; kz — коэффициент, принимаемый равным kz=l при &<10 м, —fez==2o/&+0,2 при 6^10 м (20=8 м); Ь — ширина подошвы фундамента; уп—осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, расположенных ниже подошвы фундамента в пределах слоя толщиной 0,56 (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды)

у'п— то же, залегающих выше подошвы; d\ —глубина заложения фундаментов от уровня планировки для бесподвальных зданий или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала

hs — высота слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции подвала; hcf — толщина пола в подвале; ус/— расчетный удельный вес пола подвала; db — глубина подвала — расстояние от пола подвала до уровня планировки (для сооружений, имеющих ширину подвала 5^20 м и глубину более 2 м, d&=2 м, при ширине подвала Б>20 м — rffe = 0); с\\ — расчетное значение удельного сцепления грунта несущего слоя, залегающего ниже подошвы фундамента.

Если для подвальной части здания в результате расчета окажется, что приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала больше, чем глубина заложения фундамента до уровня планировки, т. е. \d\>d, то в формуле (4.10) принимается d\=d, a db=Q.

Для зданий, имеющих гибкую конструктивную схему, ус2—1. При промежуточных значениях соотношения L/H коэффициент условий работы ус2 определяют с помощью линейной интерполяции.

Сооружениями с жесткой конструктивной схемой считают со-оруженля, -имеющие несущие и ограждающие конструкции, которые приспособлены для восприятия дополнительных усилий от деформаций основания.

Приведенные в табл. 4.5 значения коэффициентов Mv, Mq и Мс соответствуют развитию зон пластических деформаций под краями фундамента на глубину 0,256. При значениях коэффициентов условий работы (табл. 4.4) больше единицы происходит некоторое увеличение развития этих зон, однако, как показал опыт эксплуатации фундаментов зданий и сооружений, это не нарушает линейной зависимости между напряжениями и деформациями.

Формулу (4.10) допускается применять для фундаментов, имеющих любую форму в плане. Для подошвы фундамента в форме правильного многоугольника или круга 6=УЛ.

Если конструкция фундамента улучшает условия его совместной работы с основанием, то расчетное сопротивление разрешается увеличивать при соответствующем обосновании. При расчете фундаментных плит, имеющих угловые вырезы, расчетное сопротивление грунта основания можно увеличить до 15%.

Расчетное давление грунта основания допускается увеличивать в 1,2 раза, если оказывается, что вычисленные деформации основания составляют менее 40% от предельно допустимых, причем увеличенное давление по подошве фундамента не должно вызывать деформации основания свыше 50% предельно допустимых и не превышать значения предельно допустимого давления, полученного в результате расчета по первой группе предельных состояний.

Расчет деформаций оснований разрешается не производить, ограничиваясь выполнением условия (4.9), которое требует, чтобы давление по подошве фундамента не превышало расчетного сопротивления грунта основания, только при выполнении одного из следующих

1.  Степень изменчивости сжимаемости оснований меньше предельной.  Степень  изменчивости  аЕ определяют отношением  наибольшего значения приведенного по глубине модуля деформации в пределах плана сооружения к его наименьшему значению, причем значение модуля  получают как средневзвешенное   (осредненное)   с  учетом  изменения  сжимаемости  грунтов  по  глубине  и  в плане  сооружения.   В  некоторых   случаях    предельное   значение степени изменчивости определяют по средним осадкам.

2.  Инженерно-геологические условия района строительства отвечают требованиям типового проекта.

3.  Грунтовые-условия района строительства здания или сооружения относятся к одному   из   шести   вариантов,   указанных   в табл. 4.6.

Данными табл. 4.6 разрешается пользоваться для зданий, в которых площадь отдельных фундаментов под несущие конструкции отличается не более чем в 2 раз'а, а также и для других сооружений при аналогичных конструкциях и нагрузках.

При наличии в сжимаемой толще основания слабого (сильносжимаемого) грунта (рис. 4.8), прочность которого значительно меньше прочности вышележащих слоев, размер фундамента на-

означают таким, чтобы в слабом слое выполнялось условие

где агр — дополнительное вертикальное напряжение на глубине г от нагрузки на фундамент azp — a(p—<7zg0) ((Тгро — напряжения от собственного веса грунта в уровне подошвы фундамента) ; o2g — вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента от собственного веса грунта; Rz — расчетное сопротивление слабого грунта на глубине г, определяемого по формуле (4.10) для условного фундамента ABCD (рис. 4.8) шириной bz. Характеристики, входящие в формулу (4.10), определяют для слоя слабого грунта. Ширину подошвы условного фундамента находят из выражения

где N — вертикальная нагрузка на фундамент на уровне подошвы; / и Ъ — соответственно длина и ширина фундамента.

Для ленточного фундамента Ьг=Аг/1.

При использовании ленточных прерывистых фундаментов расчетное сопротивление грунта основания, вычисляемое по формуле (4.10), допускается принимать с повышением на коэффициент kd, принимаемый по данным табл. 4.7.

При промежуточных значениях е и IL значение kd определяют интерполяцией.

5. Выбор глубины заложения типа и материала фундамента. Предварительный расчет размеров подошвы жестких фундаментов при центральной и внецентральноой нагрузках.

При проектировании фундамента после назначения глубины его заложения приступают к определению размеров подошвы, которая назначается на основании ограничения давления в основании расчетным сопротивлением грунта основания по условию (4.9), обеспечивая тем самым выполнение требований второй группы предельных состояний. Если грунтовые условия строительной площадки и тип возводимого здания и сооружения требуют расчета деформаций, то проверяют выполнение условий (4.6) и (4.7), причем расчет осадок выполняют методами послойного суммирования, эквивалентного слоя или линейно деформируемого слоя конечной толщины. Иногда по результатам расчета осадок требуется уточнять предварительно принятый размер подошвы фундамента.

Центрально-нагруженным считается фундамент, равнодействующая внешних нагрузок которого проходит через центр тяжести его подошвы. Основная трудность при проектировании оснований

и фундаментов заключается в том, что размеры фундамента назначают, исходя из расчетного сопротивления грунта основания, в то время как оно является переменной величиной и зависит от размеров подошвы фундаментов [первое слагаемое, стоящее в квадратных скобках формулы (4.10), зависит от ширины подошвы фундамента &]. Это приводит к необходимости выполнять расчет с помощью последовательных приближений.

Назначив глубину заложения фундамента, определяют максимальное расчетное значение внешней нагрузки, действующей на его верхний обрез N0 u от основного сочетания для расчета оснований по второй группе предельных состояний.

Рассматривая условие статического равновесия фундамента (рис. 5.11), из которого следует, что нагрузка от веса здания N0ut веса грунта обратной засыпки на обрезах фундамента ЛГГрп и веса самого фундамента  должна уравновешиваться средним реактивным давлением по подошве фундамента р, получим

Значение р, полученное из формулы (5.1), должно удовлетворять условию p^R't причем чем ближе давление по подошве к расчетному сопротивлению грунта основания, тем более экономичное решение получается в результате расчета. В практике современного проектирования считается, что фундамент имеет экономически целесообразное решение, если величина р отличается от R на более чем на 5... 10% в меньшую сторону.

Давление по подошве центрально-нагруженных фундаментов считается равномерно распределенным. Однако, как указывалось выше, в реальных условиях контактные напряжения имеют криволинейное очертание по подошве фундамента, поэтому их осреднение оказывается оправданным только для жестких фундаментов, а в некоторых случаях и для фундаментов, имеющих конечную жесткость, так как не вносит существенных погрешностей в окончательный результат расчета. При проектировании гибких фундаментов следует учитывать криволинейность очертания эпюры контактных напряжений, а их осреднение допускается только в предварительных расчетах.

Анализируя формулу (5.1), можно заметить, что до тех пор, пока не найдены размеры фундамента, вес грунта обратной засыпки М-р п, вес фундамента #фц и расчетное сопротивление

грунта основания R являются неизвестными величинами. Поэтому в первом приближении принимают R=R0, где ^0 — условное расчетное сопротивление грунта основания, а вес грунта обратной засыпки и вес фундамента зависит от объема параллелепипеда АБВГ и удельного веса материалов, его составляющих (рис. 5.11). Тогда с некоторым приближением можно принять:

где р — коэффициент, учитывающий меньший удельный вес грунта по сравнению с удельным весом материала фундамента; 7Ф~ удельный вес материала фундамента. В практических расчетах принимают  = 20 кН/м3.

Условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, имеющих ширину 6 = 1 м и глубину заложения d=2 м, находят по данным табл. 5.1 и 5.2.

При промежуточных значениях е и /L условное расчетное сопротивление грунта основания определяют по интерполяции.

Значениями ^0 допускается пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий III класса при определении расчетного сопротивления грунта по следующим формулам:

при d<2 м

где 60=1 м; d0=l м; b и d — соответственно ширина и глубина заложения фундамента; k\ — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, &i = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами — 0,05; А2 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, &2 = 0,25, супесями и суглинками — 0,2 и глинами — 0,15; Y'II — удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента.

Рассматривая наиболее экономически целесообразное решение фундамента, примем в формуле (5.1) p = R0, а учитывая выражение (5.2), получим в первом приближении площадь подошвы фундамента в виде

Далее подбирают размеры подошвы фундамента. Для ленточных фундаментов расчет ведется на 1 м длины, следовательно» ширину подошвы находят по формуле 6 = Л/1.

Для фундаментов, имеющих прямоугольную подошву, предварительно задаются соотношением сторон r\ = l/b, тогда ширина подошвы фундамента 6 = УЛ/Т], для круглых фундаментов D = = 2^А/п и квадратных d=А.

По полученным значениям 6, I, D конструируют монолитный фундамент в соответствии с предъявляемыми к нему конструктивными требованиями или выбирают ближайший большой блок-подушку сборного фундамента.

По результатам расчета проверяют выполнение условия (4.9), если оно выполняется, расчет заканчивается, если нет, то во втором приближении уточняют размеры подошвы фундамента и т. д. до тех пор, пока среднее давление по подошве фундамента не будет отличаться от расчетного сопротивления не более чем на 5... 10% в меньшую сторону. В практике проектирования количество приближений обычно не превышает 2 или 3. Следует заметить, что значение р и R, входящих в условие (4.9), в каждом приближении необходимо определять для одних и тех же размеров подошвы фундамента.

В некоторых случаях удобно определять размеры подошвы фундамента графическим способом. Для этого формулу (5.1) необходимо записать относительно искомой величины в виде

Для ленточного фундамента это выражение представляет собой уравнение гиперболы, поскольку А = Ь-\, для квадратного или прямоугольного — параболу, так как Л = &2 или A=r\b2 соответственно.

Выражение для расчетного сопротивления грунта основания (4.10) представляет собой уравнение прямой линии относительно

Ъ. Значение искомой величины, в данном случае ею является ширина подошвы фундамента, получают по точке пересечения двух линий на графике (рис. 5.12). Для получения кривой (5.6) требуется не менее трех точек (значений Ь), по которым определяют три значения р (кривая /). Прямую 2 строят по двум значениям Ь, одно из которых принимают равным нулю, вычисляя два значения R по формуле (4.10).

При наличии в основании слоя слабого грунта размеры подошвы фундамента необходимо назначать с учетом выполнения условия.

6. Расчет осадок фундаментов по методу элементарного суммирования. Основные допущения и условия применимости.

Осадки, возможные в период строительства и эксплуатации, определяют, используя решения теории линейно деформируемых сред. Как уже отмечалось выше, основное условие применимости к грунтам теории линейного деформирования заключается в том,

чтобы напряжения по подошве фундамента находились в пределах первых двух фаз напряженного состояния грунта, т. е. соблюдалось условие p^R. Помимо данного в методе послойного суммирования используют и другие упрощающие гипотезы. В частности, считается, что осадка зависит только от вертикального давления, создаваемого фундаментом сооружения, другие компоненты напряжений не учитываются. Предполагается также, что боковое расширение грунта невозможно, а фундамент не имеет жесткости.

Осадка основания в методе послойного суммирования зависит от вертикального дополнительного давления ро, равного разности между средним давлением р и вертикальными напряжениями от собственного веса грунта на уровне центра подошвы фундамента ozg о, так как считается, что грунты основания уплотнились от действия собственного веса грунта задолго до начала строительства, т. е.

Зная дополнительное давление, определяют его распределение в толще грунтового основания (рис. 6.1) под центральной точкой подошвы фундамента с помощью формулы (1.4) огр = сфо. В связи с тем что вертикальные напряжения в грунте основания убывают постепенно и равны нулю в бесконечности, сжимаемую толщу основания Нс ограничивают глубиной, на которой вертикальные напряжения от действия дополнительного давления не превышают 20% одноименных напряжений от собственного веса грунта

Если найденная по этому условию нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта, модуль упругости которого £< <5 МПа, или такой слой залегает непосредственно под нею, то его включают в сжимаемую толщу основания, назначая Нс, исходя из условия:

В целях упрощения расчетов на эпюру вертикальных напряжений в равном масштабе накладывают вспомогательную эпюру напряжений от собственного веса грунта, значения абсцисс которой составляют 20 или 10% (в зависимости от грунтовых условий) соответствующего значения напряжения от собственного веса грунта. Точка пересечения вспомогательной эпюры с эпюрой вертикальных напряжений от дополнительного давления и будет нижней границей сжимаемой толщи грунта основания.

Отыскав значения <зг? в пределах сжимаемой толщи основания, ее разбивают на элементарные слои, высота которых не должна превышать 0,46, где Ъ — ширина подошвы фундамента. Данное условие (г^^0,46) следует соблюдать для обеспечения необходимой точности расчета. Если известно среднее напряжение в одном элементарном слое грунта (см. рис. 6.1), можно легко отыскать его осадку по формуле

Тогда полную осадку фундамента можно найти простым суммированием осадок всех элементарных слоев в пределах сжимаемой толщи с помощью выражения

где р —коэффициент, зависящий от коэффициента бокового расширения v (нормы рекомендуют принимать бетта = 0,8 для всех грунтов тем самым учитывая некоторую условность расчетной схемы);  — среднее напряжение в t-м элементарном слое;  — высота 1-го слоя грунта;  — модуль деформации /-го слоя грунта.

Метод послойного суммирования позволяет определять осадку. не только центральной точки подошвы фундамента. С его помощью можно вычислить осадку любой точки в пределах или вне. пределов фундамента. Для этого следует воспользоваться методом "угловых точек, позволяющим строить эпюру напряжений на вертикали, проходящей через точку, для которой требуется расчет осадки. Аналогично, метод угловых точек позволяет, учесть, дополнительную осадку проектируемого фундамента, возможную в результате влияния рядом расположенных соседних фундаментов.

7. Методы искусственного улучшения оснований.

Учитывая рациональные условия землепользования, для строительства городов и других жилых объектов следует использовать территории, которые по каким-либо причинам непригодны для сельского хозяйства, в частности заболоченные территории и территории, имеющие сложный рельеф — овраги, балки, а также насыпные грунты отвалов производства и др. Строительные площадки в этих условиях оказываются сложенными, как правило, из слабых грунтов, использование которых в условиях природного залегания приводит к развитию значительных неравномерных осадок фундаментов зданий, а иногда и потере устойчивости грунтов оснований. В таких случаях даже применение свайных фундаментов не всегда приводит к уменьшению неравномерностей осадок и увеличению несущей способности основания, поэтому в данном случае наиболее целесообразным оказывается искусственное улучшение работы и физико-механических свойств грунтов оснований.

К конструктивным методам улучшения работы грунтов оснований относятся устройство грунтовых подушек, шпунтового ограждения, использование боковых пригрузок и армирование грунта.

Уплотнение грунтов осуществляют с помощью поверхностного и глубинного уплотнения (причем последнее выполняют путем вибрирования, применения камуфлетных взрывов, устройства грунтовых и песчаных свай), а также статической нагрузкой с использованием вертикальных дрен и искусственного водопонижения.

Для закрепления грунтов применяют химические и электрохимические, термический методы, цементацию, смолизацию, битуминизацию и глинизацию. Иногда после закрепления слабые грунты оснований превращаются в прочную полускальную породу, несущая способность которой в десятки раз выше первоначальной.

Выбор метода улучшения работы и свойств оснований зависит от особенностей напластования грунтов и их свойств, нагрузок, действующих на фундамент, а также конструктивных особенностей зданий и сооружений.

8. Классификация свай и свайых фундаментов. методы определения несущей способности свай.

Сваями называют погружаемые или сформированные в грунте в вертикальном или наклонном положении относительно длинные стержни, передающие нагрузки на основание за счет лобового сопротивления и трения грунта по боковой поверхности.

Фундаменты из свай часто применяют при наличии в верхней зоне грунтов основания слабых грунтов, когда возникает необходимость передачи нагрузки от сооружения на более плотные грунты, залегающие в данном случае на некоторой, иногда значительной, глубине.

В условиях современного городского строительства свайные фундаменты используют очень широко. Большинство жилых и общественных зданий с количеством этажей более девяти возводят на свайных фундаментах. Это объясняется их повышенной несущей способностью по сравнению с фундаментами, возводимыми в открытых котлованах, а также сравнительно меньшей трудоемкостью земляных работ.

Различают свайные фундаменты с низким ростверком, промежуточным и высоким.

Низкий ростверк (рис. 9.1,а) расположен ниже спланированной поверхности земли. Являясь частью свайного фундамента и взаимодействуя с грунтом основания, он способен передавать часть вертикального давления на основание по своей подошве и воспринимать горизонтальные усилия. При устройстве ростверка в зоне промерзания на. него будут действовать нормальные и касательные силы морозного пучения, поэтому низкие ростверки в пучиноопасных грунтах рекомендуется располагать ниже зоны промерзания или использовать мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия в результате промерзания.

В свайном фундаменте с низким ростверком в совместной работе участвуют сам ростверк, сваи и грунт, находящийся в межсвайном пространстве, причем сваи работают в основном на сжатие.

Промежуточный ростверк устраивают непосредственно на поверхности грунта без заглубления (рис. 9.1,6) и используют при устройстве свайных фундаментов на непучинистоопасных грунтах. В связи с тем что верхние слои грунта, как правило, имеют низкую несущую способность, промежуточные ростверки не могут передавать вертикальное давление по своей подошве.

Высокие ростверки расположены на некотором расстоянии от поверхности земли (рис. 9.1,в). Свайный фундамент с таким ростверком применяют под внутренние стены гражданских и жилых зданий с техническими подпольями, мостовые опоры и др.

Для увеличения жесткости при действии горизонтальных нагрузок, кроме вертикальных, забивают и наклонные сваи. Такие конструкции рассчитывают как плоские или пространственные рамы, в которых ростверк считается жестким или гибким ригелем, а сваи вертикальными или наклонными стойками, работающими на изгиб, внецентренное сжатие или растяжение.

В практике городского строительства применяют следующие типы свайных фундаментов; из одиночных свай, ленточных свайных фундаментов, свайных кустов и сплошных свайных полей.

Фундаменты из одиночных свай используют только под легкие, как правило, каркасные здания, когда нагрузку, передаваемую колонной, может воспринять одна свая. В некоторых случаях применяют так называемые сваи — колонны которые, являясь одновременно и сваями и колоннами здания, приводят к существенному снижению трудоемкости строительно-монтажных работ.

Ленточные фундаменты применяют в основном под несущие стены и другие протяженные конструкции. Сваи в фундаменте располагают в один, два или более рядов в линейном или шахматном порядке (рис, 9.2,а). При многорядном расположении свай ленточный фундамент, имея большую жесткость, способен воспринимать внецентренно приложенную нагрузку без изгиба свай, в то время как при однорядном расположении сваи будут работать на изгиб.

Кусты свай (рис. 9.2,6), используют в основном под отдельные опоры (колонны и столбы). Минимальное количество свай в таком фундаменте должно быть не менее трех. Допускается применение свайного куста и из двух свай, но только в случае, если с помощью проектных и конструктивных мероприятий удается предотвратить развитие изгиба свай в плоскости, перпендикулярной оси, проходящей через обе сваи.

Сплошные свайные поля (рис. 9.2,е) применяют под тяжелые многоэтажные и башенные сооружения, имеющие небольшие габариты в плане. Свайным полем часто называют также систему свай, размещенных на строительной площадке под строящееся сооружение. Поля могут состоять из одиночных свай, кустов или системы свай под ленточные фундаменты.

Широкое применение в городском строительстве свайных фундаментов обусловлено возрастанием нагрузки от возводимых зданий и сооружений, увеличением объемов строительства на площадках с неудовлетворительными грунтовыми условиями, а в некоторых случаях возможностью получения более простых и экономически выгодных решений конструкций подземных частей зданий.

Сваи различают по условиям изготовления и погружения, материалу из которого изготовляются, по способу передачи нагрузки на грунты оснований, а также по размерам и формам поперечного и продольного сечений.

Способы погружения и типы свай.

В практике строительства сваи, изготовляемые на заводах промышленности строительных материалов, погружают в грунт с поверхности земли или дна котлована с помощью следующих способов: забивки с помощью сваебойных молотов; погружение с помощью вибропогружателей и вибромолотов;  вдавливанием статической нагрузкой; завинчиванием.

Забивные сваи погружают в грунт с помощью забивки специальными сваебойными молотами. Для обеспечения целостности сваи при забивке на голову (верхнюю часть) сваи надевают специальный металлический наголовник, в который помещают прокладку из дерева, резины и других упругих материалов, которые хотя и несколько снижают эффективность удара, однако предотвращают от разрушения материал сваи внутри наголовника. Погружение сваи будет достаточно эффективным и не займет много времени, если вес ударной части молота будет больше, чем вес сваи с наголовником.

Забивку свай трудно осуществлять, если в основании находятся гравелистые, крупные, средней крупности плотные пески. В этом случае для обеспечения погружения свай применяют подмыв грунта струями воды под острием свай. Иногда для уменьшения сопротивления грунта погружению сваи последн-ие забивают в предварительно пробуренные лидерные скважины, длина которых должна быть не менее чем на 1 м меньше сваи, а диаметр меньше,, чем диаметр или поперечные размеры сваи.

Погружение свай с помощью вибропогружателей и вибромолотов выполняют при наличии в основании песчаных водонасыщенных грунтов. При работе эксцентрикового центробежного вибратора, установленного на головах свай, вертикальные колебания, передаваясь на грунт, приводят к его разжижению, в результате чего свая погружается в грунт при резком снижении трения по ее боковой поверхности.

После прекращения действия вибрации через некоторое время трение в грунте полностью восстанавливается, а в некоторых случаях оказывается даже несколько большим, чем в первоначальном состоянии или при погружении свай с помощью забивки.

Вдавливание свай с помощью статической нагрузки обычно применяют в тех случаях, когда свайные фундаменты возводят рядом с уже существующими зданиями, что часто имеет место в условиях массовой городской застройки или при реконструкции зданий, когда недопустимо появление вибраций, которыми сопровождаются забивка и вибропогружение. Особое внимание следует обращать на водонасыщенные пески и супеси, которые способны уплотняться под действием колебаний, претерпевая дополнительные осадки.

Погружение свай с помощью .завинчивания осуществляют с помощью специальных винтовых лопастей диаметром до 2 м, располагаемых у острия. Применение таких свай становится целесообразным, если в верхней зоне основания залегают слабые грунты, подстилаемые плотными, малосжимаемыми грунтами, до которых и производят завинчивание. Винтовые сваи чаще всего используют

для фундаментов, работающих на выдергивание, и для устройства анкеров. Для завинчивания металлических свай при наличии в основании податливых грунтов применяют механизмы, аналогичные буровым установкам. Тяжелые железобетонные сваи с металлическими лопастями большого диаметра погружают с помощью кабестана, представляющего собой полую муфту, надеваемую на голову сваи и приводимую в медленное вращение электромотором с системой приводных шестерен. При завинчивании кабестан закрепляют с помощью специальных анкеров.

Основные принципы работы механизмов, применяемых при погружении свай, а также ях устройство освещены более подробно в курсе технологии

оснований сваи подразделяют на сваи-стойки и сваи    трения (висячие сваи).

Сваи-стойки (рис. 9.3,а), прорезая толщу относительно слабых грунтов, передают нагрузку на практически несжимаемые грунты (скальные, полускальные или очень твердые пылевато-глинистые породы). Опираясь на них, такие сваи практически не получают вертикальных перемещений, следовательно, силы трения по боковой поверхности отсутствуют и дав-                                . ление передается только за счет лобового сопротивления грунта под острием (пятой сваи). Следовательно, этот тип свай работает подобно сжатым стойкам, находящимся в упругой среде.

Сваи трения (рис. 9.3,6) погружают в сжимаемые грунты. В результате вертикального перемещения под действием внешней нагрузки по боковой поверхности сваи образуются силы трения FQ, а под острием сваи будет действовать лотовое сопротивление грунта F0. Сопротивление грунта погружению сваи называют несущей способностью грунта основания. Для висячей сваи эта величина будет состоять из двух составляющих:

Для удовлетворения условия расчета по второй группе предельных состояний сваи рекомендуется погружать до относительно плотных грунтов, обеспечивая тем самым более полное использование несущей способности материала свай и предельно допустимое значение осадки.

Поусловиям изготовления и погружения сваи разделяют на погружаемые в грунт в готовом виде и сваи, формируемые в грунте оснований.

По материалу, из которого изготовляют сваи, погружаемые в готовом виде, их подразделяют на деревянные, железобетонные, металлические и комбинированные.

Деревянные сваи (рис. 9.4,а) в практике городского строительства применяют сравнительно редко из-за возможного загнивания древесины в грунте основания при переменной влажности, необходимости экономии древесины и ограничения сортамента деревянных элементов. Такие сваи изготовляют из бревен диаметром от 18 до 36 см и длиной от 4,5 до 12 м. При необходимости получения свай большей длины их стыкуют из отдельных звеньев. Для предотвращения размочаливания головы сваи при забивке ее защищают металлическим бугелем, а нижний конец сваи заостряют для облегчения погружения.

Железобетонные сваи в настоящее время применяют наиболее-часто, так как, промышленность строительных материалов выпускает широкий сортамент таких свай, удовлетворяющий всем запросам массового строительства. Железобетонные сваи имеют различные размеры и сечения. Чаще всего применяют сваи с квадратным сплошным (рис. 9.4,6), квадратным с круглой полостью (рис. 9.4,е) и полым круглым поперечным сечением (рис. 9.4,г), постоянным по всей длине сваи.

Квадратные сваи изготовляют с размером поперечного сечения от 20x20 до 40x40 см и длиной от 3 до 20 м.

При необходимости получения сваи большей длины их стыкуют из отдельных секций, имеющих для этой цели закладные детали, позволяющие создавать болтовое или сварное соединение.

Сваи, имеющие полое сечение, выпускают с наконечником и без него, в последнем случае погружение осуществляется без удаления грунта из внутренней полости.

В сваях устанавливают продольную и поперечную спиральную арматуру. Продольную арматуру применяют с предварительным напряжением или без него. Шаг спиральной арматуры в голове и у острия делают чаще, чем в середине сваи. Для восприятия динамической нагрузки при забивке и возникающих при этом значительных поперечных усилиях голову сваи дополнительно армируют 3 ... 5 арматурными сетками (рис. 9.4,6).

Для исключения перенапряжения в сечениях свай при транспортировании места строповки фиксируются специальными петля-

ми 1, расположенными на расстоянии 0,2L от концов сваи, так чтобы в ней при подъеме возникали приблизительно равные изгибающие моменты. Для подачи сваи на копер в ней предусматривают отверстие на расстоянии 0,3L от головы сваи, в которое устанавливают штырь 2 подъемного троса. Сваи небольшой длины выполняют без поперечного армирования в целях экономии металла.

Круглые пустотелые цилиндрические сваи изготовляют методом центрифугирования диаметром от 40 до 80 см при длине от 4 до 12 м и толщине стенок 8 ... 10 см. Сваи диаметром до 60 см делают с закрытым нижним концом в виде острия. Такие сваи особенно целесообразны в качестве свай трения, так как имеют большую площадь боковой поверхности на 1 м3 железобетона и, следовательно, являются более экономичными. Конструкция цилиндрических свай позволяет создавать и составные сваи.

Полую круглую сваю, имеющую диаметр от 1 до 3 м, называют сваей-оболочкой. Длина свай-оболочек находится в пределах от 6 до 12 м при толщине стенок 12 см.

В последнее время появились новые конструктивные решения железобетонных свай, имеющих как постоянное сечение по длине в виде треугольника, тавра, двутавра или крестообразное, так и переменное. В частности, применяют пирамидальные (рис. 9.5,а), трапецеидальные (рис. 9.5,6), ромбовидные (рис. 9.5,е), продольно расчлененные (рис. 9,5,г), образующие козлообразную конструкцию после погружения в результате несимметричного заострения, сваи с забивным оголовком (рис. 9.5,д) и булавовидные (рис. 9.5.f). Забивной оголовок уплотняет грунт при погружении и сам передает часть нагрузки на основание. В некоторых случаях применение забивного оголовка позволяет увеличивать несущую способность фундаментов в 1,5 ... 2 раза. Конструкции свай, показанные на рис. 9.5, обладают повышенной несущей способностью по сравнению со сваями, имеющими постоянное поперечное сечение, однако их применение пока ограничено вследствие небольших объемов производства заводами строительных конструкций.

Металлические сваи, как правило, имеют трубчатое сечение, так как их изготовляют из труб, реже — тавровое или двутавровое, а также более сложное сечение, создаваемое сваркой прокатных профилей.

Комбинированные сваи представляют собой конструктивные элементы, состоящие из различных материалов. Например, ниже уровня подземных вод часть сваи выполняют из дерева, а верхнюю— из железобетона. Иногда используют сваю, состоящую в верхней части из железобетонной оболочки большого диаметра, которая объединяет для совместной работы группу металлических свай, расположенных понизу. Комбинированные сваи применяют также в виде металлической трубчатой оболочки, которую для придания большей жесткости и прочности заполняют бетоном.

9. РАСЧЕТ И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Несущая способность одиночной сваи определяется из условий работы материала, из которого она изготовлена, и грунта, в кото--рый она погружается. Поэтому сопротивление сваи действию вертикальной нагрузки определяется как наименьшая из величин, вычисляемых из условий прочности материла сваи и грунта, удерживающего сваю. В идеальном случае расчетная несущая способность по материалу должна быть равна несущей способности по грунту, однако в реальных условиях такое условие трудновыполнимо, поэтому для получения наиболее экономичного решения необходимо стремиться, чтобы полученные расчетные несущие способности были максимально близкими. Несущую способность свай по грунту и материалу рассчитывают по первой группе предельных состояний.

1. Несущую способность свай по материалу определяют в фундаментах с низким ростверком из условий прочности в плотных грунтах и устойчивости в слабых — на действие осевой вертикально приложенной сжимаемой силы, как центрально сжатого стержня. В высоких ростверках материал свай рассчитывают на дополнительное действие изгибающих моментов и горизонтальных сил.

Несущая способность железобетонной сваи по материалу

где N — усиление от расчетных нагрузок, передаваемое на сваю; ус — коэффициент условий работы fyc—0,6— для набивных свай и 0,9 — для сборных железобетонных свай при размере поперечного сечения 6^200 мм и Ye=l при 6>200 мм); <р — коэффициент продольного изгиба, учитываемый лишь для достаточно мощных слоев слабых грунтов, в остальных случаях ср=1; Y& — коэффициент условий работы бетона; Кь — призменная прочность бетона; А — площадь поперечного сечения сваи; As — то же, продольной арматуры; Rs — расчетное сопротивление арматуры сжатию.

Согласно действующим нормам,   сваи и свайные   фундаменты по несущей способности грунтов оснований рассчитывают по формуле

где N — расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие от расчетных нагрузок при наиболее невыгодном их сочетании); Fd — расчетная несущая способность сваи по грунту; -уь — коэффициент надежности (если несущая способность определена расчетом или по результатам динамических испытаний без учета упругих деформаций грунта, -^—1,4; если несущая способность найдена по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей зондом и статического зондирования, а также по результатам динамических испытаний с учетом упругих деформаций грунта, 7ft=l»25; если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой,

2. Определение  несущей   способности   по   грунту   свай-стоек.

В связи с тем что грунт под нижним концом сваи-стойки значительно прочнее, чем грунт, который окружает ее боковую поверхность, несущая способность будет зависеть только от прочности грунта под нижним концом сваи, которую определяют из выражения

где YC— 1 — коэффициент условий работы; R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. Для всех забивных свай, опирающихся на скальные и крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, а также в случае опирания на пылевато-глинистые грунты твердой консистенции Я — 20 мПа. Для набивных свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном, заделанных в невыветрелый скальный грунт без слабых прослоек не менее чем на 0,5 м:

Здесь Ксп — значение нормативного сопротивления скальной породы сжатию в воднонасыщенном состоянии; ^#=1,4 — коэффициент надежности по грунту; ld — расчетная глубина заделки сваи в грунт; df — наружный диаметр сваи.

При опирании свай на невыветрелый грунт без заделки в него расчетное сопротивление определяют по формуле

где А — площадь опирания сваи на грунт, принимаемая для свай со сплошным сечением равной площади поперечного сечения; для полых свай при заполненной полости, равной площади поперечного сечения брутто, в противном случае — нетто.

При наличии в основании свай-стоек сильновыветрелых, вывет-релых и размягчаемых грунтов нормативное сопротивление назна-

чают по результатам статических испытаний образцов грунта штампами или испытания свай статической нагрузкой.

3. Определение  несущей  способности  по  грунту свай  трения.

Несущая способность свай трения по грунту зависит от его сопротивления погружению сваи, которое развивается как под нижним концом сваи, так и по ее боковой поверхности.

В  настоящее время достаточно широкое распространение подучили следующие методы    определения    несущей    способности: практический, основывающийся на табличных данных СНиПа, динамический, статического зондирования и испытания свай статической нагрузкой.

В практическом методе несущая способность свай трения зави-сит от двух слагаемых, представляющих собой сопротивление грунта под нижним концом и боковой поверхности сваи, и определяется из выражения

где Yc=l— коэффициент условий работы сваи; ус% и ycf—соответственно коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и по боковой поверхности сваи, принимаемые по данным табл. 10.1 в зависимости от способа погружения и грунтовых условий на строительной площадке; R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, определяемое по табл. 10.2; А — площадь поперечного сечения сваи или площадь камуфлетного уши-рения, определяемая по наибольшему диаметру; и — наружный периметр сваи; /^ — расчетное сопротивление грунта 1-го слоя пс боковой поверхности сваи (табл. 10.3); hi — мощность i-ro ело? грунта, прорезываемого сваей.

Формулу (10.6) допускается применять для забивных свай, имеющих квадратное, квадратное с круглой полостью, прямоугольное и полое круглое сечение диаметром до 0,8 м.

Несущую способность набивных свай, в том числе с уширенно пятой, свай-оболочек и свай-столбов также находят по формуле (10.6). Различие заключается в значениях коэффициентов условий работы и расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи. В частности, при опирании на лёссовые и лёссовидные грунты ус=0-8, в остальных случаях yc=-\,Q. При использование свай, имеющих камуфлетное уширение, -уся=1Д а при бетонировании свай подводным способом 7cR = 0,9. Расчетное сопротивление грунта основания К для свай, формируемых в глинистых грунтах, принимают по табличным данным СНиПа, а для песчаных грунтов R определяют по формулам, исходя из условий предельного равновесия массива грунта под сваей. Коэффициент условий работы уст находят по таблицам норм в зависимости от способа изготовления свай и типа грунтов строительной площадки. Значение Д определяют по табл.

10. Устройство фундаментов на основаниях, сложенных слабыми грунтами

Слабыми считаются насыщенные водой сильносжимаемые грунты, которые при обычных скоростях приложения внешних нагрузок, свойственных строительному периоду, теряют прочность. К таким грунтам относятся пористые пылевато-глинистые грунты в текучем или текучепластичном состоянии, илы, пески в рыхлом состоянии и заторфованные грунты. Однако перечисленные типы грунтов в условиях природного залегания могут воспринимать небольшие, медленно возрастающие нагрузки.

Состояние слабых грунтов оценивают с помощью индекса чувствительности

где TI и Т2 ™ соответственно предельные сопротивления грунта сдвигу при ненарушенной и нарушенной структуре.

Илы, ленточные озерно-ледникового происхождения и поль-диевые глины, являясь слабыми грунтами, очень чувствительны к перемятшо, которое существенно уменьшает их сцепление, угол внутреннего трения и увеличивает сжимаемость в 2...3 раза и более.

При приложении внешней нагрузки к илистым грунтам давление развивается как в скелете грунта, так и в перовой воде, которая, перемещаясь в стороны под действием приложенной нагрузки, приводит к образованию гидродинамического давления, снижающего устойчивость грунтов основания, которое, в свою очередь, способствует развитию зон сдвигов, нарушению структуры и сопровождается потерей прочности и ростом деформативно-сти грунта.

Аналогичным образом деформируются и заторфо.ванные грунты, имеющие в своем составе сильно разложившиеся органические остатки.

Возведение фундаментов па таких грунтах связано с большими трудностями, поэтому для строительства ответственных зданий и сооружений используют свайные фундаменты или фундаменты глубокого заложения с полной прорезкой слоев слабых грунтов, При возведении сравнительно легких сооружений прибегают к более экономичным решениям с помощью искусственного улучшения свойств оснований. В частности, 'Применяют песчаные подушки, которые не только снижают реактивное давление от фундамента, но и плавно распределяют его, уменьшая возможность образования зон сдвигов, а следовательно, и леремятие грунтов. Кроме того, песчаная подушка изменяет направление фильтрации воды вверх, что снижает гидродинамическое давление, направленное в стороны от фундамента.

Для уменьшения развития неравномерных осадок, исключить которые не всегда удается, прибегают к уменьшению давления под подошвой фундамента за счет использования уширенной подошвы или сооружения сплошных плитных фундаментов под всем зданием. Если не удается заранее предсказать вид деформации здания или сооружения, используют меры по уменьшению влияния неравномерных осадок на несущие конструкции, о которых уже говорилось ранее (см. § 3.4). В некоторых случаях применяют плавающий фундамент, при устройстве которого вес извлекаемого грунта должен быть равен весу возводимого сооружения. Однако в последнем случае при разработке котлована необходимо предусматривать мероприятия, направленные на сохранение природной структуры, слабых грунтов, 'которая очень легко нарушается, вызывая поднятие дна котлована с последующим развитием осадок разуплотнения.

При эксплуатации зданий и сооружений, возведенных на слабых основаниях, следует обеспечивать неизменяемость напряженного состояния. Изменение напряженного состояния в результате выполнения различных подсыпок, возведения тяжелых зданий рядом с уже существующими, 'понижение уровня подземных вод и т. п. приводят к росту дополнительных осадок. Величина последних может достигать аварийных значений при понижении уровня подземных вод в торфах и заторфованпых грунтах, поскольку образующаяся зона аэрации в слое названных грунтов, в .которую поступает воздух, способствует интенсификации 'Процессов гниения и разложения органических остатков, вызывая медленное развитие значительных просадок фундаментов зданий и .сооружений.

Изменение напряженного состояния может оказать вредное влияние и на свайные фундаменты в результате возникновения отрицательного трения, которое также вызовет рост дополнительных осадок.

К слабым грунтам относятся и пески, находящиеся в рыхлом состоянии. Такие пески в обычных условиях хорошо сопротивляются внешней нагрузке даже при залегании ниже уровня подземных вод .при условии, что напряжения в них не превышают расчетных сопротивлений. При динамических и сейсмических воздействиях данный тип грунтов может разжижаться и уплотняться, приводя к катастрофическим осадкам зданий и сооружений.

Наряду с рассмотренными ранее мерами борьбы с неблагоприятными явлениями, возможными в результате неравномерных осадок (см. гл. 3), при строительстве на слабых грунтах используют и следующие мероприятия:

1)   проектируют здания одинаковой высоты;

2)   зданиям в плане придают простую    конфигурацию   (квадратную, круглую, прямоугольную), так как при наличии излома в плане входящие углы получают большую осадку и в примыкающих  прямоугольных  частях здания   возникают деформации   кручения;

3)   зданиям  и  сооружением  придают  строительный  подъем  с учетом  ожидаемых  неравномерностей     осадок,     чтобы   получить проектное положение после их развития;

4)   над вводами    в здание    коммуникаций    предусматривают увеличенные отверстия, чтобы оседающие стены или другие конструкции  не оказывали дополнительного давления  на трубопроводы, а канализационные сети делают с увеличенными уклонами, превышающими ожидаемые неравномерности осадок;

5)   в  каркасных  зданиях  предусматривают  возможность  поднятия колонн домкратами, а в высоких зданиях под фундаменты устанавливают пневматические резиновые подкладки для выравнивания крена при неравномерных осадках.

Фундаменты на просадочных грунтах

К просадочным грунтам относятся лёссовидные суглинки и лёссы, которые имеют следующие характерные признаки: относительно высокую пористость (около 50%) при однородном зерновом составе (в основном состоят из пылеватых частиц) и малую влажность. Вследствие высокой пористости лёссовые грунты часто называют макропористыми, в некоторых случаях макропоры достигают размеров 0,5... 5 мм и более. В просадочных грунтах из-за наличия карбонатов при замачивании происходит их быстрое размокание, вызывающее нарушение первоначальной структуры, что приводит к значительному росту осадок. В практике строительства зафиксированы случаи, когда после замачивания сравнительно большой толщи лёссовых грунтов просадка поверхности грунта составляла 2... 2,5 м.

Ориентировочными признаками, по которым можно предварительно судить о возможности просадочности грунтов, являются: а) значение степени влажности 5Г<0,8; б) значение показателя Я<0,1 для грунтов с числом пластичности 0,01 ^/р-<0,1; Я<0,17 для грунтов с 0,1^/р<0,14; Я<0,24 для грунтов, имеющих 0,14^/р<0,22. Показатель Я определяют по формуле

где е — коэффициент пористости грунта в условиях -природного залегания; eL—коэффициент пористости, соответствующий влажности грунта на границе текучести WL

здесь YS — удельный вес твердых    частиц грунта; -у» — удельный вес воды.

Количественной  характеристикой  просадочности   является  относительная просадочностъ

где hnp — высота образца грунта естественной влажности, обжатого без возможности бокового расширения напряжением ог, равным напряжению, действующему на рассматриваемой глубине ZOT собственного веса грунта ozg и нагрузки от фундамента огр (при расчетах деформаций ssi,p от внешней нагрузки) или только от веса грунта (при расчете деформаций ssi,g от собственного

веса грунта); hsat,p — высота этого же образца после замачивания до полного водонасыщения при сохранении давления; hn,g — высота этого же образца естественной влажности, обжатого без возможности бокового расширения напряжением, равным напряжению от собственного веса грунта на рассматриваемой глубине.

Относительная просадочность лёссовых грунтов зависит от внешней нагрузки и оценивается по графикам,

получаемым в результате испытаний образцов в компрессионных приборах (рис. 13.1). При давлениях, соответствующих es;<C <0.01, грунты считаются непросадочными.

Для оценки просадочных свойств грунтов используют начальное просадочное давление ps-L, представляющее собой минимальное давление, при котором гру.нт начинает 'проявлять просадочные свойства. Это давление принимают при полевых испытаниях замоченного грунта штампом, равным давлению на пределе пропорциональности зависимости осадка — нагрузка, определяемой по

соответствующему графику, при лабораторных исследованиях — давлению, при котором es; = 0,01 (см. рис. 13.1), при замачивании лёссовых грунтов в котлованах — давлению, при котором грунт проседает от собственного веса.

В зависимости от условий проявления 'просадки толщи inpoca-дочных грунтов на строительной площадке подразделяют на два типа:

I  тип — грунтовые условия,  при  которых возможна просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса грунтов не происходит или не превышает 5 см;

II  тип — грунтовые условия, при которых просадка происходит от внешней нагрузки и собственного  веса и значение 'последней превышает 5 см.

При расчетах оснований, сложенных лёссовыми грунтами, по деформациям расчетное (сопротивление принимают равным про-садочному давлению # — psi, если имеется возможность устранения просадки с помощью снижения давления по подошве фундамента, в противном случае — значению, вычисленному ,по формуле (4.10) с использованием характеристик фп и с\\, определенных для грунтов, находящихся в водонасыщенном состоянии.

Если имеется возможность полного исключения замачивания лёссовых грунтов, расчетное сопротивление грунта основания допускается определять по формуле (4.10) с использованием расчетных характеристик <рц и сц, полученных для данного грунта при установившейся влажности.

Для назначения предварительных размеров подошвы допускается пользоваться условными расчетными сопротивлениями для просадочных грунтов, которые приведены в нормах.

Требования расчета по (второй группе предельных состояний в грунтовых условиях I типа считаются удовлетворенными, если в пределах просадочной толщи сумма вертикальных напряжений от собственного веса грунта и внешней нагрузки не превышает начального лросадочного давления, т. е. Gzg+Ozp^Psi.

Во всех остальных случаях требуется выполнять расчет осадок. Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами по деформациям, производят по условию:

где  s — осадка,   вычисленная   в   предположении   отсутствия   просадочных свойств, т. е. как для непросадочных грунтов; ssi — деформация основания в результате просадки грунтов;     su — предельно допустимая осадка для данного типа здания.

После определения просадки проверяют выполнение условия (13.5), если оно не выполняется, то назначают способ устранения просадочности лёссовых грунтов.

При I типе грунтовых условий по просадочности и толще про-садочных грунтов в пределах 5... 6 м применяют следующие способы.

1.  Уплотнение грунтов с помощью тяжелых трамбовок после доведения влажности грунта до оптимальной   {рис.   13.3,а). Этот способ применяют, если глубина заложения фундамента 1,5...2м, так >как толщина остающихся под ними слоев просадочных грунтов, составляя 3,5... 4 м, допускает уплотнение с помощью трамбовок.

2.  Уплотнение .и устройство подушек из непросадочных местных грунтов. Данный метод применяют, если не удается  уплотнить грунт с помощью трамбования на требуемую глубину. По-

душку устраивают над уплотненным слоем просадочного (рис. 13.3,6).

3.   Устройство свайных фундаментов с прорезкой всей толпой просадочных грунтов с целью передачи давления на непросадочные подстилающие слои грунта (рис. 13.3,е).

4.  Уплотнение грунтов подводными взрывами с использованием предварительного замачивания, для чего снимают перед замачиванием  верхний  слой грунта   в  зоне  предполагаемой  застройки, на спланированное дно выемки насыпают песок, а выемку обваловывают. Затем в полученный котлован наливают воду и после замачивания просадочной толщи производят взрывы, которые, нарушая структуру грунта, способствуют его уплотнению (рис. 13.3, г).

При II типе грунтовых условий по просадочности применяют следующие способы ее устранения: 1) устройство свайных фундаментов с прорезкой просадочной толщи (рис. 13.3,в); 2) закрепление грунтов методами, изложенными >в § 12.4 (рис. 13.4, а);

3)   уплотнение грунтов с помощью грунтовых свай  (рис.  13.4,6);

4)   устройства свайных фундаментов из набивных свай с уширенной пятой (рис.  13.4,0); 5) уплотнение грунтов с помощью предварительного замачивания и взрывов в скважинах с последующим уплотнением 'верхнего слоя  с  помощью тяжелых трамбовок  или подводных взрывов.

Использование перечисленных выше мероприятий по устранению просадочности связано с существенными дополнительными материальными затратами, поэтому при застройке территории относительно легкими жилыми и общественными зданиями целесообразно принципиально иное решение, исключающее возможность замачивания толщи просадочных грунтов в основании сооружений. Такое решение можно получить с помощью конструктивных мероприятий, предотвращающих поступление в грунт дождевых, производственных, хозяйственных и подземных вод (при поднятии уровня последних), а также испарения влаги с поверхности земли.

Для исключения поступления в грунт дождевых вод прибегают к специальной компоновке генеральных планов и предъявляют особые требования к планировке территории. Если при планировке не удается сохранить природный рельеф, то после нее грунт тщательно утрамбовывают и покрывают асфальтом, дерном и др. Удаление дождевых вод с территории осуществляется с помощью кюветов, канав или дождевой канализации, причем особое внимание следует обратить на отведение вод от фундаментов. Для этого обратную засыпку тщательно трамбуют при оптимальной влажности, устраивая поверху водонепроницаемую отмостку, с которой вода отводится с помощью лотков в канавы, или канализационную систему.

Для предотвращения поступления в просадочные грунты производственных и хозяйственных вод используют специальные правила устройства трубопроводов. В частности, напорные трубопроводы водопровода и теплосетей необходимо выполнять из стальных труб, допускающих искривление при местных случайных просадках грунтов, чугунные трубопроводы прокладывают в туннелях, позволяющих быстро обнаруживать утечки. Канализационные коллекторы (безнапорные трубопроводы) устраивают в водонепроницаемых лотках, отводящих воду в смотровые колодцы.