8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1. Технологическая схема сборки панели управления.

Технологический процесс сборки – процесс, содержащий действия по установки и образованию соединений составных частей изделия.

Схема сборочных элементов – это схематическое изображение деталей и сборочных единиц, отражающее логическую последовательность их соединения. Схема сборочных элементов вследствие  своей наглядности, визуальной доходчивости помогает осмыслению возможных вариантов технологического процесса сборки и на этой основе – выбору оптимального варианта.

Для построения схемы сборочных элементов необходимо иметь условное графическое изображение деталей и сборочных единиц. Принято изображать детали и сборочные единицы в виде прямоугольников, разделённых на 3 поля (рисунок 8.1.).

Условное изображение детали (сборочной единицы).

Рисунок 8.1.

1 – наименование детали (сборочной единицы);

2 – шифр детали (сборочной единицы);

3 – количество деталей (сборочных единиц), применяемых в данном изделии.

Построение схемы сборочных элементов начинается с выделения базовой детали (сборочной единицы).

Базовой деталью или сборочной единицей  называется деталь (сборочная единица), с которой начинается сборка изделия или сборочной единицы. В качестве базовой следует выбирать ту деталь, поверхности которой будут впоследствии использованы при установки в готовое изделие или при креплении  сборочной единицы к ранее собранным сборочным единицам.

Изображение деталей входящей сборочной единицы должно располагаться сверху, а изображение входящих в нее сборочных единиц – снизу от горизонтальной линии.

Для отражения существа действий самого процесса сборки схему сборочных элементов дополняют поясняющими краткими указаниями, характеризующими сущность действий, выполняемых в процессе присоединения каждой последующей детали. Указания размещаются в тех местах по схеме сборочных элементов, в которых необходимо осуществлять данное действие (штифтовать, клеить, сверлить, контроль и т.д.).

Схема сборочных элементов, дополненная краткими указаниями по существу действий соединения и контроля, называется технологической схемой сборки.

После сборки узлов факсимильного аппарата в целом, следуют заключительные проверки работоспособности факса по основным выходным параметрам и характеристикам согласно техническому заданию.

8.2. Метод  анализа иерархии для выбора требуемой функциональной модели факсимильной аппаратуры.

Расчётной интегральной квалиметрической моделью, которая используется в методе анализа иерархий, является линейная свёртка характеристик оцениваемых объектов (альтернатив).

Применим методику анализа иерархий для выбора модели факсимильного аппарата, наиболее целесообразной с точки зрения обеспечиваемых  характеристик.

Этап 1. Формирование структуры критериев.

В таблице 8.1. приведены характеристики анализируемых объектов моделей факсов. Структура характеристик (критериев) может быть многоуровневой, но для упрощения расчётов ограничимся уровнем 1.

Анализируемые объекты (альтернативы) факсимильных аппаратов и их основные характеристики.

| Объект (альтернатива) | Характеристика (критерий) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена (руб.) | Скорость передачи (стр/мин) | Разрешение (dpi) | Тип печати |
| Panasonic KX-C962RU | 2990 | 6 | 480х240 | термопечать |
| Samsung SCX-5115F | 8990 | 20 | 1200х960 | лазерная |
| Epson CX 3700 | 3500 | 12 | 800х600 | струйная |

Таблица 8.1.

Этап 2. Получение оценки каждой альтернативы по каждому критерию.

Если существуют объективные оценки, то их значения нормируют. В нашем случае, когда для критерия не существует объективных оценок, процедура Саати рекомендует использовать парные сравнения. Для результата оценки сравнения пар альтернатив будем использовать шкалу с такими градациями:

1 – равноценность;

3 – умеренное превосходство;

5 – сильное превосходство;

7 – очень сильное превосходство;

9 – высшее превосходство.

Результаты парных сравнений альтернатив для критерия «Скорость передачи» приведены в таблице 8.2.

Результат парных сравнений объектов (альтернатив)  для критерия «Скорость передачи».

| Объект (альтернатива) | Panasonic KX-C962RU | Samsung SCX-5115F | Epson CX 3700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 1/1 | 1/5 | 1/3 |
| Samsung SCX-5115F | 5/1 | 1/1 | 3/1 |
| Epson CX 3700 | 3/1 | 1/3 | 1/1 |

Таблица 8.2.

Результаты парных сравнений альтернатив для критерия «Разрешающая способность» приведены в таблице 8.3.

Результат парных сравнений объектов (альтернатив)  для критерия «Разрешающая способность».

| Объект (альтернатива) | Panasonic KX-C962RU | Samsung SCX-5115F | Epson CX 3700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 1/1 | 1/5 | 1/3 |
| Samsung SCX-5115F | 5/1 | 1/1 | 3/1 |
| Epson CX 3700 | 3/1 | 1/3 | 1/1 |

Таблица 8.3.

Результаты парных сравнений альтернатив для критерия «Тип печати» приведены в таблице 8.4.

Результат парных сравнений объектов (альтернатив)  для критерия «Тип печати».

| Объект (альтернатива) | Panasonic KX-C962RU | Samsung SCX-5115F | Epson CX 3700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 1/1 | 1/5 | 1/3 |
| Samsung SCX-5115F | 5/1 | 1/1 | 3/1 |
| Epson CX 3700 | 3/1 | 1/3 | 1/1 |

Таблица 8.4.

Последующая обработка результатов предполагает перевод простых дробей в десятичные и нормирование полученных значений (Таблицы 8.5.,8.6.,8.7.).

Оценка объектов (альтернатив)  для критерия «Скорость передачи».

| Объект | Panasonic KX-C962RU | Samsung SCX-5115F | Epson CX 3700 | Сумма оценок по строкам | Нормир. сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 1 | 0.2 | 0.33 | 1.53 | 0.1 |
| Samsung SCX-5115F | 5 | 1 | 3 | 9 | 0.54 |
| Epson CX 3700 | 3 | 0.33 | 1 | 4.33 | 0.29 |
| Сумма | - | - | - | 14.86 | 1 |

Таблица 8.5.

Оценка объектов (альтернатив)  для критерия

«Разрешающая способность».

| Объект | Panasonic KX-C962RU | Samsung SCX-5115F | Epson CX 3700 | Сумма оценок по строкам | Нормир. сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 1 | 0.2 | 0.33 | 1.53 | 0.1 |
| Samsung SCX-5115F | 5 | 1 | 3 | 8 | 0.54 |
| Epson CX 3700 | 3 | 0.33 | 1 | 4.33 | 0.29 |
| Сумма | - | - | - | 14.86 | 1 |

Таблица 8.6.

Оценка объектов (альтернатив)  для критерия

«Тип печати».

| Объект | Panasonic KX-C962RU | Samsung SCX-5115F | Epson CX 3700 | Сумма оценок по строкам | Нормир. сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 1 | 0.2 | 0.33 | 1.53 | 0.1 |
| Samsung SCX-5115F | 5 | 1 | 3 | 8 | 0.54 |
| Epson CX 3700 | 3 | 0.33 | 1 | 4.33 | 0.29 |
| Сумма | - | - | - | 14.86 | 1 |

Таблица 8.7.

Приведённые результаты отражают точку зрения конкретного эксперта. Итоговые результаты альтернатив по критериям сведём в

таблицу 8.8.

Оценка объектов (альтернатив) по критериям 1-го уровня.

| Объект (альтернатива) | Характеристика (критерий) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость передачи (стр/мин) | Разрешение (dpi) | Тип печати |
| Panasonic KX-C962RU | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Samsung SCX-5115F | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Epson CX 3700 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |

Таблица 8.8.

Этап 3. Определение веса критериев (весовых коэффициентов характеристик).

Проводится аналогично этапу 2. В таблице 8.9. приведены результаты субъективной экспертизы по оценке степени важности отдельных критериев, проведена методом парных сравнений.

Результаты парных сравнений степени важности критериев

(для одного эксперта).

| Критерий | Скорость передачи (стр/мин) | Разрешение (dpi) | Тип печати |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи (стр/мин) | 1/1 | 3/1 | 3/1 |
| Разрешение (dpi) | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
| Тип печати | 1/3 | 1/1 | 1/1 |

Таблица 8.9.

Рассчитанные веса критериев сведём в таблицу 8.10.

Рассчитанные веса критериев 1-го уровня.

| Критерий | Скорость передачи (стр/мин) | Разрешение (dpi) | Тип печати | Сумма по строкам | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи (стр/мин) | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.6 |
| Разрешение (dpi) | 0.33 | 1 | 1 | 2.33 | 0.2 |
| Тип печати | 0.33 | 1 | 1 | 2.33 | 0.2 |
| Сумма | - | - | - | 11.66 | 1 |

Таблица 8.10.

Этап 4. Получение интегральных оценок альтернатив (функций полезности).

Для этого используют линейную свёртку критериев или средневзвешенное арифметическое значение:

Panasonic KX-C962RU ……………………..0.18

Samsung SCX-5115F ……………………….0.324

Epson CX 3700…………………………..….0.174

Этап 5. Анализ отношении функций полезности к нормированной стоимости.

В этом случае приоритетной считается альтернатива, для которой указанное отношение максимально. Для наглядности все необходимые для анализа данные сведены в таблицу 8.11.

Оценка отношения функции полезности

(интегральная оценка) к нормированной стоимости.

| Объект (альтернатива) | Стоимость (руб.) | Стоимость нормированная | Функция полезности | Отношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panasonic KX-C962RU | 2290 | 0.15 | 0.18 | 1.2 |
| Samsung SCX-5115F | 8990 | 0.61 | 0.324 | 0.53 |
| Epson CX 3700 | 3500 | 0.24 | 0.174 | 0.725 |
| Сумма | 14780 | 1 | 1 | - |

Таблица 8.11.

Таким образом, на основании мнения опрашиваемого эксперта, т.е. лица, принимающего решение в результате использования метода анализа иерархий и  приоритетов альтернатив наиболее целесообразной из  анализируемых моделей факсов  оказалась модель Panasonic KX-C962RU.