- 4.2 Блок мікропрограмного управління

- Блок мікропрограмного управління використовується для управління послідовністю мікрокоманд та містить в собі:

- регістр команд (РгК) на  К1804ИР2;

- дешифратор начальної адреси мікропрограми на базі двох БІС ПЗУ К556РТ6;

- формувач адреси мікропрограми К1804ВУ4;

- пам`ять мікропрограм (ПМП) на базі семи БІС К556РТ6;

- регістр мікрокоманд (РгМК) на базі 7 БІС К1804ИР2;

- мультиплексор для вибору істочнику переривання.

- БІС К1804ВУ4 представля з себе 12-розрядну схему

- Керування адресом мікрокоманди та призначена для формуванняадреси ПЗП мікрокоманд ємністю до 4Кслів в составі пристроїв мікропрограмного управління. Крім того, подана БІС забеспечує:

- отримування наступної адреси шляхом нарощування лічильника адресів на 1;

- многократний півтор одного й того ж адреса;

- умовний чи безумовний перехід до адреси, поданому чи з внутрішніх істочників, чи з вхідної шини БІС.

- Умовний чи безумовний перехід до подпрограми;

- Організація циклів.

- Під впливом зовнішніх сигналів керування БІС формує послідовність адресів, які поступають на пам`ять микропрограм. Послідовності адресів кожного разу будуть отвічати послідовності мікрокоманд, вібраній з пам`яті мікропрограм.

- БІС К1804ВУ4 керується кодом мікрокоманди, що подається на входи І0-І3, а також сигналами на входах СС (дозвіл переходу) та ССЕ (дозвіл аналізу сигналу на СС). Крім адреси на вихідній шині, БІС формірує три керуючих сигнали (VE, PE, PE), за допомогою яких здійснюється підключення до вхідної шини БІС одного з трьох зовнішніх істочників адреси – чи регистру мікрокоманд (РгМК) (РЕ), либо дешифратору начальних адресів (МЕ), чи з блоку обробки переривань (VE). Для кожної мікрокоманди виробляється тільки один сигнал дозвілу зовнішнього істочнику.