6. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Для спроектованої мікро-ЕОМ необхідно провести деякі оцінні розрахунки технічних характеристик. Потрібно визначити споживану потужність усієї мікро-ЕОМ, період проходження тактових імпульсів і час виконання команд описаних раніше.

Розрахуємо приблизну споживану потужність мікро-ЕОМ. Для цього просумуємо потужності всіх пристроїв, що входять до складу даної мікро-ЕОМ, що у свою чергу одержуємо підсумовуванням потужностей мікросхем, що входять до складу цих пристроїв.

| Прилад | ІМС | потужність, Вт | Кол-во, шт. | Сум. потужність для приладів,Вт | Сум. потужність для ЕОМ, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОД | К1804ВС2 К1804ВР1 К1804ВР2 | 1,75 0,57 1,6 | 16 5 1 | 32,45 | 319,07 |
| БОП | К1804ВН1 К1804ВРЗ К1533ИД7 К556РТ6 | 1,525 0,12 0,005 0,95 | 8 1 1 2 | 13,325 |  |
| ОЗП | К541РУ2 К1804ИР2 К555ИД7 | 0,5 0,19 0,005 | 512 18 5 | 259,445 |  |
| БС | К1804ГГ1 | 0,48 | 1 | 0,48 |  |
| БМУ | К1804ВУ4 К1804ИР2 К556РТ6 К555КП6 К555ЛП6 | 1,72 0,19 0,95 0,005 0,005 | 1 11 9 1 1 | 12,37 |  |

Виберемо тактову частоту. Максимальні значення часу затримки поширення сигналів будуть для модуля БОД и ОЗП.

Тзд.р.Бод= Тзд.р.вс2+ 2 * Тзд.р. bp1 + Тзд.р. вр2 = (120 + 2 * 15 + 60) * 10-9 = 210 нс.

Тзд.р. озу=2Тзд.р. ид7 + Тзд.р. ир2 + Тзд.р. РУ2 =(20 + 45 + 140) * 10-9 = 205 нс.

Тзд.р. max = mах(Тзд.р. озу, Тзд.р. Бод) == 210 нс. Максимальна тактова частота з урахуванням додаткових затримок :

F = |1 / Тзд.р. mах| = 1 / (210 * 10-9) | = 4 МГц. Тоді період проходження тактових імпульсів складе :

Т=1/F=1/(4* 106) =250 нс.

Знайдемо время виконання команд. Тому що команда SE виконується 16+1 циклів, то час ее виконання складе :

tDD = Т * 16 = 4 мкс.

Команда HER виконується за 1+1+16+1=19циклів. Таким чином, час виконання команди HER складе :

ТDER=Т* 19 =4,75 мкс