# описание работы схемы.

Управление устройством осуществляется с помощью пяти управляющих сигналов, которые передаются устройству по линиям, подключенным к порту 37Аh параллельного порта (см. принципиальную схему) и составляют канал управления устройством (см. структурную схему). Схема подключения следующая:

| Сигнал | Назначение сигнала | № бита | № контакта |
| --- | --- | --- | --- |
| INS/D | Прием комманд / прием данных | 4 | 18 |
| IORC | Чтение | 3 | 20 |
| IOWC | Запись | 2 | 21 |
| RESET | Аппаратный сброс | 1 | 9 |
| PCLK | Синхронизация | 0 | 11 |

К каналу статуса (см. структурную схему) подключена линия INT, сигнал на которой появляется, когда нажата одна из кнопок на клавиатуре. Это служит сигналом управляющей программе к началу обработки данных. Линия подключена к выводу 6 разъема (бит 3 порта 379h).

Канал данных (контакты 1…8, биты 0…7 порта 378h) служит для приема данных с клавиатуры и передачи устройству комманд и данных. Следует отметить, что для функционирования устройства параллельный порт компьютера должен поодерживать спецификацию ЕРР, которая предусматривает двунаправленную передачу данных по каналу порта 378h.

Управляющие сигналы подаются непосредственно на БИС КР580ВВ79 (D3), а данные и комманды передаются и принимаются через буферный регистр D1 (см. принципиальную схему), что необходимо для синхронизации работы устройства и подключаемой ЭВМ.

Клавиатурная часть устройства состоит из матрицы клавиш, подключенной непосредственно к линиям возврата RET7…RET0 и линиям выбора S3…S0 БИС КР580ВВ79. Одна из линий клавиш выбирается подачей сигнала высокого уровня на одну из линий вывода. Т.к. в разрабатываемом устройстве используется только 2 ряда по восемь клавиш, для выбора ряда используются только линии S0 и S1. Информация с клавиатуры в виде позиционного кода подается на линии возврата.

Дисплейная часть устройства организована следующим образом. Информация из ОЗУ отображения БИС КР580ВВ79 по линиям DSPA3…DSPA0 и DSPA3…DSPA0 последовательно выводится в регистр D5 и отображается на том из индикаторов (HG1…HG16), номер которого, преобразованный в позиционный код с помощью дешифратора D4, выставлен на линиях выбора S3…S0.

Также в схеме предусмотрен блок индикации готовности устройства к передаче данных, выполненный на элементах D2.3, HL1, R42.

# описание работы программы

Работа программы управления основана на записи и чтении данных (байтов) из портов, составляющих параллельный интерфейс ЭВМ (378h, 379h, 37Ah). Чтение и запись данных в соответствующие порты ввода-вывода осуществляется с помощью процедуры OutByte (выдача байта в порт) и функции InByte, возвращающей значение прочитанного из соответствующенго порта байта.

Все остальные управляющие процедуры выполняют свои функции на основании этих двух процедур. Их назначение следующее:

| Имя процедуры | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| Init | Первичная инициализация устройства: аппаратный сброс, выбор режима работы. |
| Wait | Ожидание сигнала INT |
| OutToDisplay | Вывод символа на дисплей |
| StatusWord | Чтение слова состояния (булева функция, возвращает ИСТИНА, если в слове состояния есть единицы, т.е. при вводе были обнаружены ошибки) |
| ResetINT | Сброс сигнала INT |
| ResetDSPL | Очистка дисплея, подготовка к новому вводу |
| Bell | Подача звукового сигнала |
| GetChar | Чтение символа с клавиатуры (функция, возвращает значение (позиционный код) прочитанного байта, если он прочитан с первой линии клавиш, и значение (позиционный код) увеличенный на два, если чтение произведено со второго ряда) |

Разработанная программа начинает свою работу с первичной инициализации (Init), далее происходит цикл ожидания нажатия клавиши (Wait) с последующим чтением кода нажатой клавиши (GetChar)  и перекодировкой полученного кода в число, соответствующее номеру клавиши (от 1 до 16, с помощью таблицы перекодировки Recode) и занесение полученного результата в массив Display. Далее происходит проверка прочитанного кода на соответствие необходимому, хранящемуся в массиве Code. Если коды совпадают, булева переменная ОК принимает значение ИСТИНА, и происходит запуск другой программы, выполняющей некоторую сервисную функцию, определяемую пользователем (proc.exe). После выполнения программы програма управления начинается сначала.