МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ

КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

# ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

# ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Работу выполнил:

Студент заочного факультета

специальности  «Э и УТС»         3 курса 1 группы, шифр 99807

Езерский П.О.

Работу принял:	Угланов В.И.

## Кострома, 2002

# А Н Н О Т А Ц И Я

Курсовая работа студента факультета «Э и УТС» Езерского П.О.   по дисциплине «Основы взаимозаменяемости»

Пояснительная записка состоит из 22 страниц машинописного текста,

18  таблиц, 18 рисунков, 4 источника литературы

Костромская государственная

сельскохозяйственная академия, 2002

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задание 1. Определение элементов гладкого цилиндрического соединения …………………………………………………………….. | 4 |
| 2. | Задание 2. Определение элементов соединений, подвергаемых селективной сборке …………………………………………………… | 8 |
| 3. | Задание 3. Выбор полей допусков для деталей, сопрягаемых с подшипниками качения ……………………………………………….. | 11 |
| 4. | Задание 4. Допуски и посадки шпоночых соединений ……………… | 14 |
| 5. | Задание 5. Допуски и посадки шлицевых соединений ……………… | 17 |
| 6. | Задание 6. Расчет допусков размеров, входящих в размерную цепь методом полной взаимозаменяемости ……………………………… | 19 |
| 7. | Список литературы …………………………………………………… | 22 |

1. ЗАДАНИЕ 1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАДКОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

#### Цель задания:

Изучить основную терминологию курса и научиться правильно определять параметры посадок.

Задача 1. По значению номинального размера и предельных отклонений вала и отверстия определить поля допусков, тип и параметры посадки, привести пример обозначения предельных размеров деталей соединения на чертеже. Выбрать средства измерения и рассчитать размеры предельных рабочих калибров.  Определить способ финишной обработки деталей соединения и назначить необходимую шероховатость поверхности.

-0,144		           -0,139

Исходные данные: отверстие – Ø 118		вал – Ø 118

-0,198 		           -0,104

1.1.Определяем  предельные размеры отверстия и вала (мм):

Dmax = D + ES; 		Dmax = 118,0 + (-0,144) = 117,856  мм.

Dmin = D + EI; 		Dmin = 118,0 + (-0,198) = 117,802  мм.

dmax  = d + es;		dmax = 118,0 + 0,139 = 118,139 мм.

dmin  = d + ei;   		dmin  = 118,0 + 0,104 = 118,104 мм.

1.2. Определяем допуски отверстия и вала (мм):

TD = Dmax – Dmin;		TD = 117,856  – 117,802 = 0,054 мм.

#### Td = dmax – dmin; 		Td = 118,139 – 118,104 = 0,035 мм.

1.3. Определяем предельные зазоры или натяги (мм):

S max = Dmax – dmin; 	Smax = 117,856  – 118,104 = -0,248мм.

N max = dmax – Dmin; 	Nmax = 118,139 – 117,802  = 0,337мм.

1.4. Определяем допуск посадки (мм):

TNS = TD + Td; 		TNS = 0,054 + 0,035 = 0,089мм.

1.5. Обоснуем систему, в которой выполнена посадка:

Посадка выполнена в комбинированной системе (комб., ck), т.к.  EI ≠ 0  и  es ≠ 0.

1.6. Определяем поле допуска отверстия и вала (квалитет и основное отклонение) по ГОСТ 25346-82 или по приложению табл. 1, 3, 4 [2, с.42]:

Отверстие – U8,     вал – t7

1.7. Построим схему полей допусков сопрягаемых деталей:

U8

t7

D(d) =118 мм

S max = 337мrм

EI = 198 мкм

- 144

- 198

+ 139

+ 104

ES = 144мкм

ei = 139мкм

es = 104мкм

0

-

+

Рис. 1.1. Схема полей допусков соединения  118  U8 / t7

1.8. Рассчитаем предельные размеры рабочих калибров.

Таблица 1.1.

##### Формулы для определения предельных размеров калибров

Предельные размеры калибра-пробки рассчитываем на основе предельных  размеров отверстия (табл.1.2.), полученные данные сводим в табл.1.3.

Таблица 1.2.

| ##### Отверстие | мкм | TD = 54 | EI = - 198 | ES = -71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 U8 | мм |  | Dmin = 117,802 | Dmax = 117,856 |

Таблица 1.3.

| ##### Формулы для определения предельных размеров калибра - пробки |  | ## Z = 8,0 | Y = 6,0 | H = 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные размеры, мм |  |  |
| Проходная сторона | Р-ПPmax = Dmin + Z + H/2 Р-ПPmin = Dmin + Z – H/2 Р-ПPизн = Dmin - Y | Р-ПРmax = 117,802 + 0,008 + 0,006 / 2 =117,813 Р-ПРmin = 117,802 + 0,008 – 0,006 / 2 = 117,807 Р-ПРизн = 117,802 – 0,006 = 117,796 |  |  |
|  |  | Исполнительный размер – 117,813-0,006 |  |  |
| Непроходная сторона | Р-НЕmax = Dmax + H/2 Р-НЕmin = Dmax – H/2 | Р-НЕmax = 117,856 + 0,006 / 2 = 117,859 Р-НЕmin = 117,856 - 0,006 / 2 = 117,853 |  |  |
|  |  | Исполнительный размер на чертеже – 117,859-0,006 |  |  |

H

Строим схемы полей допусков калибра-пробки

P - He

D(d) =118 мм

Td = 54 мкм

H/2

H

117,813-0,006 мм

117,859-0,006

Z

##### 118

##### U8

P - Пр

ПР

118U8

НЕ

Y

а.

б.

Рис. 1.2. Схема полей допусков (а) и эскиз калибра-пробки (б).

Предельные размеры калибра-скобы рассчитываем по предельным размерам вала (табл.1.4), полученные данные сводим в табл.1.5.

Таблица 1.4.

| Вал | мкм | Td=54 | ei = 104 | es = 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118t7 | мм |  | dmin= 118,104 | dmax= 118,139 |

Таблица 1.5.

| Формулы для определения предельных размеров калибра - скобы |  | Z1=5,0 | Y1=4,0 | H1=6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные размеры, мм |  |  |
| Проходная сторона | Р-ПPmax = dmax – Z1 + H1/2 Р-ПPmin = dmax – Z1 + H1/2 Р-ПPизн = dmax + Y1 | Р– ПPmax=118,139– 0,005 + 0,006 / 2=118,137 P– ПРmin=118,139 - 0,005 - 0,006 / 2=118,131 Р – ПРизн= 118,139 + 0,004 = 118,143 |  |  |
|  |  | Исполнительный размер – 118,131+0,006 |  |  |
| Непроходная сторона | Р-НЕmax = dmax + H1/2 Р-НЕmin = dmax – H1/2 | Р-НЕmax= 118,104 = 0,006 / 2 =118,107 Р-НЕmin= 118,104 – 0,006 / 2 = 118,101 |  |  |
|  |  | Исполнительный размер – 118,101+0,006 |  |  |

Y

Z

118,101+0,006

118,131+0,006

118t7

D(d) =118 мм

Td = 54 мкм

H1

##### 118

##### t7

P - Пр

H1

Dmin =117,955мм

P - He

а.

б.

Рис. 1.3. Схема полей допусков (а) и эскизов калибра-скобы (б).

1.9. Выбор средств измерения зависит от форм контроля, масштабов производства, конструктивных особенностей деталей, точности их изготовления  и производится с учетом метрологических, конструктивных и экономических факторов. В ГОСТ 8.051 – 81 значения допустимой погрешности – δ размеров приведены в зависимости от величины допуска изделия – IT. Допустимая погрешность измерения показывает, на сколько можно ошибиться при измерении размера заданной точности в меньшую и в большую  сторону, т.е. имеет знаки ± δ.

Для нахождения допустимой погрешности пользуемся табл.П.1.6. [2, с.51] и по таблице П.1.7. [2, с.63] выбираем соответствующие средства измерения.

Данные по выбору измерительных средств.

Таблица 1.6.

| Размер | IT≡TD≡Td, мкм | δ, мкм | ±∆lim, мкм | Наименование средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  118U8 | 54 | 12 | 10 | Рычажный микрометр (i = 0,002 мм). |
|  118t7 | 35 | 35 | 10 | Рычажный микрометр (i = 0,002 мм). |

1.10. Выбираем  значения шероховатости поверхности отверстия и вала и назначаем финишный способ их обработки.

Определяем значение шероховатости поверхности (мкм)  для посадки Ø 146  R11/s10:

для отверстия  - RZD= 0,125 х TD;    для вала - Rzd=  0,125 х Td,

RZD= 0,125 х 54 = 6,75 мкм;   Rzd= 0,125 х 35 = 4,375 мкм.

Стандартные значения:  RZD = 6,3 мкм,   Rzd= 4 мкм.

Финишная (завершающая технологический процесс) обработка: табл.1.7.,1.8. методички

- для отверстия – растачивание на токарных станках чистовое;

- для вала – наружное тонкое точение (алиазное).

1.11. Выполним эскиз сопряжения и деталей:

Rz 4,0

 118-0,104

 118U8t7

- 0,144

 118- 0,198

а.

б.

Rz 6,3

в.

Рис.1.4. Эскиз сопряжения (а), вала (б) и отверстия (в)

Задача 2.

1.12. По заданной посадке сопряжения заполняем итоговую таблицу и строим схему полей допусков.

Таблица 1.7.

| Обозначение заданного соединения  24 G9/h6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры деталей посадки | Отверстие | Условное обозначение Допуск, мм TD Основное отклонение Предельное отклонение верхнее ES = TD + EI ES = 0,021 + 0,007 = 0,028 (мм) нижнее EI Предельные размеры Dmax = D + ES; Dmax = 24 + 0,028= 24,028 (мм) Dmin = D + EI; Dmin = 24 + 0,007 = 24,007 (мм) |  24 G7 0,021 (EI) +0,028 +0,007 24,028 24,007 |
|  | Вал | Условное обозначение Допуск, мм Td Основное отклонение Предельное отклонение верхнее es (мм) нижнее ei = es - Td; ei = 0 – 0,013 = -0,013 Предельные размеры dmax = d + es; dmax = 24+0 = 24 (мм) dmin = d + ei; dmin = 24 + (-0,013) = 23,987 (мм) |  24 h6 0,013 (es) 0 -0,013 24 23,987 |
| Параметры посадки |  | Номинальный размер, D ; d (мм) Зазор (натяг), Nmax = dmax - Dmin; Nmax = 24 - 23,987 = 0,013 (мм). Nmin = dmin - Dmax; Nmin = 23,987 - 24,028 = - 0,041 (мм) Допуск посадки, мм TN = Nmax - Nmin; TN = 0,013 – (-0,041)= 0,41 мм. Группа посадки Система допусков | 24 0,013 -0,041 0,054 переходная комбинир. |

G7

h6

D(d) =24 мм

S max = 41мrм

+ 0,028

+ 0,007

- 0,013

0

-

+

.

S min = 7 мrм

Рис.1.5. Схема полей допусков посадки  24G9/h6

Задача 3.

1.13. По заданной посадке сопряжения заполняем итоговую таблицу и строим схему полей допусков.

Таблица 1.8.

| Обозначение заданного соединения  54 S9/m8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры деталей посадки | Отверстие | Условное обозначение Допуск TD (мм) Основное отклонение Предельное отклонение верхнее ES нижнее EI = ES - TD; EI = -0,053 - 0,074 = -0,127 Предельные размеры Dmax = D + ES; Dmax = 54 + (-0,053) = 53,947 (мм) Dmin = D + EI; Dmin = 54 + (-0,127) = 53,873 (мм) |  54 S9 0,074 (ES) -0,053 -0,127 53,947 53,873 |
|  | Вал | Условное обозначение Допуск, мм Td Основное отклонение Предельное отклонение верхнее es (мм) es = ei + Td; es = 0,011 + 0,046 = 0,057 (мм) нижнее ei (мм) Предельные размеры dmax = d + es; dmax = 54+0,057 = 54,057 (мм) dmin = d + ei; dmin = 54 + 0,011= 54,011 (мм) |  54 m8 0,046 (ei) + 0,057 + 0,011 24 54,057 54,011 |
| Параметры посадки |  | Номинальный размер, D ; d (мм) Зазор (натяг), Nmax = dmax - Dmin; Nmax = 54,057 - 53,873 = 0,184 (мм). Nmin = dmin - Dmax; Nmin = 54,011 - 53,947 = 0,064 (мм) Допуск посадки, мм TN = Nmax - Nmin; TN = 0,184– 0,064= 0,12 мм. Группа посадки Система допусков | 54 0,184 0,064 0,12 с зазором комбинир. |

S9

m8

D(d) = 54 мм

S max = 184 мrм

EI = 127 мкм

- 53

- 127

+ 57

+ 11

ES = 53 мкм

ei = 57 мкм

es = 11мкм

0

-

+

Рис.1.6. Схема полей допусков посадки  54 S9/m8

2. ЗАДАНИЕ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКЕ

Цель задания:

1. Разобраться в сущности метода селективной сборки соединений.

2. Научиться определять предельные размеры деталей соединений, входящих в каждую группу, групповые допуски деталей, а также предельные групповые зазоры и натяги.

Содержание задания:

- Определить параметры посадки сопряжения.

2. Определить групповые допуски вала и отверстия.

3. Вычертить схему полей допусков соединения, разделив и пронумеровав поля допусков отверстия и вала на заданное число групп сортировки.

4. Составить карту сортировщика, указав предельные размеры валов и отверстий в каждой размерной группе.

5. Определить групповые зазоры или натяги.

Исходные данные:

- Номинальный размер, мм – 18.

- Поле допуска:  	отверстие – N8,    вал  -  h8.

3. Количество групп	 - 3.

Порядок выполнения:

2.1. Определяем параметры посадки сопряжения  18 N8/h8

TD = 27 мкм.					Td = 27 мкм.

ES = - 3 мкм.					es =  0

EI = -30 мкм.		  - 0,003			ei = - 27 мкм.

 18 N8 – 0,03		 			 18 h8 – 0,027

Определим предельные зазоры и натяги:

Smax = ES – ei = - 3 – (-27) = 24 мкм.

Nmax = es – EI = 0 – (-30) = 30 мкм.

2.2. Величину групповых допусков вала и отверстия определяем путем деления допусков на число размерных групп – n.

n = 3,

Td = Td/n;   Td = 27/3 = 9

TD = TD/n;  TD = 27/3 = 9

т.е. допуски всех размерных групп вала и отверстия будут равны между собой.

2.3. Выполним схему полей допусков соединения  18 N8/h8,  детали которого следует рассортировать на три размерные группы.

D(d) = 18 мм

S max = 30 мrм

EI = 30 мкм

- 3

- 30

ES = 3 мкм

0

-

+

S9

1

3

2

1

3

2

- 12

- 21

h8

- 9

- 18

- 27

1гр

S max

1гр

S min

Рис. 2.1. Схема полей допусков соединения 18 N8/h8

2.4. Составим карту сортировщика, указав предельные размеры валов и отверстий в каждой размерной группе.

Таблица 2.1.

Карта сортировщика для сортировки на три

размерные группы деталей соединения 18 N8/h8

| Номер размерной группы |  | Размеры деталей, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отверстие | Вал |
| 1 | свыше | 17,97 | 17,973 |
|  | до | 17,979 | 17,982 |
| 2 | свыше | 17,979 | 17,982 |
|  | до | 17,988 | 17,991 |
| 3 | свыше | 17,988 | 17,991 |
|  | до | 17,997 | 18 |

2.5. Определим групповые зазоры или натяги.

В настоящее время для селективной сборки, как правило, используются посадки, в которых допуски отверстия и вала равны. Поэтому достаточно определить предельные зазоры или натяги  только для одной (любой) размерной группы, так как соответствующие предельные зазоры или натяги будут иметь одинаковую величину:

1гр         2гр       3гр

S max =  S max = Smax

1гр         2гр       3гр

S min =  S min = Smin .

Предельные групповые зазоры равны:

1гр

S max =  -0,03 – (-0,018) = - 0,012 мм.

1гр

S min =  - 0,03 – 0,027 = - 0,003  мм.

3. ЗАДАНИЕ 3. ВЫБОР ПОЛЕЙ ДОПУСКОВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, СОПРЯГАЕМЫХ С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ

Цель задания:

Научиться обосновано назначать посадки при сопряжении подшипников качения с валами и корпусами и обозначить эти посадки на чертежах.

Содержание задания:

1. Для заданного подшипника качения определить его конструктивные размеры, серию и вид нагружения колец.

2. Назначить посадки подшипника на вал и корпус.

3. Построить схемы полей допусков.

4. Назначить шероховатость и отклонения формы расположения на посадочные поверхности вала и корпуса под подшипник качения.

5. Вычертить эскизы подшипникового узла и деталей, сопрягаемых с подшипником, указав на них посадки соединений, размеры деталей, отклонения формы и шероховатость поверхностей.

Исходные данные:

- Номер подшипника: 209.

- Номер чертежа узла: 3.

- Радиальная нагрузка, Н: 8300.

Порядок выполнения:

3.1. Определяем для подшипника качения конструктивные размеры, серию и вид нагружения колец.

Конструктивные размеры в соответствии с ГОСТ 3478-79 выберем в табл.П.1.8. [2, с.53]

наружный диаметр – D = 85;

внутренний диаметр – d = 45;

ширина – В = 19;

радиус закругления фаски – r = 2;

класс – нулевой;

серия подшипника (по нагрузочной способности) – легкая.

3.2. Характер нагружения колец подшипника из условий работы – вращается вал, корпус неподвижен.

3.3.  Для циркуляционно нагруженного кольца выбираем посадку по минимальному натягу из условия:

рас.         табл.

Nmin  ≤  Nmin,

рас.   табл.

где Nmin, Nmin  - соответственно расчетный и табличный минимальные натяги, (мм).

рас Nmin

13Rk

=

(В – 2r) 106

где  	R – радиальная нагрузка на подшипник, Н;

В – ширина кольца подшипника, мм;

r -  радиус фаски, мм;

k – коэффициент зависящий  от серии подшипника качения для легкой серии k = 2,8.

рас Nmin

.       13 х 8300 х  2,8        302120

=

=

=

0,02 (мм)

(19 – 2 х 2) 106        15х106

При выборе посадки для циркуляционно нагруженного кольца следует соблюдать условие:

рас Nmin

≤  Nmin,

где 	Nmin = ei – ES – минимальный натяг стандартной посадки;

ei – нижнее отклонение вала;

ES – верхнее отклонение для кольца подшипника, ES = 0.

В связи с тем, что верхнее отклонение колец подшипника ES равно нулю и

Nmin = ei – 0 = ei , посадку следует выбирать по таблице основных отклонений валов [2, с.43]  соблюдая условие:

Nmin ≤  ei,

где ei нижнее отклонение поля допуска вала поля: m6.

3.4. Во избежании разрыва кольца, значение максимального натяга (мм) выбранной посадки следует сравнить с значением натяга, допускаемого прочностью кольца

табл.

Nmax    ≤  Nдоп,

табл

где Nmax   - максимальный натяг выбранной стандартной посадки;

11,4kd[σр]

Nдоп=

(2k – 2) 103

где  	Nдоп – допустимый натяг, мкм;

[σр]-допускаемое напряжение на растяжение, для подшипниковой стали [σр] 400 Мпа;

d  - номинальный размер кольца подшипника, м

11,4 х 2,8 х 45 х 400        574560

=

= 160 мкм

Nдоп =

(2 х 2,8 – 2) 103	           3,6 x 103

20 < 160 – условие выполняется.

3.5. Построим схемы полей допусков сопряжений: наружное кольцо – корпус, внутреннее кольцо – вал:

3.6. Предельные отклонения размеров колец подшипника приведены в табл.3.1.

Допускаемые отклонения размеров колец подшипников качения

класса 0 (ГОСТ 520-71)

Таблица 3.1.

| Номинальные внутренние диаметры, мм |  | Отклонения, мм |  |  |  | Номинальные наружные диаметры, мм |  | Отклонения диаметра наружного кольца подшипника, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметра внутреннего кольца подшипника |  | ширина подшипника |  |  |  |  |  |
| свыше | до | верх. | ниж. | верх. | ниж. | свыше | до | верх. | ниж. |
| 30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -120 | 80 | 120 | 0 | -15 |

ВК

m6

 45 мм

Табл.

Nmax = 37

- 12

+ 25

+ 9

0

-

+

Табл.

Nmin = 9

НК

Н8

 85 мм

Smax = 69

- 15

+ 54

0

-

+

а.

б.

Рис.3.1. Схема полей допусков соединений:

а – внутреннее кольцо-вал, б – наружное кольцо – корпус.

3.7. На присоединительные поверхности деталей под подшипники качения ограничиваются допустимые отклонения формы и предельные значения торцевого биения заплечиков валов и отверстий корпусов. Отклонения формы на посадочные поверхности вала и корпуса для подшипников 0 и 6 классов точности должны составлять одну треть от допуска на диаметр.

3.8. При нулевом классе точности подшипника параметры шероховатости поверхностей посадочных поверхностей валов и отверстий в корпусах не должны превышать величин:

при  диаметре кольца  d (D) ≤ 80 мм – Ra= 1,25 мкм.

d (D) > 80 мм – Ra=2,5 мкм

Допуск цилиндричности:

Td/3 = 0,012/3 ≈ 0,004     TD = 0,015/3 ≈ 0,005

Подшипник качения очень чувствителен к шероховатости.

3.9. Вычертим эскизы подшипникового сопряжения с обозначением посадок, отклонений размеров, отклонений формы и шероховатости поверхностей.

45 m6

85 Н8

0,005

//

85 Н8 (+ 0,054)

2,5

1,25

+ 0,025

45 m6 + 0,009

//

0,004

Рис.3.2. Обозначения  посадок, отклонений  на чертежах деталей

сопрягаемых с подшипниками качения

4. ЗАДАНИЕ 4. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель задания:

Научиться выбирать посадки деталей шпоночного соединения и устанавливать отклонения размеров его деталей, обозначать посадки на чертежах.

Содержание задания:

1. По заданному номинальному размеру сопряжения «вал-втулка» определить основные размеры шпоночного соединения.

2. По заданному виду соединения выбрать поля допусков деталей шпоночного соединения по ширине шпонки и построить схему полей допусков.

3. Назначить поля допусков и определить предельные отклонения остальных размеров шпоночного соединения.

4. Рассчитать размерные характеристики деталей шпоночного соединения и представить их в виде сводной таблицы

5. Определить предельные зазоры и натяги в соединениях «вал-втулка», «шпонка-паз вала», «шпонка паз втулки».

6. Вычертить эскизы шпоночного соединения и его деталей с обозначением посадок, полей допусков, отклонений и шероховатости.

Исходные данные:

- Диаметр вала, мм – 72.

- Конструкция шпонки – призматическая.

- Вид соединения и характер производства – нормальное.

Порядок выполнения:

4.1. По заданному номинальному размеру  сопряжения «вал-втулка»  определяем  основные размеры шпоночного соединения с призматическими шпонками

(ГОСТ 23360-78 и табл.П.1.11 [2, с.55]):

ширина -  b = 20 мм;

высота – h = 12 мм;

интервал длин l от 56 до 220;

глубина паза:  	на валу  t1 = 7,5 мм.

во втулке t2 = 4,9 мм.

Принимаем l = 70 мм

4.2. Выбор полей допусков шпоночного соединения по ширине шпонки нормальный

4.3. Назначение полей допусков  для призматической шпонки:

высота шпонки h – по h 11(h > 6 мм),

длина шпонки l – по h14, длина паза вала и втулки  – по H15,

глубина паза вала   t1 и втулки   t2  - по  H12.

4.4. Рассчитаем размерные характеристики деталей шпоночного соединения и запишем в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

Размерные характеристики деталей шпоночного соединения

| Наименование размера | Номин. размер, мм | Поле допуска | Предельные отклонения, мм |  | Предельные размеры. мм |  | Допуск размера, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | верхнее | нижнее | max | min |  |
| Ширина шпонки | 20 | h9 | 0 | -0,052 | 20,00 | 19,948 | 0,052 |
| Высота шпонки | 12 | h11 | 0 | -0,110 | 12,000 | 11,890 | 0,11 |
| Длина шпонки | 70 | h14 | 0 | -0,620 | 50,000 | 70,740 | 0,62 |
| Ширина паза вала | 20 | N9 | 0 | -0,052 | 20,052 | 20,000 | 0,052 |
| Глубина паза вала t1 | 7,5 | H12 | +0,15 | 0 | 7,650 | 7,500 | 0,150 |
| Длина паза вала | 70 | H15 | +1,2 | 0 | 51,200 | 70,000 | 1,200 |
| Ширина паза втулки | 20 | Js9 | +0,026 | -0,026 | 20,026 | 19,974 | 0,052 |
| Глубина паза втулки t1 | 4,9 | H12 | +0,120 | 0 | 5,020 | 4,9 | 0,120 |

4.5. Определим предельные зазоры и натяги в шпоночных соединениях:

- по диаметру «вал-втулка» 72H9/h9

посадка с зазором: ES = +0,074 мм. EI = 0.  еs = 0.  ei = 0,074 мм.

Smax = ES – ei; Smax = 0,074 – (-0,074) = 0,148 мм.

Smin = EI – es; Smin = 0 – 0 = 0.

ТS = Smax – Smin ;  ТS = 0,148 – 0 = 0,148 мм.

- по ширине шпонка-паз вала 20N9/h9

посадка с зазором: ES = 0. EI = -0,043 мм.  еs = 0.  ei = -0,043 мм.

Smax = ES – ei; Smax = 0 + (-0,043) = -0,043 мм.

Smin = EI – es; Smin = (-0,043) – 0 = -0,043 мм.

ТS = Smax – Smin ;  ТS = -0,043 – (-0,043) = 0.

- по ширине шпонка-паз втулки 20Js9/h9

посадка с зазором: ES = -0,026 мм. EI = +0,026 мм.  еs = 0.  ei = -0,043 мм

Smax = ES – ei; Smax = -0,026 - (-0,043) = 0,017 мм.

Smin = EI – es; Smin = 0,026 – 0 = 0,026 мм.

ТS = Smax – Smin ;  ТS = 0,017 – 0,026 = -0,009 мм.

Построим схему полей допусков шпоночного соединения: N9; h9; h9; js9.

72 мм

- 43

0

-

+

N9

- 43

- 21

- 21

- 43

h9

h9

Js9

Рис.4.1. Схема полей допусков шпоночного соединения

4.6. Вычертим эскизы шпоночного соединения и его деталей с обозначением посадок, полей допусков, отклонений и шероховатости.

20Js9/h9

20N9/h9

Шпонка 20х12х70

ГОСТ 23360-78

72 H7/s7

Б

76,9 +0,2

72s7 +0,089



//

0,086

0,021

Б

Б

20 N9-0,052

Rz20 Rz20



//

0,140

0,035

A

A

72H7 +0,025

A

76,9 +0,2

Rz20 Rz20

70 h14-0,62

20 h9-0,052

12 h9-0,052

Рис. 4.2. Эскиз шпоночного соединения и его деталей.

5. ЗАДАНИЕ 5. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Цель задания:

Научиться расшифровывать условные обозначения шлицевого соединения и его деталей на чертежах; по обозначению соединения определять предельные отклонения и предельные размеры всех элементов соединения;  правильно изображать схемы полей допусков, эскизы соединения и его деталей.

Содержание задания:

1. По заданному условному обозначению шлицевого соединения дать его полную расшифровку.

2.  Рассчитать размерные характеристики всех элементов шлицевого соединения и представить их в виде сводной таблицы.

3. Вычертить схемы полей допусков центрирующих элементов соединения.Вычертить эскизы соединения и его деталей  с простановкой размеров, посадок, отклонений и шероховатости.

Исходные данные: D – 8 x 62 x 72 H7/g6 x 12 F8/e8

Порядок выполнения:

5.1.По условному обозначению шлицевого соединения дадим ему расшифровку.

При центрировании по наружному диаметру с числом зубьев z = 8, внутренним диаметром  d – 62 мм, наружным диаметром D – 72 мм, шириной зуба b – 12 мм:

D – 8 x 62 х 72 H7/g6 х 12 F8/e8

Условное обозначение  отверстия втулки и вала того же соединения:

втулка - D – 8 x 62 х 72 H7 х 12 F8,

вал - d – 8 x 62 х 72 g6 х 12 e8.

5.1.1. Центрирование по наружному диаметру D целесообразно, когда твердость материала  втулки  допускает калибровку протяжкой, а вал – фрезерование до получения окончательных размеров зубьев.

5.2. Рассчитаем размерные характеристики всех элементов шлицевого соединения и представим  их в виде сводной таблицы 5.2.

Таблица 5.2.

|  | Номи-нальный размер | Поля допусков | Предельный отклонения |  | Предельные размеры |  | Допуск размера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ES(es) | EI(ei) | max | min |  |
| 1. Центрирующие элементы d и b |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстие | 72 | H7 | +0,030 | 0 | 72,030 | 72,000 | 0,030 |
| Вал | 72 | g6 | -0,010 | -0,040 | 71,990 | 71,960 | 0,030 |
| Ширина впадин отверстия | 12 | F8 | +0,043 | +0,016 | 12,043 | 12,016 | 0,027 |
| Толщина шлицев вала | 12 | e8 | -0,032 | -0,059 | 11,968 | 11,941 | 0,027 |
| 2. Нецентрирующие элементы D |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстие | 62 | H11 | +0,190 | 0 | 62,190 | 72,000 | 0,190 |
| Вал | 62 | а11 | -0,340 | -0,530 | 61,660 | 61,470 | 0,190 |

5.3. Вычертим схемы полей допусков центрирующих элементов соединения (Smin = EI – es, Smax = ES – ei):

+ 30

 72 мм

H7

g6

Smax = 70

- 10

- 40

0

-

+

Smin = 10

Smin = 48

e8

F8

12 мм

Smax = 102

- 32

+ 43

0

-

+

- 59

+ 16

Рис. 5.1. Схемы полей допусков центрирующих элементов шлицевого соединения

 62 мм

H11

a11

Smax = 720

+ 190

- 340

- 530

0

-

+

Smin = 340

Рис. 5.2. Схемы полей допусков нецентрирующих элементов

шлицевого соединения

5.4. Вычертим эскизы соединения и его деталей с простановкой размеров, посадок, отклонений и шероховатости.

-0,001

72g6-0,040

-0,340

62а11-0,530

-0,032

8 e8-0,059

2,5

2,5

A  A

1

с х 45

d – 8 x 62 х 72 g6 х 12 e8

1,25

A

A

Rф

Рис.5.4. Чертеж шлицевого вала с прямобочным профилем зубьев

+0,043

8 F8+0,016

2,5

2,5

72H7/g6

62 H11(+0,190)

1,25

D – 8 x 62 х 72 H7 х 12 F8

1,25

с х 45



Рис.5.5. Чертеж шлицевой втулки с прямобочным  профилем зубьев

6. ЗАДАНИЕ 6. РАСЧЕТ ДОПУСКОВ РАЗМЕРОВ, ВХОДЯЩИХ В РАЗМЕРНУЮ ЦЕПЬ МЕТОДОМ ПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Цель задания:

Научиться составлять размерные цепи и рассчитывать допуски на их составляющие звенья методом полной взаимозаменяемости.

Содержание задания:

1. По заданному сборочному чертежу сделать размерный анализ (установить звенья, входящие в размерную цепь, разделить звенья на увеличивающие и уменьшающие), изобразить расчетную схему размерной цепи.

2. Проверить правильность составления размерной цепи по номинальным размерам.

3. Определить допуски и отклонения всех составляющих звеньев методом одного квалитета, обеспечивающим полную взаимозаменяемость.

Исходные данные:

Таблица 6.1.

| Вариант | B1 | № подш. | B3 | B4 | B5 | B6 | № подш. | А∆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 233 | 406 | 15 | 60 | 60 | 50 | 406 | +0,5 2 -0,9 |

Порядок выполнения:

B7          B6             B5             B4            B3             B2                B∆

B1

6.1. Построим расчетную схему

Рис.6.1. Расчетная схема размерной цепи

6.2. Проведем проверку правильности составления размерной цепи на основе значений номинальных размеров всех звеньев по формуле:

m-1	            n	  ув.     P	  ум.

А∆ = ∑ Аj =  ∑ Аj = ∑ Аj  ,

1	             1	             1

где А∆ - номинальный размер замыкающего звена;

∑ Аj – сумма размеров всех составляющих звеньев;

∑ Аj  - сумма  размеров всех увеличивающих звеньев;

∑ Аj  - сумма размеров всех уменьшающих звеньев.

В моем примере использован подшипник  № 406.

Согласно исходным данным значения уменьшающих звеньев B2 и B7 равны и имеют стандартные отклонения: B2 = B7 = 23 -0,100

B∆ = B1 – (B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7);

B∆ = 233 – (23+15+60+60+50+23),

B∆  = 233 – 231 = 2,0

6.3.1. Определим коэффициент точности размерной цепи (среднего числа единиц допуска):

ТА∆ -  ∑ ТА изв

а =

∑ i j

где ТА∆ - допуск замыкающего звена,

∑ ТА изв – сумма допусков составляющих звеньев, допуски которых заданы.

∑ ij – сумма единиц допусков составляющих звеньев, допуски которых следует определить.

Имеем:

+0,5

B∆   = 2 –0,9

т.е. 	EI B∆    =  900 мкм

ES B∆   = + 500 мкм

ТА∆    = +400 – (-900) = 1300 мкм.

Известные звенья:

B2 = B7 = 23 -0,100    [2, с.53] d = 90).

ТB∆ = + 500   (900) = 1400 мкм;

∑ ТB изв = ТB2 + ТB7;   ∑ ТB изв = 100 + 100 = 200 мкм.

Таблица 6.2.

| Звено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер | 233 | изв. | 15 | 60 | 60 | 50 | изв. |  |
| Единица допуска i j | 2,89 |  | 1,56 | 1,86 | 1,86 | 1,56 |  | ∑ i j = 9,73 |

Коэффициент  точности размерной цепи:

а = (1400 – 200) / 9,73 =  123

По найденному коэффициенту а определяем номер квалитета (табл. П.1.2. [2, с.42]): IT = 11.

6.3.2. Назначаем допуски и предельные отклонения на составляющие звенья.

Таблица 6.3.

Допуски и предельные отклонения составляющих звеньев в 11 квалитете

| Звено | 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер, мм | 233 | изв. | 15 | 60 | 60 | 50 | изв. |  |
| Допуск, мкм | 290 | 100 | 110 | 190 | 190 | 160 | 100 | ΣТAj=1140 |
| Основное отклонение | h |  | h | h | h | h |  |  |
| Нижнее отклонение, EIAj | -290 | -100 | -110 | -190 | -190 | -160 | -100 |  |
| Верхнее отклонение, ESAj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

6.3.3. Проверим условное обеспечения полной взаимозаменяемости:

ТB∆ =  ∑ТBj, 	где  ∑ТBj – сумма допусков всех составляющих

звеньев размерной цепи.

1400  1140 (расхождение в равенстве составляет 18 %).

6.3.4. Выберем корректирующее звено и рассчитаем его предельные отклонения.

Допуск корректирующего звена определяется по формуле:

m - 2

ТBкор = ТB∆  -  ∑ ТBj,

1									Таблица 6.4.

| Звено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин.размер, мм | 233 | 23 | 15 | 60 | 60 | 50 | 23 |  |
| Допуск, мкм | 290 | 100 | 110 | 190 | 190 | 160 | 100 | Σ ТB j = 1140 |
| Расчет для корректировки | 290 | 100 | 110 | 190 | кор | 160 | 100 | Σ ТB j = 950 |

Согласно таблицы 6.4. Σ ТB j= 950 мкм.

Допуск B5, как корректирующего звена, изменится в сторону увеличения.

ТB5 ≡ ТB кор – Σ ТB j;

ТB5 ≡ ТB кор  = 1400 – 1130 = 450 (мкм)

Расчет предельных отклонений корректирующего звена занесем в табл.6.5.

Таблица 6.5.

| Номер звена | Увеличивающие звенья |  | Уменьшающие звенья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнее отклонения EIув | Верхнее отклонение ESув | Нижнее отклонение EIум | Верхнее отклонение ESум |
| 1 | -290 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | -110 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -190 | 0 |
| 5 | Корректирующее звено, его отклонения определяются на основе данных таблиц |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | -160 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | -100 | 0 |
|  | ∑ EIув = -290 | ∑ ESув = 0 | ∑ EIум = -660 | ∑ ESум = 0 |

Предельные отклонения для уменьшающего корректирующего звена B5

ES BУВкор = Σ  EJ BjУМ + ES B∆ – Σ  ES BjУВ ;    ES BУВкор = 660 + 500  – 0 = –160 (мкм).

EJ BУВкор = Σ  ES BjУМ + EJ B∆ – Σ  EJ BjУВ ;      EJ BУВкор = 0 + (900) – (–290) = – 610 мкм.

Проверка допуска корректирующего звена

ТBУМкор = ES BУМкор -  EI BУМкор ;

ТBкор = –160 – (–610) = 450 мкм.

Результаты расчетов занесем в табл.6.6.Таблица 6.6.

Результаты размерного анализа цепи

| Наиме-нование размеров | Обознач размера, мм | Номин. размер мм | Ква-ли- тет | Допуск размер мм | Поле допус-ка | Предельные отклонения, мм |  | Предельные размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | верхн | нижн. | max | min |
| Замыкающий | B∆ | 2 | – | 1,4 | – | +0.50 | –0,900 | 2,5 | 1,1 |
| Составляющие | B1 | 233 | 11 | 0,290 | h | 0 | –0,290 | 233 | 232,71 |
|  | B2 | 23 | – | 0,100 | – | 0 | –0,100 | 23 | 22,9 |
|  | B3 | 15 | 11 | 0,110 | h | 0 | –0,110 | 15 | 14,89 |
|  | B4 | 60 | 11 | 0,190 | h | 0 | –0,190 | 60 | 59,81 |
|  | B5 | 60 | 11 | 0,450 | Кор. | -0,160 | –0,450 | 60 | 59,39 |
|  | B6 | 50 | 11 | 0,160 | h | 0 | –0,160 | 50 | 49,84 |
|  | B7 | 23 | – | 0,100 | – | 0 | –0,100 | 23 | 22,9 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Серый И.С. «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» - М.: Колос, 1981.

- Методические указания к курсовой работе по разделу «Основы взаимозаменяемости» /Сост. В.И.Угланов. Костромская ГСХА – Кострома, 2001.

- Общие требования и правила оформления расчетно-пояснительных записок при курсовом и дипломном проектировании на инженерных факультетах: Методические указания /Сост. В.И.Угланов. Костромская ГСХА – Кострома, 1999.

- Методические указания по проверке правильности использования терминологии: наименований и обозначений физических величин и их единиц при курсовом и дипломном проектировании на  инженерных факультетах / Сост. В.И.Угланов. Костромская ГСХА – Кострома, 1996.