ОСНОВЫ   МОНТАЖА   ОБОРУДОВАНИЯ

Опоры и фундаменты под оборудование

Опорами для монтажа оборудования могут служить конструктивные элементы зданий или фундаменты. Из конструктивных элементов зданий используют полы, расположенные на грунте, перекрытия,  капитальные стены и  колонны.

Фундаментами называют специальные сооружения из прочных строительных материалов, предназначенные для установки оборудования и передачи нагрузки от него непосредственно грунту (основанию). Фундаменты используют для оборудования относительно большой массы или повышенной динамичности.

Фундаментные и анкерные болты. Оборудование, установленное на опорах и фундаментах, закрепляют фундаментными или анкерными болтами (рис. 8). Фундаментные болты используют для закрепления машин малой и средней динамичности — технологических машин пищевых цехов, металлообрабатывающих станков, компрессоров, а также нединамичного оборудования — аппаратов, металлоконструкций. Закладную часть болтов наглухо заделывают бетоном в массив фундамента.

Анкерные болты применяют для закрепления оборудования большой динамичности (дизелей, прессов). Закладную часть анкерных болтов не заделывают в массив, а закрепляют в анкерной плите посредством резьбы или с помощью Т-образной головки (рис. 8, б). Анкерные болты более надежны в работе, так как их стержень по всей длине подвергается равномерному растяжению.

Фундаментные и анкерные болты воспринимают нагрузки от неуравновешенных инерционных сил, возникающих при работе механизмов, и действующих при этом моментов. Значение и направление действия сил и их моментов для каждого случая определяют путем расчета.

Под раму машины подливают слой бетона, который, заполняя пустоты между шероховатыми поверхностями, обеспечивает соприкосновение всех точек подошвы рамы с фундаментом. Это в свою очередь способствует равномерному распределению нагрузки на фундамент и при горизонтальном сдвиге создает большие силы трения между подошвой рамы и бетоном.

Рис. 8. Крепление оборудования к фундаментам:

а — фундаментными болтами: / — фундамент; 2 — отрезок стальной трубы; 3 — стальные подкладки; 4 — рама машины; 5 — фундаментный болт; 6 — подливка бетоном; б — анкерными болтами: 1 — анкерная плита; 2 — фундамент; 3 — анкерный болт; 4 — рама машины; в — схема нагружения фундаментных болтов машин с равномерно вращающимся ротором

Рама прижимается к фундаменту силой, равной массе оборудования, а также за счет натяжения фундаментных болтов; последнее увеличивает силы трения. Если силы горизонтального сдвига, возникающие при работе машины, не превышают значения силы трения,  то фундаментные болты рассчитывают только на

растяжение.

У кинематически изолированных машин с равномерно вращающимся ротором и встроенным (расположенным на общей раме) двигателем (центробежные насосы, вентиляторы, универсальные приводы пищевых цехов, токарные станки) нагрузку на фундаментные болты создают неуравновешенные центробежные силы, возникающие во вращающихся узлах.

Для равномерно вращающихся узлов массу и угловую частоту вращения можно считать значениями постоянными. Значение смещения центра тяжести может меняться как в процессе изготовления узла, так и при его эксплуатации, поскольку она зависит от ряда факторов, например: точности изготовления деталей, точности балансировки, размеров зазоров в подшипниках, степени упругой деформации вала в нагруженном состоянии и др.

Для узлов со значительными осевыми размерами возможно смещение масс в двух или нескольких плоскостях поперечного сечения  узла (динамический дисбаланс).

Если масса всей машины, включая и массу вращающегося ротора (слагаемые в скобках в правой части уравнения), больше центробежной силы, то машина во время работы будет устойчива без крепления. Однако и в этом случае крепление к опоре оказывается необходимым для исключения смещения машины вследствие вибраций, возникающих в пусковой момент и в период эксплуатационных перегрузок, а также для предотвращения ее опрокидывания при различных механических воздействиях, например загрузочных и разгрузочных операциях. Кроме того, оборудование следует крепить, если центр его тяжести расположен на значительной высоте от плоскости подошвы.

Усилие горизонтального сдвига также определяется значением  центробежной   силы  и  действующих   при   этом   моментов.

Допуски на остаточную удельную неуравновешенность вращающихся узлов машин средней точности — роторов электродвигателей, вентиляторов, коленчатых валов компрессоров — относительно малы и составляют при частоте вращения 1500 об/мин 0,02—0,04 мм. Однако, помимо сил, возникающих в результате остаточной неуравновешенности, на валы вращающихся узлов оказывают значительные силовые воздействия динамический дисбаланс и динамические процессы (ускорения, торможения), возникающие в результате нарушения геометрической формы элементов передач движения — зубчатых, червячных, цепных, ременных.

Под влиянием этих сил, а также вследствие неточности геометрической формы сопрягаемых поверхностей трения подшипников (допускаемая неточность формы около 0,0005 их диаметра) и наличия зазоров в подшипниках (около 0,001 диаметра) ось вала в пределах одного оборота описывает сложную кривую. В сочетании с упругими деформациями вала это дает значительное увеличение отклонения оси узла от геометрической оси вращения. Учитывая изложенное выше, вполне допустимо принимать центробежные силы в узлах, подвергающихся статической балансировке, равными массе этих узлов.

Действительный дисбаланс вращающихся рабочих органов протирочных и взбивальных машин, центрифуг определить невозможно, хотя известно, что он достигает значительных величин. Для этих и аналогичных машин остаточную неуравновешенность следует принимать равной 2 мм и более.

Фундаментные болты машин, электродвигатели которых установлены не на общей раме, а отдельно, воспринимают нагрузки от натяжения приводных устройств и их реактивного вращающего момента.

У электродвигателей с короткозамкнутым ротором в период пуска вращающий момент возрастает примерно в 2—3 раза, а с учетом преодоления сил инерции подвижных частей присоединенных механизмов — в 5—7 раз.

Вследствие несовпадения (параллельное смещение, перекос) осей валов, соединяемых муфтами сцепления, вращающий момент электродвигателя при выполнении монтажно-наладочных работ может увеличиваться на 30% и более. Существенное влияние на увеличение вращающего момента оказывает также несоблюдение правил эксплуатации (например, загрузки) и технического обслуживания электродвигателя.

Увеличение вращающего момента в результате влияния перечисленных факторов, а также нагрузки на фундаментные болты учитывается коэффициентом динамичности Кд = 4—7.

Фундаментные болты для машин средней и большой мощности рассчитывают и производят заводы—изготовители оборудования. При отсутствии болтов их диаметр можно установить по диаметру отверстий в раме или опорных лапах.

Длину закладной части фундаментных болтов (т. е. глубину их заделки в массив фундамента) определяют из условий равно прочности стержня болта и массива фундамента на разрыв. Последнее определяют по поверхности кругового конуса с образующей, проходящей под углом 45" к оси болта, и вершиной у конца его закладной части (рис. 8, а). При использовании анкерных плит разрывное усилие массива фундамента определяют по поверхности усеченного  конуса.

Предел прочности бетона марки 100 на растяжение составляет 8—10 кгс/см2, расчетная нагрузка принимается равной 25—30%, т. е. 2—3 кгс/см2.

По условию равнопрочности прямые стержни фундаментных болтов заделывают в бетон марки 100 на глубину, равную 20 диаметрам стержня. Болты с анкирующей шайбой, имеющей раз-лапленную или разветвленную закладную часть (разветвление в пределах 6—8 диаметров стержня), заделывают на глубину 12—15 диаметров стержня, (большее значение глубины принимают для машин средней и повышенной мощности и динамичности).

Приварка стержней фундаментных болтов к арматуре бетонных плит допускается на глубине, равной 8—10 диаметрам стержня.

Глубину заделки фундаментных болтов в кирпичную кладку, сложенную из кирпича марки 100 на цементном растворе марки 75, принимают на 20%, в кладку из менее прочного кирпича — на 40, а в бутовую кладку — на 100% больше, чем в бетон марки 100.

Не рекомендуется заделывать в фундамент болты диаметром меньше 14 мм, так как при неконтролируемой затяжке они могут деформироваться.

Использование строительных элементов зданий в качестве опор под оборудование. Установка оборудования на полах, расположенных на грунте, перекрытиях, стенах и колоннах, значительно снижает стоимость подготовительных и монтажных работ.

Однако следует помнить, что недопустимо использовать строительные конструкции в качестве опор под оборудование в следующих случаях:

если нагрузка от оборудования превышает допустимую расчетную для данной строительной конструкции;

при большой динамичности оборудования, когда средства борьбы с шумом и вибрациями оказываются недостаточно эффективными;

если оборудование, установленное на кронштейнах, балках или плитах перекрытий, образует совместно со строительной конструкцией систему, собственная частота колебаний которой близка к частоте возмущающей силы (при отношении этих частот f/f0  = 0,7—1,3 возникает опасный резонансный режим);

если строительная конструкция со временем может дать осадку (полы, расположенные на грунте дают осадку, если в их основании имеются органические или другие вещества, способные изменять объем).

Нагрузки на строительные конструкции следует принимать с учетом допустимых временных нагрузок, определяемых путем расчета при проектировании. К временным относятся нагрузки от оборудования и заполняющих его сред, подъемно-транспортных средств, людей, материалов, а также частей здания, положение которых может изменяться (например, перегородок).

Временные нагрузки на полы типовой конструкции (рис. 9, а), - расположенные на грунте, зависят от его категории (песок, глина, супесь и т. д.) и влажности, а также толщины и марки бетона

подстилающего слоя, размеров и формы следа устанавливаемого оборудования, степени его динамичности.

Для полов, расположенных на наиболее слабом грунте (супесь с содержанием более 50% частиц размером 0,05 мм, находящаяся в зоне капиллярного поднятия грунтовых вод)/

Рис. 9. Способы крепления оборудования к конструктивным элементам

здания:

а и б — к нормальному и усиленному подстилающему слою пола: / — грунт; 2 — подстилающий слом; 3 — покрытие; 4,  5 — усиленный сверху и снизу  подстилающий слой;  6 — ось фундаментного болта;  в — к капитальным стенам; г — к колоннам;  д — к перегородкам

Согласно СНиП П-А. 11—62 нормативные (расчетные) нагрузки на перекрытия временные, равномерно распределенные и сосредоточенные,  приведены в табл.  6.

Если действительные нагрузки от устанавливаемого или транспортируемого в помещении оборудования превышают нормативные (расчетные), то вопрос о возможности использования строительных конструкций решается проектной   организацией.

Оборудование, устанавливаемое на полах, расположенных на грунте, и перекрытиях, размещают на бетонных или кирпичных подушках (постаментах) или без них (рис. 9, б). Подушки служат для распределения нагрузки от оборудования на большую площадь пола, заделки закладной части фундаментных болтов, длина которой не соответствует толщине подстилающего слоя, или для того, чтобы поднять оборудование над уровнем пола в соответствии с требованиями технологического процесса производства. При установке группы оборудования, например поточной линии, усиление подстилающего слоя производят сплошной или прерывистой бетонной полосой (рис. 9, б).

При этом расстояние от осей фундаментных болтов до наружных граней подушек или полос принимается равным не менее 120 мм.

На стенах и колоннах зданий оборудование закрепляют е помощью монтажных конструкций — кронштейнов, консольных балок, скоб (рис. 9, в—д). Дополнительные статические нагрузки от оборудования на капитальные стены и колонны (в пределах от 15 до 20 кН) не оказывают существенного влияния на прочность строительных элементов и оснований фундаментов зданий, так как они рассчитываются на значительно большие нагрузки.

Удельные нагрузки от опорных поверхностей (лап) оборудования и металлических монтажных конструкций на строительные материалы и изделия не должны превышать следующих допустимых напряжений сжатия а, Н/мм2:

Кирпичная кладка из кирпичf марки 50 на слабом (марка 4) известковом растворе		0,5

Кирпичная кладка из кирпича марки 75—100 на цементном рас-
творе марки 50		1,0

Бетон марки 100		3,5—4,0

Цементная штукатурка марки 50		1,8—2,0

Шлакобетон		0,5

Дерево	   .   .  .	3,0

Если нагрузки от металлических опорных поверхностей превышают допустимые напряжения сжатия, под опорные поверхности кладут стальные подкладки или шайбы, площадь которых определяется  расчетным  путем.

Допустимые напряжения растяжения для указанных выше материалов можно принимать ориентировочно равными 0,1 напряжения   сжатия.

Кронштейны на стенах и колоннах, укрепляемые стяжными болтами, в нагруженном состоянии должны удерживаться силами трения, возникающими на стыке подошвы кронштейна и поверхности строительной конструкции. Болты рассчитывают на соответствующее напряжение. Глубину заделки закладной части болтов определяют так же, как и фундаментных болтов.

От конца закладной части стержней несквозных болтов или конца закладной части кронштейнов до наружной поверхности стены оставляют расстояние не менее 50 мм.

Болты хомутов или скоб, охватывающих колонны, должны располагаться у тела колонны. Пробивать в колоннах отверстия для крепления оборудования не разрешается.

Глубину заделки в капитальные стены кронштейнов и консольных балок для установки на них оборудования следует принимать не менее 250 мм.

Необходимое качество работ по установке торгово-технологического оборудования на конструктивных элементах зданий обеспечивается   соблюдением   следующих   технических   требований.

Для оборудования, укрепляемого фундаментными болтами, подушки (опоры) на полах и перекрытиях должны изготавливаться из бетона марки 100 или кирпича марки 100, сложенного на цементном растворе марки 75. Для не укрепляемого оборудования подушки изготовляются из бетона марки 75 или кирпича марки 50—75  на  цементном  растворе  марки  50.

Подливка под рамы и опорные лапы оборудования, опорные плоскости кронштейнов и консольных балок, заделка отверстий для фундаментных болтов в бетонных и кирпичных опорах, а также заделка болтов, крепящих к стенам и колоннам различные опорные металлические конструкции, производятся раствором бетона марки 100.

Известковая штукатурка стен и колонн под опорными плоскостями кронштейнов заменяется цементной штукатуркой марки не ниже 50.

Поскольку растворы бетона не схватываются с загрязненными или недостаточно увлажненными поверхностями строительных изделий  и  металлов,   необходимо:

фундаментные болты и другие металлические закладные детали перед установкой на место обезжиривать путем промывки в растворителях или обжига при температуре не выше 380 °С;

поверхности полов и перекрытий, а также стен и колонн, на которых устанавливаются соответственно бетонные или кирпичные опоры и опорные металлические конструкции, очищать путем снятия поверхностного слоя материала, для чего на них рекомендуется делать сплошную насечку скарпелью или ломом, а затем промывать поверхность водой. Таким же способом очищают поверхности опор перед подливкой под рамы оборудования бетона;

перед установкой в стенах и перекрытиях крепежных болтов и других закладных деталей отверстия для них тщательно очищать от пыли и промывать водой, а затем заполнять примерно на 30% объема жидкой бетонной массой.

Правильность положения фундаментных болтов и закладных деталей в процессе их установки проверяют по монтажным осям и с помощью деревянных шаблонов (отверстия в шаблонах расположены точно так же, как в раме или кронштейнах), после чего при необходимости болты расклинивают стальными стержнями, щебнем, кусками битого кирпича или чугуна.

Расклинивание позволяет сокращать сроки выполнения монтажа, так как полное затвердевание растворов, приготовленных на портландцементе, происходит через 28 суток, а прочно расклиненные средства крепления можно нагружать через 2—3 суток при  неполном затвердевании  растворов.

Определение размеров фундаментов под машины и аппараты. По конструктивному исполнению фундаменты подразделяют на

монолитные — выполненные сплошным блоком, стенчатые — состоящие из двух или нескольких поперечных стен, опирающихся на общую бетонную плиту, и рамные — имеющие форму объемных бетонных рам. Все фундаменты могут изготовляться цельными или сборными — монтируемыми из отдельных, заранее изготовленных элементов.

Для машин и аппаратов предприятий торговли и общественного питания используют преимущественно монолитные фундаменты или фундаментные плиты, которые и будут рассмотрены ниже. Аппараты больших габаритов устанавливают на нескольких отдельно стоящих фундаментных столбах, определение размеров которых принципиально не отличается от определения размеров монолитных фундаментов.

Размеры фундамента в плане по боковым граням устанавливают, руководствуясь планом расположения фундаментных болтов и размерами подошвы рамы или опорных лап оборудования.

От осей фундаментных болтов до наружных граней фундамента принимают расстояние 120—200 мм. От края рамы или опорной лапы оборудования до наружной грани фундамента выдерживают расстояние не менее 50 мм.

На поверхности фундамента разрешается делать выемки и углубления для размещения арматуры, труб,  частей машин.

Высота фундамента устанавливается с учетом положения оборудования относительно высотных отметок (или пола помещения), длины закладной части фундаментных болтов, глубины заложения подошвы фундамента и характеристики грунта (основания).

Высота расположения оборудования в помещении должна отвечать требованиям технологического процесса производства, удобства обслуживания и техники безопасности.

От конца закладной части фундаментных болтов до подошвы фундамента принимают следующие расстояния: для малых машин — 50—70 мм, для средних и крупных — 100—150 мм.

Подошва фундамента должна опираться на достаточно мощный материковый слой грунта (материковыми называют грунты, слежавшиеся в течение длительного срока и практически не дающие осадки под действием допустимых нагрузок). Если материковый слой расположен на большой глубине, то находящийся над ним непрочный грунт разрешается заменять подсыпкой из крупного песка или щебня, хорошо уплотненной вибрированием или другим способом. Подсыпка должна выступать за края подошвы фундамента на 300 мм.

К характеристике грунта основания относится категория грунта, степень насыщения его влагой, возможность вспучивания при промерзании, уровень грунтовых вод.

Глубина заложения подошвы фундаментов, сооружаемых вне помещений, принимается: на влажных грунтах, подвергающихся

вспучиванию при замерзании (влажная глина, суглинок, супесь, пылеватый песок), — на 10—20 см ниже глубины промерзания в данной местности 1, на невспучиваемых грунтах (песок, щебень, галька) — независимо от глубины промерзания.

В неотапливаемых зданиях, на грунтах, подверженных вспучиванию, подошву фундаментов закладывают на глубину, равную 0,7 глубины промерзания. В отапливаемых помещениях (с температурой 10 °С и выше) глубину заложения подошвы принимают независимо от  глубины промерзания.

При проектировании желательно уменьшать высоту фундамента и увеличивать его горизонтальные размеры: это обеспечивает большую устойчивость системы и уменьшает амплитуду ее колебаний. Машины с жесткими рамами устанавливают на бетонных плитах.

Минимальная высота бетонных фундаментов и плит для машин малой динамичности с равномерно вращающимися валами, машинных и аппаратных агрегатов (насосных, вентиляционных, холодильных) массой до 2—2,5 т принимается равной 0,6—1,0 м.

Размеры подошвы фундамента определяют с учетом допустимого напряжения сжатия грунта, являющегося основанием.

Среднее статическое давление подошвы фундамента на грунт основания не должно превышать нормативной (допустимой) величины (Rн). Для оснований, воспринимающих динамические нагрузки от установленных на фундаменте машин, нормативная нагрузка уменьшается путем введения поправочного коэффициента.

Pcp≤mRH,	        (1)

где Рср — среднее статическое (удельное) давление подошвы фундамента на основание, Н/м2, кгс/см2; Rн — нормативное (допустимое) давление на грунт основания, Н/м2, кгс/см2; устанавливается по категории грунта и данным геологической разведки (СНиП П-Б, 1—62). При отсутствии данных может быть принято по минимальным значениям для материковых грунтов: песчаных — 4,5—1,5 кгс/см2 ≈45∙104 — 15∙104 Н/м2 (меньшее значение относится к пылеватым, очень влажным пескам); глинистых — 3,0— 1,0 кгс/см2 ≈30∙104 — 10∙104 Н/м2 (меньшее значение относится к очень влажным глинам, находящимся в пластичном состоянии). Для уплотненных насыпных грунтов в возрасте 3—5 лет нормативное давление 0,5—0,75 кгс/см2 ≈5∙104 — 7,5∙104 Н/м2; т — коэффициент условий работы, учитывающий характер и величину динамических нагрузок и степень значимости устанавливаемых машин; принимается согласно СНиП П-Б, 7—70: для электрических двигателей и генераторов, вентиляторов, центрифуг, мельниц, а также центробежных насосов мощностью более 50 кВт — 0,8; для подъемно-транспортного оборудования — 0,9; для поршневых компрессоров, двигателей и мотор-компрессоров — 1,0; для штамповочных прессов — 0,4.

Если монолитный блок фундамента опирается на плиту, имеющую большие размеры в плане, или форма блока отличается от формы параллелепипеда, то в расчеты массы и площади подошвы фундамента  необходимо внести соответствующие  поправки.

Определение центра тяжести системы (оборудования и фундамента вместе взятых) необходимо для проверки ее устойчивости. Центр тяжести системы должен находиться на одной вертикали с центром тяжести плоскости подошвы фундамента. Эксцентриситет допускается не более 3% для грунтов с R" « 1,5 кгс/см2 и 5% для более прочных грунтов от длины той стороны подошвы, в направлении которой смещен центр тяжести. Несоблюдение этого условия может привести к неравномерной осадке фундамента.

Рис.  10. Схема для определения размеров фундамента

Изготовление фундаментов,   закладка фундаментных болтов.

Массивные фундаменты под машины малой и средней динамичности (коэффициент условий работы т от 0,8 до 1) изготовляют из бетона марки 100 или красного кирпича марки 100 на цементном растворе марки 75. Массивы бетонных фундаментов, работающие на сжатие, не армируют; для нагруженных стенок и других тонких элементов применяют арматуру из стальных сварных сеток и  каркасов.

Кирпичные фундаменты разрешается располагать только в сухом грунте (в зоне капиллярного поднятия грунтовых вод обязательна гидроизоляция кирпичной кладки). Подошву и все поверхности кирпичной кладки защищают цементной штукатуркой.

Бетонные фундаменты небольшой массы и габаритов изготовляют на заводах бетонных строительных конструкций и устанавливают на объектах с помощью подъемно-транспортного оборудования. Если фундаменты изготовляют на объектах, создают условия, исключающие возможность загрязнения бетонной массы, и устанавливают температурный и влажностный режимы, необходимые для нормального затвердевания бетона. При перерыве в укладке бетона, равном более о ч, верхний слой бетонной массы снимают, а при перерыве более 12 ч связь между свежей и затвердевшей массой усиливают путем установки стальных стержней.

Фундаментные и анкерные болты заделывают в массив фундамента одним из следующих способов:

1-й способ: при изготовлении фундамента в его массиве оставляют гнезда, в которые в процессе установки оборудования закладывают фундаментные болты, а затем заливают их бетоном. Для образования гнезд в опалубке согласно разметке закрепляют деревянные (дощатые, фанерные) короба или пробки прямоугольного сечения, размеры которых принимают с учетом размеров закладной части болтов, после чего в опалубку укладывают бетон. Дощатые короба и пробки изготовляют с небольшим конусом и перед установкой не менее суток замачивают в воде: это   облегчает     их    удаление    из затвердевшего бетона,   поскольку    по    мере   высыхания     объем древесины уменьшается.

Рис. 11 Установка фундаментных болтов посредством деревянной рамы:

А- Рама, копирующая расположение фундаментных болтов; б- крепление фундаментных болтов к раме : 1- Рама; 2- Фундаментный болт; 3- Центровочные шайбы; 4- Труба; 5- Приварная шайба

2-й способ: на опалубку перед заполнением ее бетоном устанавливают специально изготовленную деревянную раму с укрепленными на ней фундаментными или анкерными болтами (рис. 11). Расположение отверстий для болтов в раме скопировано с рамы монтируемого оборудования. Для точной фиксации болтов в раме используют центровочные шайбы. После затвердевания бетона раму удаляют и устанавливают оборудование. Второй способ позволяет сокращать сроки монтажа на время, необходимое для затвердевания раствора в гнездах фундаментных болтов.

Бетонные растворы на портландцементах марок 300—400 при температуре 15 °С и предельной влажности теряют пластичность через 5—7 ч, а их прочность возрастает со временем следующим образом: через 3 суток — на 30%, 7 суток — на 60 15 суток — на 80, 28 суток —на 100%.

Опалубку, короба или пробки удаляют при 30%-ной твердости бетона, монтаж оборудования производят при 50%-ной твердости, опробование оборудования в работе — при 70%-ной твердости (через 10—12 суток после заполнения бетоном гнезд фундаментных болтов).

Приемка фундаментов. Приемку фундаментов под монтаж оборудования оформляют актом, в составлении которого принимает участие представитель монтажной организации. В акте отмечаются соответствие выполненных работ чертежам и техническим условиям, правильность размеров фундамента, результаты проверки прочности его материалов. При составлении" акта приемки строительная организация предъявляет акты на скрытые работы по изготовлению фундамента, а также журналы производства работ.

Допускаются следующие отклонения основных размеров от указанных в чертеже (в мм): размеры в плане (длина, ширина), а также высотная отметка верхней поверхности — 30; расстояние между осями гнезд для фундаментных болтов — ±10; отклонения осей анкерных болтов и закладных деталей — ±5.

Прочность бетона, помимо лабораторных испытаний образцов, можно определить также путем простукивания массива молотком и опробования зубилом (нанесение штрихов).

Бетон марок выше 100 при простукивании издает звонкий звук, от умеренного удара молотком на поверхности бетона почти не остается следа, а насечки, сделанные острым зубилом, оставляют на поверхности слабые штрихи. Бетон марок 75—100 при простукивании издает глуховатый звук, от ударов молотком на его поверхности остаются вмятины, а опробование зубилом оставляет штрихи глубиной 1,0—1,5 мм. Бетон марки ниже 75 издает глухой звук, удары молотком и зубилом оставляют довольно глубокие вмятины,   края которых  при нажиме осыпаются.

Бетонный массив не должен иметь пустот, раковин, трещин, а также масляных и иных загрязнений.

Разметочные работы при монтаже оборудования

Цель разметки состоит в том, чтобы, руководствуясь рабочими чертежами и другой технической документацией  правильно расположить оборудование. При разметке определяют пространственное положение монтажных осей оборудования, осей фундаментных болтов и других закладных деталей, контуры опор или фундаментов (монтажной осью оборудования принято считать геометрическую ось вращения его главного узла, например вала или ось симметрии основного корпуса, например сосуда варочного котла).

Монтажные оси оборудования, оси фундаментных болтов и высотные отметки обозначают на опорных строительных конструкциях тонкими штриховыми линиями с помощью острых чертилок. Знаки заключают в круг, очерченный краской. Контуры опор и фундаментов обозначают на строительных конструкциях тонкими

Рис. 12. Инструменты для разметки и проверки положения оборудования

при монтаже:

а-уровень   слесарный;   б - уровень   рамный;   в - уровень гидростатический

г — весок отвеса

меловыми линиями, а на грунте (для предварительной разметки) — деревянными колышками.

Специальные разметочные инструменты (рис. 12). Уровни слесарные и рамные используются II и III групп (цена делений соответственно 0,1 и 0,2 мм на 1 м). Уровни имеют две закрытые стеклянные ампулы, изогнутые по большому радиусу и заполненные спиртом: основную измерительную расположенную по продольной оси корпуса, и установочную — для проверки горизонтальности корпуса по поперечной оси. Продольная канавка на подошве корпуса облегчает размещение уровня на цилиндрических поверхностях.

Уровни изготовляют с постоянным и регулируемым положением основной  ампулы.   У последних  ампулу можно  устанавливать

микрометрическим   винтом   под  некоторым   углом   к   плоскости подошвы корпуса, что облегчает выверку уклонов.

Рамные уровни предназначены для проверки как горизонтальности, так и вертикальности поверхностей. Их корпус выполнен в форме чугунной рамки, боковые поверхности которой строго перпендикулярны  плоскости   подошвы.

Для проверки исправности слесарного и рамного уровней их кладут на чисто обработанную поверхность и сличают показания до и после поворота корпуса на 180°. У исправных уровней показания после поворота корпуса не меняются.

Гидростатические уровни состоят из двух стеклянных трубок, соединенных резиновым рукавом в общую систему. Система заполняется водой и работает по принципу сообщающихся сосудов. Гидростатическим уровнем удобно переносить высотные отметки на значительные расстояния и в смежные помещения.

Линейки для монтажных работ используются 2-го класса точности, прямоугольного или двутаврового профиля, длиной от 500 до 3000 мм. Для грубых измерений допускается использование линеек 3-го класса точности.

Отвесы используют для проверки вертикальности плоскостей или линий. Отвес состоит из шнура и веска. Масса веска 200, 400 г и более. При измерении весок приводят в спокойное состояние, опуская его нижнюю часть в сосуд с маслом.

Выполнение разметочных работ. Отдельно стоящее и кинематически изолированное (не связанное средствами передачи движения) оборудование, располагаемое в помещениях, необходимо правильно ориентировать относительно строительных ограждений и высотных отметок. Разметку положения такого оборудования начинают с нанесения его монтажной оси на строительную конструкцию — пол, стену, колонну. Положение монтажной оси находят, отмеряя стальной рулеткой или метром указанные на чертеже расстояния от поверхностей или осей строительных элементов здания. Затем, выполняя отмеры от нанесенной монтажной оси, определяют положение осей фундаментных болтов и контур опоры или фундамента.

Высоту установки оборудования определяют путем отмеров от высотных знаков, нанесенных на строительные конструкции здания, или от реперов (репером называют специальное устройство — металлический стержень или столбик, устанавливаемый на строительной площадке, с нанесенной на нем начальной высотной отметкой). Для перенесения высотных отметок используют гидростатические или слесарные уровни, установленные на монтажных линейках. На большие расстояния высотные отметки переносят с помощью нивелиров.

Положение машин и аппаратов, кинематически связанных непрерывным технологическим процессом (производственные поточные   линии,   конвейеры),   механизмов,   соединяемых   средствами передачи движения (ременными, цепными, муфтами сцепления), подъемно-транспортного оборудования (монорельсовых дорог, кранов-балок), а также групп однородного оборудования различного назначения (пищеварочные котлы, металлообрабатывающие станки) размечают с помощью материализованных монтажных осей.

Материализованные  оси   представляют   стальную   проволоку диаметром 0,4  или 0,5 мм.   В натянутом состоянии  проволока

Рис.  13. Схемы размещения оборудования и проверки монтажных осей:

а — монтажное   положение   компрессора   и   электродвигателя;   б — проверка   перпендикулярности монтажных осей с помощью    крестовины   и отвесов;   в — то   же   путем замеров

является идеально прямой линией и отвечает техническим требованиям, предъявляемым к точности разметки положения оборудования (размеры поверхностей строительных элементов зданий этим требованиям не удовлетворяют).

Проволоку провешивают между закрепленными в стенах стальными скобами или специальным приспособлением с роликом, перемещающимся вдоль своей оси. Один конец проволоки крепят к приспособлению, к другому подвешивают груз, необходимый для натяжения материализованной оси. Масса груза принимается равным 2/3 разрывного усилия проволоки (для проволоки диаметром 0,4 мм — 12,4 кг, диаметром 0,5 мм — 19,3 кг).

В зависимости от кинематической связи машин или особенностей расположения других видов оборудования для разметки используют одну или несколько материализованных монтажных осей. Так, для разметки положения компрессора и электродвигателя, устанавливаемых на отдельных опорах и соединяемых клиноременной передачей, провешивают три оси (рис. 13): две — параллельные (оси компрессора и электродвигателя) и одну — перпендикулярную им (ось шкива и маховика). Для разметки положения двух механизмов, соединенных муфтами сцепления, достаточно одной оси.

Параллельность материализованных осей проверяют, измеряя расстояние между ними в наиболее удаленных друг от друга местах. Для проверки перпендикулярности пользуются деревянным угольником или крестовиной с нанесенными на них взаимно перпендикулярными линиями. На эти линии четырьмя отвесами переносятся   проекции  осей.

Перпендикулярность можно проверить также с помощью отрезка шнура (рис. 13, б). Оси перпендикулярны, если при перенесении шнура из положения А в положение Б отрезки АО и БО будут равны.

Монтажные оси провешивают обычно три раза: для разметки опор, гнезд фундаментных болтов и выверки монтируемого оборудования. Чтобы не тратить время на повторную проверку положения осей, на скобы в местах их соприкосновения с проволокой наносят напильником риски.

Положение монтажных осей на поверхностях опор и фундаментов обозначают с помощью стальных пластин, заложенных в бетон. На пластиках керном выбивают равносторонний треугольник с биссектрисой, направление которой совпадает с направлением оси. Для обозначения высотных отметок используют вертикальные стальные стержни, например заклепки, заделанные в бетон. Высотное положение выступающей части стержня отмечается на поверхности опоры окраской.

Провешенная стальная проволока и монтажные линейки, уложенные на опорах, прогибаются под действием собственного веса. Это обстоятельство необходимо учитывать при точной выверке по ним положения частей машин. Величину прогиба определяют по таблицам или путем расчета.

Горизонтальность главного вала (если он имеется) проверяют, устанавливая уровень на его чисто обработанные сопрягаемые поверхности.

Установка машин и аппаратов

Машины и аппараты на фундаментах и различных опорных конструкциях выверяют на горизонтальность по монтажным осям и высотным отметкам.

Кинематически связанные механизмы проверяют дополнительно на правильность взаимного положения. Для выверки на горизонтальность используют пакеты стальных подкладок, клинья, установочные болты или домкраты (рис.  14).

После выверки под подошву рам или опорных лап оборудования подливают бетон слоем от 30 до 60 мм. (большая толщина подливки принимается для широких рам). Соответственно фундаменты и бетонные опоры изготовляют ниже проектной отметки на толщину слоя подливки, при этом высота подкладок, клиньев и т. п. должна равняться толщине подливки.

Установка машин. Пакеты подкладок набирают из стальных пластин толщиной от 20 до 0,1 мм, что позволяет изменять толщину пакетов с необходимой точностью.

Клиновые подкладки изготовляют из стали или чугуна с уклоном 1 : 10 или 1 : 20. Установочные болты должны опираться на стальные пластины толщиной примерно 15—20 мм.

Рис. 14. Средства, используемые для проверки оборудования на горизонтальность:

а — подкладки: / — пакеты подкладок; 2 — фундаментный болт; 3 — рама; б — клинья; в — установочные болты:  1 — подкладка;  2 — рама;  3 — установочный  болт

Перед установкой машины на место на поверхность фундамента кладут металлические катки или балки такой высоты, чтобы выступающие концы залитых в массив фундаментных болтов не препятствовали перемещению рамы. После установки катки или балки убирают, одновременно вводя фундаментные болты в отверстия рамы.

Проверку горизонтальности производят в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль оси главного вала и перпендикулярно ей) и при затянутых и ослабленных гайках фундаментных болтов. Затяжка и ослабление гаек не должны изменять показаний слесарного, уровня II группы более чем на 0,5—1 деление (0,05— 0,1 мм на 1 м).

У многих мелких и средних машин — электродвигателей, центробежных насосов, технологических машин пищевых цехов — в собранном виде горизонтальные обработанные поверхности отсутствуют. Выверку таких машин выполняют рамным уровнем по обработанным вертикальным поверхностям корпусов, торцов шкивов, полумуфт и других деталей.

Негоризонтальность установки устраняют изменением количества подкладок, подколачиванием клиньев или поворачиванием установочных болтов. Выверку считают удовлетворительной, если достигнута необходимая горизонтальность всех продольных и поперечных участков рамы, а все подкладки одинаково нагружены. Недостаточно нагруженные подкладки и клинья обнаруживают по показаниям уровня и по звуку при простукивании их молотком (глухой дребезжащий звук).

Машинные агрегаты — насосные вентиляционные, компрессорные — часто устанавливают на чугунные плиты или стальные сварные рамы. Выверка этих плит и рам принципиально не отличается от выверки машин. Однако сопрягаемые поверхности стальных рам и подошв машин должны быть обработаны на станках или путем опиливания и шабрения до полного их соприкосновения (между поверхностями не должна проходить пластина щупа толщиной 0,05 мм).

Тяжелые машины повышенной динамичности, например прессы, дизели, устанавливают на стальные балочные каркасы или рамы, заделанные в бетонный массив фундамента и укрепленные дополнительно фундаментными или анкерными болтами. Плотность соприкосновения опорных плоскостей подошв этих машин с балочными каркасами проверяется также щупом. После проверки на горизонтальность наборы временных подкладок заменяют постоянными, изготовленными из цельного куска металла.

Правильность положения машин относительно монтажных осей проверяют с помощью отвесов, нити которых укрепляют к провешенным материализованным осям (см. рис.  13, б).

Выверка машин, соединяемых средствами передачи движения, на правильность взаимного положения. Машины, соединяемые ременными или цепными передачами, проверяют на правильность взаимного положения по шкивам или звездочкам.

Для правильной работы передач и соответственно соединяемых ими механизмов необходимо, чтобы осевые линии элементов передач (ремень и шкивы, цепи и звездочки) находились в одной прямой плоскости.

Выверку производят с помощью стальной линейки (при малом расстоянии между осями валов) или струны.

Ребро линейки или струну приближают к торцовым поверхностям шкивов (звездочек) и изменяют положение машин таким образом, чтобы зазор в точках 1, 2, 3 и 4 (рис. 15) был бы одинаковым или отсутствовал. Если ширина шкивов, соединенных ременной передачей, разная, то на узкий шкив кладут закладки, толщина которых равна половине разности размеров шкивов.

Проверка дает положительные результаты лишь в том случае, если действительное торцовое и радиальное биения шкивов и звездочек находятся в установленных пределах. Проверка биений производится индикатором, закрепленным на стойке (рис. 15, а).

Машины, соединяемые муфтами сцепления, должны быть установлены так, чтобы оси их валов находились на одной прямой горизонтальной линии. Операции по выверке соосности валов принято называть их центровкой.

Машины средней и малой массы, соединенные муфтами сцепления, агрегатируют на стальных или чугунных рамах в заготовительных участках монтажного цеха. Установка на фундаментах и выверка таких агрегатов выполняются в полном соответствии с общими правилами установки и выверки машин.

При монтаже неагрегатированных машин одна из них (обычно большей массы) выверяется на фундаменте на горизонтальность по монтажной оси и высотной отметке, после чего неподвижно закрепляется фундаментными болтами, а под другую (обычно электродвигатель)   в   массив   фундамента   закладывают   стальную   или

Рис. 15. Схемы проверки соосности валов машин:

а — проверка радиального биения шкива или полумуфты индикатором; б — проверка параллельности осей валов машин, соединяемых ременной передачей по струне- в — проверка параллельного смещения и перекоса осей валов по полумуфтам с помощью линейки и щупа; г — схема записи измерения параллельного смещения и перекоса осей валов; д — приспособление для измерения параллельного смещения и перекоса осей валов при разном диаметре полумуфт; е — то же при отсутствии полумуфт

чугунную раму или плиту с установленными на ней салазками. Отверстия в раме для крепежных болтов салазок делают удлиненными в направлении, перпендикулярном монтажной оси. Это дает возможность при центровке валов перемещать механизм, установленный на салазках, в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Независимо от способа монтажа машин центровку их валов производят по полумуфтам сцепления, а в случае их отсутствия — непосредственно по валам.

Перед центровкой необходимо проверить стоечным индикатором радиальное биение валов механизмов, а также торцовое и радиальное биение полумуфт. Для машин средней точности изготовления радиальное биение выступающего конца вала допускается 0,01— 0,02 мм, а торцовое и радиальное биение втулочных и пальцевых полумуфт — 0,03—0,04 мм на 100 мм радиуса.

Возможны два вида несоосности валов: параллельное смещение и перекос их осей.

Параллельное смещение осей определяют по зазору S (рис. 15, в), который измеряют пластинчатым щупом. При одинаковом наружном диаметре полумуфт для удобства измерения используют стальную линейку или угольник, при разном диаметре — различные приспособления (рис. 15, д и е).

Первое измерение выполняют при произвольном положении валов, последующие — после их поворота на 90, 180 и 270°. Запись ведут по схеме, приведенной на рис. 15, г. При правильно выполненных измерениях зазоры в вертикальной плоскости  S1 = S2,   а  в  горизонтальной  плоскости — Sa — St.

Перекос осей рассчитывают по среднему значению зазоров «а» между торцами полумуфт (рис. 15, в) или по соответствующим им зазорам, полученным при использовании соответствующих приспособлений.

Измерения выполняют при четырех положениях валов в точках а2 о2, а3, а4 (всего 16 измерений). Для первого измерения положение валов принимают произвольно, для последующих — оба вала поворачивают одновременно на угол 90, 180 и 270° в направлении вращения их в рабочих условиях.

Все измерения выполняют только при затянутых болтах, укрепляющих механизмы; при этом учитывают, что на величину зазоров может оказывать влияние осевой разбег валов машин, предусматриваемый для всех видов подшипников. Набор пластин щупа должен входить в измеряемый зазор с небольшим усилием (около 2Н).

Проверку соосности валов при отсутствии полумуфт производят с помощью линейки, а также различных приспособлений (рис. 15, е) при этом порядок выполнения измерений не меняется.

Точность измерений значительно повышается, а техника их выполнения упрощается, если вместо пластинчатого щупа пользоваться индикатором.

При выполнении работ по центровке валов зазоры S и а можно определять «на просвет». Правильное расположение источника света позволяет визуально обнаружить щель шириной 0,02— 0,03 мм между линейкой и валом (или полумуфтой).

Проверку параллельности и перпендикулярности валов машин, соединяемых зубчатыми и другими видами передач, производят с помощью струн, линеек, рейсмусов, угольников, индикаторов. Схема проверки параллельности двух или нескольких валов, расположенных на значительном расстоянии, с помощью струны и закрепленных на валах угольников изображена на рис. 16, а.

Для проверки перпендикулярности валов на одном из них устанавливают рейсмус, а в горизонтальной плоскости оси этого вала провешивают струну параллельно оси другого вала. Поворачивая вал с рейсмусом на 180°, измеряют зазор между иглой рейсмуса и струной. Равенство зазоров указывает на перпендикулярность осей валов.

Подливка машин бетоном. После выверки машин на горизонтальность по высотным отметкам и монтажным осям, а также после выверки соосности машин и их частей зазор между поверхностью опоры (фундамента) и подошвой машины заполняют бетоном. Эту операцию называют подливкой рамы.

Перед подливкой на верхнюю поверхность опоры наносят насечки, тщательно очищают ее от грязи, масла и краски и промывают водой. Затем по периметру опоры устанавливают опалубку, препятствующую вытеканию бетонной массы. Трубопроводы и арматуру, расположенные у поверхности фундамента, обвертывают рубероидом, подложив под него деревянные рейки, чтобы после подливки бетона иметь зазоры, необходимые для удобства обслуживания оборудования или нанесения тепловой изоляции.

Рис. 16. Схемы проверки параллельности (а) и перпендикулярности (б) осей валов:

1 — струна; 2 — валы; 3 — угольники; 4 — рейсмус; 5 — ролик

Подливку производят бетоном марки не ниже 150, а для мелких машин — не ниже 100. При толщине подливки менее 40 мм применяют бетон на мелком гравии. Сначала поверхность опоры смачивают жидким раствором чистого цемента, затем укладывают бетонную массу, которую тщательно трамбуют, проталкивая в зазор стальные стержни (шуровки). Одновременно с подливкой заполняют бетоном гнезда фундаментных болтов, если последние не были забетонированы ранее.

Не подливают бетоном заглубляемые в массив фундамента картеры компрессоров и двигателей, чтобы избежать давления на них бетона при его тепловом расширении. Части машин, не подлежащие подливке, отделяют валиками из свернутого в трубку рубероида.

После затвердевания бетона установочные болты ослабляют, а фундаментные болты полностью закрепляют, затем вновь проверяют горизонтальность установки машины. Результаты этой проверки заносят в формуляр или ремонтный журнал для сопоставления с результатами последующих проверок. Затем производят обкатку машины в соответствии с техническими условиями.

Установка аппаратов. Аппараты не подвержены действию динамических сил, однако их, как правило, крепят к основанию фундаментными болтами. Крепление должно обеспечивать надежную устойчивость аппаратов при воздействии эксплуатационных механических нагрузок, а также нагрузок от подключаемых к ним трубопроводов.

Аппараты, как и машины, устанавливают на пакеты стальных подкладок, уложенные на опоры, и выверяют на горизонтальность по монтажным осям и высотным отметкам, после чего под подошвы опорных лап подливают бетон. Допускается крепление аппаратов путем заделки нижней части каркаса в массив опоры на глубину 70—100 мм. При таком креплении опоры изготовляют соответственно ниже проектной отметки и после выверки аппарата наращивают.

Большинство аппаратов различного технологического назначения устанавливают с уклоном 0,003—0,005 по продольной оси. Уклон необходим для лучшего удаления содержащейся в них жидкости (воды, масла) или отделения и выпуска газов.

Монтаж баков с плоским дном, например баков холодного и горячего водоснабжения, характеризуется некоторыми особенностями. При разработке конструкции таких баков исходят из того, что все днище бака должно равномерно передавать нагрузку на основание. Основанием для таких баков служат бетонные подушки, плиты, балочные каркасы, рамы, поверхность которых необходимо тщательно проверять с помощью уровня, установленного на монтажную линейку.

Теплоизолированные баки устанавливают на деревянные антисептированные брусья, уложенные с расстоянием между осями 0,4—0,6 м. Пространство между брусьями заполняют тепловой изоляцией. Поверхности всех уложенных на основание брусьев должны находиться в одной плоскости. После установки бака слабо нагруженные брусья поднимают, подкладывая под них подкладки или подколачивая клинья (нельзя класть подкладки на брусья).

Перед установкой баков проверяют плотность швов, смачивая их керосином, затем снаружи бак покрывают антикоррозионной мастикой, а изнутри — водостойкой краской.

Установка мелких машин и аппаратов на конструктивных элементах зданий. При установке мелкого оборудования, например некоторых видов технологического оборудования столовых, операции по изготовлению бетонных опор (подушек) и подливке рам бетоном можно совмещать. Соответственно снижаются трудоемкость и сроки монтажа.

Схема монтажа машин и аппаратов, устанавливаемых на полах, расположенных на грунте, или перекрытиях, с совмещением некоторых операций включает:

разметку на строительной конструкции положения монтажной оси, осей фундаментных болтов и контура опоры;

нанесение отметки высотного положения подошвы оборудования;

пробивку гнезд для фундаментных болтов (если болты закладываются в подстилающий слой пола);

срубание покрытия пола на площади, ограниченной контуром опоры, сплошную насечку подстилающего слоя и промывку насеченной поверхности водой;

установку оборудования на пакеты стальных подкладок, выверку его по монтажной оси, на горизонтальность и по высотной отметке. Для достижения необходимой высотной отметки под пакеты стальных подкладок допускается подкладывать обрезки стального проката, кирпичи;

установку фундаментных болтов в отверстия рамы и расклинивание их при необходимости в гнездах;

установку опалубки по контуру опоры;

укладку бетона в опалубку до уровня подошвы рамы, уплотнение бетона;

закрепление гаек фундаментных болтов после затвердевания бетона.

При установке оборудования на бетонные подушки высотой менее 150—200 мм фундаментные болты необходимо закладывать в бетонный подстилающий слой на глубину, равную 12—15 диаметрам болта. В этом случае покрытие пола из бетона и керамической плитки срубать не обязательно (удаляются только покрытия, не схватывающиеся с бетонным раствором).

Технологический процесс установки мелкого оборудования на стенах и колоннах дополнительно включает работы по установке и выверке металлических опорных конструкций.