Таблица 3      План операций на устранение группы дефектов

| № операции | № перехода | Наименование операций и содержание переходов | Оборудование | Приспособления | Инструмент |  | Разряд работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Режущий | Измерительный |  |
| 1 2 3 | 1 1 1 | Слесарная операция Нанесение эпоксидной композиции Шлифовальная операция Шлифование поверхности прилегания к блоку Токарная операция Растачивать отверстия до 30,0 мм | Установка для нанесения полимерных композиций Плоскошлифовальный станок 3Г71 Алмазно-расточной станок 278 | пресс форма Приводок и вращающий центр 3-х кулачков. в центре | эпоксидный состав Шлифовальный станок 24АСОПС27КУ Эльборовый резец | Линейка Микрометр МК 25-52 Нутромер индикаторный НИ-50 | 3 5 4 |