# Анализ исходных данных

Заданием предусмотрено проектирование моста на автомобильной дороге II технической категории  через внутренний водный путь VI класса отверстием 120м.

Задание регламентирует выполнение следующих нормативных и расчетных показателей:

- по таблице 1 обязательного приложения 1 [1] габарит моста 11,5м;

- по таблице 2 [2] подмостовые габариты:

- по ширине не менее 40 и 60м;

- по высоте 9,5м.

Наименьшая отметка низа конструкции (НК) будет: отм.РСГ+9,5=516,8+9,5=526,3м (по условию безопасного пропуска судов).

Размывающая скорость составляет 0,8 м/с, но с учетом большого колебания уровня воды (ГВВ-ГМВ=518-512=6 м) может увеличиваться в два раза (т.е. до 1,6 м/с). Ширина реки при ГМВ составляет 83м, max глубина 12м; при ГВВ - 120м, max глубина 18м, при РСГ 111,32м, max глубина 16,8м.

Минимальный размер подмостового габарита по ширине для безопасного пропуска ледохода должен составлять:

lmin=7,3×bоп×n×Rn×bльдиныυ2×ρльда×ВГВЛ=7,3×1,8×2×45×2×11,1321,62×0,7×111,32=66м

Геологические данные мостового перехода:

- Пойменные части сложены супесью и песком, также имеется гравийно-песчаная смесь, далее расположены аргелиты.

- Русловая часть сложена гравийно-песчаной смесью, на глубине 5-6м начинаются аргелиты.

# Варианты мостов и их описание.

## Вариант 1

Комбинированный по материалу мост общей длиной L=148,44м. Схема моста 18+104+18м. Отверстие моста при ГВВ 120,39м.

Русло перекрыто  двумя главными металлическими фермами длиной по 104м каждая с полигональными поясами и треугольной решеткой, с шагом расстановки С=13,4м. Фермы имеют 8 панелей по 13м каждая. Высота ферм 14,1м. Проезжая часть состоит из ж/б плит, толщиною 15см, уложенных на металлическую балочную клетку, состоящую из поперечных балок (17шт) с шагом расстановки с=6,5 м и продольных вспомогательных балок (6шт) с шагом расстановки с=2,45м. Тротуары, шириной 1м, вынесены на консоли за пределы фермы. Полная ширина фермы в поперечном сечении 16м.

Поймы перекрыты ж/б ПС, состоящими из типовых преднапряженных ребристых балок заводского изготовления. Длина их составляет - 18м,  высота – 1,2м. шаг расстановки балок 2,45м. Балки объединены продольными швами омоноличивания, шириною 0,65см. В поперечном сечении укладывается 6 балок. Общая ширина пролетного строения 14,3м.

Русловые опоры массивные — верхняя часть состоит из 3-х оболочек диаметром по 1,2м и высотой 6,4м, объединенных ригелем, нижняя часть массивная закругленная с размерами 15,2×1,8×0,9м – 1-я опора и 15,2×1,8×7,02м – 2-я опора. Фундамент сплошной с размерами 15,8×2,4×3,0м. Подошвы фундаментов находятся на отметке 513,5м. – 1-я и 507,4м. – 2-я. Общая высота опоры составляет 8,62м. и 14,73м.

Пойменные опоры выполнены из ж/б оболочек диаметром 1,2м и длиною 10,1м и 9,88м., заполненных песком.  Количество  в опоре  - 3 штуки, сверху объединены шкафной полкой.

Высота насыпи на подходах к мосту составляет:

- Для левой поймы — 5,53м

- Для правой поймы — 4,67м.

## Вариант 2

Комбинированный по материалу мост общей длиной L=148,44м. Схема моста 18+104+18м. Отверстие моста при ГВВ 120,39м.

Русло перекрыто  двумя главными металлическими фермами длиной по 104м каждая с параллельными поясами и треугольной решеткой, с шагом расстановки С=13,4м. Фермы имеют 5 панелей по 20,8м каждая. Высота ферм 13м. Проезжая часть состоит из ж/б плит, толщиною 15см, уложенных на металлическую балочную клетку, состоящую из поперечных балок (11шт) с шагом расстановки с=10,4 м и продольных вспомогательных балок (6шт) с шагом расстановки с=2,45м. Тротуары, шириной 1м, вынесены на консоли за пределы фермы. Полная ширина фермы в поперечном сечении 16м.

Поймы перекрыты ж/б ПС, состоящими из типовых преднапряженных ребристых балок заводского изготовления. Длина их составляет - 18м,  высота – 1,2м. шаг расстановки балок 2,45м. Балки объединены продольными швами омоноличивания, шириною 0,65см. В поперечном сечении укладывается 6 балок. Общая ширина пролетного строения 14,3м.

Русловые опоры массивные — верхняя часть состоит из 3-х оболочек диаметром по 1,2м и высотой 6,4м, объединенных ригелем, нижняя часть массивная закругленная с размерами 15,2×1,8×0,9м – 1-я опора и 15,2×1,8×7,02м – 2-я опора. Фундамент сплошной с размерами 15,8×2,4×3,0м. Подошвы фундаментов находятся на отметке 513,5м. – 1-я и 507,4м. – 2-я. Общая высота опоры составляет 8,62м. и 14,73м.

Пойменные опоры выполнены из ж/б оболочек диаметром 1,2м и длиною 10,1м и 9,88м., заполненных песком.  Количество  в опоре  - 3 штуки, сверху объединены шкафной полкой.

Высота насыпи на подходах к мосту составляет:

- Для левой поймы — 5,53м

- Для правой поймы — 4,67м.

## Вариант 3

Комбинированный по материалу мост общей длиной L=155,61м. Схема моста 12+124+12м. Отверстие моста при ГВВ 125,4м.

Русло перекрыто  двумя главными металлическими сегментными фермами с жестким нижним поясом  длиной по 124м каждая, с шагом расстановки С=13,4м. Фермы имеют 4 панели по 17,7м и 2 панели по 26,6м каждая. Высота ферм 18,24м. Проезжая часть состоит из ж/б плит, толщиною 15см, уложенных на металлическую балочную клетку, состоящую из поперечных балок (11шт) с шагом расстановки с=4,43м. Тротуары, шириной 1м, вынесены на консоли за пределы фермы. Полная ширина фермы в поперечном сечении 16м.

Поймы перекрыты ж/б ПС, состоящими из типовых преднапряженных ребристых балок заводского изготовления. Длина их составляет - 12м,  высота – 0,9м. шаг расстановки балок 2,45м. Балки объединены продольными швами омоноличивания, шириною 0,65см. В поперечном сечении укладывается 6 балок. Общая ширина пролетного строения 14,3м.

Русловые опоры массивные — верхняя часть состоит из 3-х оболочек диаметром по 1,2м и высотой 6,71м, объединенных ригелем, нижняя часть массивная закругленная с размерами 15,2×1,8×1,5м – 1-я опора и 15,2×1,8×1,5м – 2-я опора. Фундамент сплошной с размерами 15,8×2,4×3,0м. Подошвы фундаментов находятся на отметке 514,09м. – 1-я и 516,52м. – 2-я. Общая высота опоры составляет 11,21м. и 8,78м.

Пойменные опоры выполнены из ж/б оболочек диаметром 1,2м и длиною 12,25м и 9,08м., заполненных песком.  Количество  в опоре  - 3 штуки, сверху объединены шкафной полкой.

Высота насыпи на подходах к мосту составляет:

- Для левой поймы — 6м

- Для правой поймы — 3,85м.

Подсчет объемов и стоимости работ

Вариант №1

Мост по схеме 18+104+18 м

| № п/п | Наименование и характеристика элементов моста |  | Объем материалов |  |  |  | Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |  | Единицы, руб | Общая, тыс. руб |  |
| Левая пойма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подходная насыпь | Подходная насыпь, м3 |  |  |  | 820,5 | 1,2 | 0,985 |  |
|  |  | Укрепление бетонными плитами, м2 |  |  |  | 114,8 | 6 | 0,688 |  |
| 2 | Опора №1 (ряд 3шт. D=1,2м, L=30,3 м) | Открылки (2 шт, из ц/б), м3 |  |  |  | 4,79 | 40 | 0,287 |  |
|  |  | Устройство шкафной полки из ж/б, м3 |  |  |  | 28,89 | 80 | 2,311 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  |  | 14,98 | 150 | 2,248 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  |  | 19,27 | 12 | 0,231 |  |
| 3 | ПС ребристая балка ( L=18м, h=1,2м, b=14,3м) | бетон М400, м3 (q=0,353) |  |  |  | 91 | 280 | 25,441 |  |
|  |  | Сталь, т (q=129,5) |  |  |  | 33,33 | 280 | 9,333 |  |
|  |  | В т.ч. высокопрочная, т (q=66,9) |  |  |  | 17,22 | 750 | 12,915 |  |
| Русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опора №2 (Массивная русловая опора) | Объем фундамента, м3 |  |  |  | 113,76 | 45 | 5,12 |  |
|  |  | Массивная закругленная часть, м3 |  |  |  | 24,62 | 50 | 1,231 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, (ряд 3шт. D=1,2м, L=20,1 м), м3 |  |  |  | 9,94 | 150 | 1,491 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком м3 |  |  |  | 12,78 | 12 | 0,153 |  |
|  |  | Устройство шпунтового ограждения, т |  |  |  | 375,28 | 110 | 41,281 |  |
|  |  | Устройство котлована, м3 |  |  |  | 115,66 | 2,5 | 0,289 |  |
|  |  | Ростверк ж/б, м3 |  |  |  | 19,2 | 80 | 1,536 |  |
| 5 | Опора №3 (массивная русловая опора) | Объем фундамента, м3 |  |  |  | 113,76 | 45 | 3,3696 |  |
|  |  | Массивная закругленная часть, м3 |  |  |  | 192,1 | 50 | 9,605 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  |  | 9,94 | 150 | 1,491 |  |
|  |  | Ростверк ж/б, м3 |  |  |  | 19,2 | 80 | 1,536 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  |  | 12,78 | 12 | 0,153 |  |
|  |  | Устройство шпунтового ограждения, т |  |  |  | 406,7 | 110 | 44,737 |  |
|  |  | Устройство котлована, м3 |  |  |  | 156,44 | 2,5 | 0,391 |  |
| 6 | ПС разрезная ферма с полиг-ми поясами (L=104м, h=14,1м, b=16м) | Сталь, т (q=257) |  |  |  | 427,65 | 450 | 192,443 |  |
|  |  | Бетон плиты М300, м3(q=0,156) |  |  |  | 259,58 | 140 | 36,341 |  |
| Правая пойма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подходная насыпь | Подходная насыпь, м3 |  |  |  | 820,5 | 1,2 |  | 0,985 |
|  |  | Укрепление бетонными плитами, м2 |  |  |  | 120,5 | 6 |  | 0,72 |
| 6 | Опора №4 (ряд 3шт. D=1,2м, L=35,1 м) | Открылки (2 шт, из ц/б), м3 |  |  |  | 4,79 | 40 |  | 0,287 |
|  |  | Устройство шкафной полки из ж/б, м3 |  |  |  | 28,89 | 80 |  | 2,311 |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  |  | 14,98 | 150 |  | 2,248 |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  |  | 19,27 | 12 |  | 0,231 |
|  | ПС ребристая балка ( L=21м, h=1,2м, b=12,8м) | бетон М400, м3 (q=0,353) |  |  |  | 91 | 280 |  | 25,441 |
|  |  | Сталь, т (q=127,2) |  |  |  | 33,33 | 280 |  | 9,333 |
|  |  | В т.ч. высокопрочная, т (q=65,5) |  |  |  | 17,22 | 750 |  | 12,915 |
|  |  | Итого бетона , м3 |  |  | 1275,84 |  |  |  |  |
|  |  | Итого стали, т |  |  | 494,31 |  | Итого, тыс. руб |  | 459,93 |
|  |  | В т.ч. высокопрочн., т |  |  | 34,44 |  | Итого на 1м2 |  | 0,189 |

Вариант №2

Мост по схеме 18+104+18м

| № п/п | Наименование и характеристика элементов моста |  | Объем материалов |  |  | Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  | Единицы, руб | Общая, тыс. руб |  |
| Левая пойма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подходная насыпь | Подходная насыпь, м3 |  |  | 820,5 | 1,2 | 0,985 |  |
|  |  | Укрепление бетонными плитами, м2 |  |  | 114,8 | 6 | 0,688 |  |
| 2 | Опора №1 (оболочки ряд 3шт. D=1,2м, L=34,2 м) | Открылки (2 шт, из ц/б), м3 |  |  | 4,79 | 40 | 0,287 |  |
|  |  | Устройство шкафной полки из ж/б, м3 |  |  | 28,89 | 80 | 2,311 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  | 14,98 | 150 | 2,248 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  | 19,27 | 12 | 0,231 |  |
| 3 | ПС ребристая балка (L=18м, h=1,2м, b=14,3м) | бетон М300, м3(q=0,353) |  |  | 91 | 280 | 25,441 |  |
|  |  | Сталь, т (q=129,5) |  |  | 33,33 | 280 | 9,333 |  |
|  |  | В т.ч. высокопрочная, т (q=0,0669) |  |  | 17,22 | 750 | 12,915 |  |
| Русло |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опора №2 (Массивная русловая опора) | Объем фундамента, м3 |  |  | 113,76 | 45 | 5,12 |  |
|  |  | Массивная закругленная часть, м3 |  |  | 24,62 | 50 | 1,231 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, (ряд 3шт. D=1,2м, L=20,1 м), м3 |  |  | 9,94 | 150 | 1,491 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком м3 |  |  | 12,78 | 12 | 0,153 |  |
|  |  | Устройство шпунтового ограждения, т |  |  | 375,28 | 110 | 41,281 |  |
|  |  | Устройство котлована, м3 |  |  | 115,66 | 2,5 | 0,289 |  |
|  |  | Ростверк ж/б, м3 |  |  | 19,2 | 80 | 1,536 |  |
| 5 | Опора №3 (массивная русловая опора) | Объем фундамента, м3 |  |  | 113,76 | 45 | 3,3696 |  |
|  |  | Массивная закругленная часть, м3 |  |  | 192,1 | 50 | 9,605 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  | 9,94 | 150 | 1,491 |  |
|  |  | Ростверк ж/б, м3 |  |  | 19,2 | 80 | 1,536 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  | 12,78 | 12 | 0,153 |  |
|  |  | Устройство шпунтового ограждения, т |  |  | 406,7 | 110 | 44,737 |  |
|  |  | Устройство котлована, м3 |  |  | 156,44 | 2,5 | 0,391 |  |
| 6 | ПС разрезная ферма с парал-ми поясами (L=104м, h=13м, b=16м) | Сталь, т (q=311,3) |  |  | 518,0 | 450 | 233,10 |  |
|  |  | Бетон плиты М300, м3(q=0,144) |  |  | 239,62 | 140 | 33,546 |  |
| Правая пойма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подходная насыпь | Подходная насыпь, м3 |  |  | 1136 | 1,2 |  | 1,363 |
|  |  | Укрепление бетонными плитами, м2 |  |  | 120,5 | 6 |  | 0,72 |
| 8 | Опора №4 (оболочки ряд 3шт. D=1,2м, L=34,2 м) | Открылки (2 шт, из ц/б), м3 |  |  | 4,79 | 40 |  | 0,287 |
|  |  | Устройство шкафной полки из ж/б, м3 |  |  | 28,89 | 80 |  | 2,311 |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  | 14,98 | 150 |  | 2,248 |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  | 19,27 | 12 |  | 0,231 |
| 9 | ПС ребристая балка ( L=18м, h=1,2м, b=14,3м) | бетон М400, м3 |  |  | 91 | 280 |  | 25,441 |
|  |  | Сталь, т (q=129,5) |  |  | 33,33 | 280 |  | 9,333 |
|  |  | В т.ч. высокопрочная, т (q=0,0669) |  |  | 17,22 | 750 |  | 12,915 |
|  |  | Итого бетона , м3 |  |  | 1255,8 |  |  |  |
|  |  | Итого стали, т |  |  | 584,66 | Итого, тыс. руб |  | 458,1716 |
|  |  | В т.ч. высокопрочн., т |  |  | 34,44 | Итого на 1 м2 |  | 0,200 |

Вариант №3

Мост по схеме 12+124+12м

| № п/п | Наименование и характеристика элементов моста |  | Объем материалов |  |  | Стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  | Единицы, руб |  | Общая, тыс. руб |  |
| Левая пойма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подходная насыпь | Подходная насыпь, м3 |  |  | 1248,5 | 1,2 |  | 1,498 |  |
|  |  | Укрепление бетонными плитами, м2 |  |  | 184,47 | 6 |  | 1,106 |  |
| 2 | Опора №1 (оболочки ряд 3шт. D=1,2м, L=36,72 м) | Открылки (2 шт, из ц/б), м3 |  |  | 4,07 | 40 |  | 0,163 |  |
|  |  | Устройство шкафной полки из ж/б, м3 |  |  | 28,31 | 80 |  | 2,2648 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  | 18,16 | 150 |  | 2,724 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  | 23,34 | 12 |  | 0,28 |  |
| 3 | ПС ребристая балка (L=12м, h=0,9м, b=14,3м) | бетон М400, м3(q=0,315) |  |  | 54,054 | 280 |  | 15,135 |  |
|  |  | Сталь, т (q=137,5) |  |  | 23,595 | 280 |  | 6,606 |  |
|  |  | В т.ч. высокопрочная, т (q=0,0656) |  |  | 11,257 | 750 |  | 8,442 |  |
| Русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опора №2 (Массивная русловая опора) | Объем фундамента, м3 |  |  | 94,8 | 45 |  | 4,266 |  |
|  |  | Массивная закругленная часть, м3 |  |  | 39,04 | 50 |  | 1,952 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, (ряд 3шт. D=1,2м, L=20,1 м), м3 |  |  | 9,94 | 150 |  | 1,491 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком м3 |  |  | 12,78 | 12 |  | 0,153 |  |
|  |  | Устройство шпунтового ограждения, т |  |  | 375,28 | 110 |  | 41,281 |  |
|  |  | Устройство котлована, м3 |  |  | 124,37 | 2,5 |  | 0,311 |  |
|  |  | Ростверк ж/б, м3 |  |  | 19,2 | 80 |  | 1,536 |  |
| 5 | Опора №3 (массивная русловая опора) | Объем фундамента, м3 |  |  | 113,76 | 45 |  | 3,3696 |  |
|  |  | Массивная закругленная часть, м3 |  |  | 192,1 | 50 |  | 9,605 |  |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, (ряд 3шт. D=1,2м, L=12,84 м), м3 |  |  | 6,35 | 150 |  | 0,952 |  |
|  |  | Ростверк ж/б, м3 |  |  | 19,2 | 80 |  | 1,536 |  |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  | 8,16 | 12 |  | 0,098 |  |
|  |  | Устройство шпунтового ограждения, т |  |  | 375,28 | 110 |  | 41,281 |  |
|  |  | Устройство котлована, м3 |  |  | 124,37 | 2,5 |  | 0,311 |  |
| 6 | ПС разрезная ферма с парал-ми поясами (L=124м, h=18,24м, b=16м) | Сталь, т (q=320) |  |  | 634,88 | 450 |  | 285,696 |  |
|  |  | Бетон плиты М250, м3(q=0,204) |  |  | 404,736 | 140 |  | 56,663 |  |
| Правая пойма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подходная насыпь | Подходная насыпь, м3 |  |  | 451,9 |  | 1,2 |  | 0,542 |
|  |  | Укрепление бетонными плитами, м2 |  |  | 100,8 |  | 6 |  | 0,605 |
| 8 | Опора №4 (оболочки ряд 3шт. D=1,2м, L=27,21 м) | Открылки (2 шт, из ц/б), м3 |  |  | 4,07 |  | 40 |  | 0,163 |
|  |  | Устройство шкафной полки из ж/б, м3 |  |  | 28,31 |  | 80 |  | 2,2648 |
|  |  | Изготовление ж/б оболочек, м3 |  |  | 13,45 |  | 150 |  | 2,0175 |
|  |  | Заполнение оболочек песком, м3 |  |  | 17,3 |  | 12 |  | 0,2076 |
| 9 | ПС ребристая балка ( L=12м, h=0,9м, b=14,3м) | бетон М400, м3 |  |  | 54 |  | 280 |  | 15,1520 |
|  |  | Сталь, т (q=137,5) |  |  | 23,59 |  | 280 |  | 6,605 |
|  |  | В т.ч. высокопрочная, т (q=0,0656) |  |  | 11,25 |  | 750 |  | 8,442 |
|  |  | Итого бетона , м3 |  |  | 1388,82 |  |  |  |  |
|  |  | Итого стали, т |  |  | 682,065 |  | Итого, тыс. руб |  | 524,7193 |
|  |  | В т.ч. высокопрочн., т |  |  | 22,5 |  | Итого на 1 м2 |  | 0,225 |

| № п.п. | Краткая характеристика | Технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость |  | Расход основных материалов |  |  |  |  | Условия изготовления и строит-ва | Трудозатраты и срок строит-ва ч-дн/м2 |
|  |  | Общая, тыс.руб. | 1 м2, руб. | бетон, м3 |  | сталь, кг |  | Земл-е работы, м3 |  |  |
|  |  |  |  | общ. | на 1м2 | общ. на 1м2 | высокопр. общ на 1м2 |  |  |  |
| I | Lобщ=148,44 м 18+104+18м. ПС ребристая балка (L=18м, h=1,2м, b=14,3м) ПС разрез- ная полигональная ферма ( L=1044 м, h=13м, b=16 м) (Материал – сталь и ж/б. | 459,93 | 189 | 1275,84 | 0,5855 | 494310 226,95 | 34440 15,8 |  | Предварите-льная сборка и установка кранами |  |
| II | Lобщ=148,44м 14+104+18м. ПС ребристая балка (L=18м, h=1,2м, b=14,3м) ПС разрез- ная ферма с парал-ми пояса ми (L=104м, h=13м, b=16 м) (Материал – сталь и ж/б. | 458,1716 | 200 | 1255,8 | 0,57637 | 584660 268,44 | 34440 15,8 |  | Предварите-льная сборка и установка кранами |  |
| ###### III | Lобщ=155,61 м 12+134+13м. ПС ребристая балка (L=12м, h=0,9м, b=14,3м) ПС разрез- ная сегментная ферма ( L=124 м, h=18,24м, b=16 м) (Материал – сталь и ж/б. | 524,7193 | 225 | 1388,82 | 0,597 | 682065 293 | 22500 9,67 |  | Предварите-льная сборка и установка кранами |  |

Выбор варианта моста

По итогам технико-экономических показателей принимаем к проектированию Вариант № 2, как наиболее дешевый и экономичный.

Загрузка Линий Влияния

Площадь линий влияния расчетных стержней

| усилие | обозначение усилий | Размерность площади л.в. | по участкам |  | Сумма положительных участков | Сумма отрицательных участков | Суммарная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1=41,6+4,62 | L2=52+5,78 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | N1- | 1×м | - | - | - | -124,8 | -124,800 |
| + | N2+ | 1×м | - | - | 130 | - | 130,000 |
| + | N3+ | 1×м | - | - | 10,4 | - | 10,400 |
| + | N4+ | 1×м | 11,83 | - | 11,83 | - | -6,690 |
| - | N4- | 1×м | - | -18,52 | - | -18,52 |  |
| - | N5- | 1×м | - | - | - | -59,96 | -59,960 |

Усилия в стержнях от постоянной нагрузки

| Усилие | Суммарная площадь | Усилие от собств.веса П.С g1 |  |  | Усилие от второй ч. Пост. нагр g2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативные | расчетные |  | нормативные | расчетные |  |
|  |  |  | Gf>1 | Gf=0,9 |  | Gf>1 | Gf=0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N1- | -124,80 | -6849,024 | -7533,926 | -6164,12 | -2881,632 | -3847,21 | -2593,46 |
| N2+ | 130,000 | 7134,400 | 7847,840 | 6420,960 | 3001,700 | 4007,510 | 2701,530 |
| N3+ | 10,400 | 570,752 | 627,827 | 513,677 | 240,136 | 320,601 | 216,122 |
| N4- | -6,690 | -367,147 | -403,862 | -330,432 | -154,472 | -206,233 | -139,025 |
| N5- | -59,960 | -3290,605 | -3619,665 | -2961,54 | -1384,476 | -1848,38 | -1246,02 |

Усилия в стержнях от нагрузки НК

| Усилие | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Σ Y | 1+µ | Усилия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормат. | расчетн |
| N1- | -2,19 | -2,26 | -2,33 | -2,4 | -1,94 | -1,89 | -1,85 | -1,8 | -16,66 | 1,106 | -2716,355 | -2716,35 |
| N2+ | 2,04 | 2,1 | 2,15 | 2,21 | 2,21 | 2,15 | 2,1 | 2,04 | 17 | 1,106 | 2771,7908 | 2771,791 |
| N3+ | 0,827 | 0,942 | 0,942 | 0,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,538 | 1,106 | 576,85859 | 576,8586 |
| N4+ | 0,219 | 0,305 | 0,32 | 0,335 | 0,482 | 0,497 | 0,512 | 0,379 | 3,049 | 1,157 | 520,0525 | 520,0525 |
| N4- | -0,508 | -0,641 | -0,626 | -0,611 | -0,463 | -0,449 | -0,434 | -0,419 | -4,151 | 1,179 | -721,4778 | -721,477 |
| N5- | -1,02 | -1,153 | -1,138 | -1,123 | -0,976 | -0,961 | -0,946 | -0,931 | -8,248 | 1,106 | -1344,808 | -1344,80 |

КПУ=0,780                             Р=18 К=252 кН

Усилия в стержнях от нагрузки АК

| Усилие | λ | (1+μ) | A уч загруж | P тротуаров | Ymax/min | Усилия в расчетных стержнях |  |  |  |  |  | Суммарная Ак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от тележки АК |  | от полосовой нагрузки АК |  | от пешеходов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нормат. | Gf=1,2 | нормат. | Gf=1,2 | нормат. | Gf=1,2 | нормат. | Gf=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N1- | 104 | 1,1060071 | -124,800 | 1,8816 | -2,4 | -523,9819 | -628,7783 | -2266,7234 | -2720,068 | -137,6498 | -165,18 | -2928,36 | -3514,03 |
| N2+ | 104 | 1,1060071 | 130,000 | 1,8816 | 2,5 | 545,8145 | 654,97739 | 2361,1702 | 2833,4043 | 143,3852 | 172,0623 | 3050,37 | 3660,444 |
| N3+ | 104 | 1,1060071 | 10,400 | 1,8816 | 1 | 218,3258 | 261,99095 | 188,89362 | 226,67234 | 11,47082 | 13,76498 | 418,6902 | 502,4283 |
| N4+ | 46,22 | 1,1791687 | 11,830 | 3,014088 | 0,512 | 119,1772 | 143,01259 | 229,07976 | 274,89571 | 22,28397 | 26,74076 | 370,5409 | 444,6491 |
| N4- | 57,78 | 1,1574307 | -18,520 | 2,787512 | -0,641 | -146,4536 | -175,7444 | -352,0157 | -422,4188 | -31,66858 | -38,0023 | -530,138 | -636,166 |
| N5- | 104 | 1,1060071 | -59,960 | 1,8816 | -1,153 | -251,7296 | -302,0756 | -1089,0444 | -1306,853 | -66,13368 | -79,3604 | -1406,91 | -1688,29 |

КПУ (АК тележки)=1,41     КПУ (АК полос)=1,173    КПУ (трот)=0,530

Сводная таблица усилий

| Усилие | от постоянной нагрузки (собств вес ПС) |  |  |  | Max динамич. нагр. НК |  | Суммарная нагр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 |  | g2 |  | нормативная | расчетн | нормативная | расчетн |
|  | норм | Расч. Gf>1 | норм | Расч. Gf>1 |  |  |  |  |
| N1- | -6849,024 | -7533,926 | -2881,632 | -3847,210 | -2928,355 | -3514,026 | -12659,011 | -14895,162 |
| N2+ | 7134,400 | 7847,840 | 3001,700 | 4007,510 | 3050,37 | 3660,444 | 13186,470 | 15515,794 |
| N3+ | 570,752 | 627,827 | 240,136 | 320,601 | 576,8586 | 576,85859 | 1387,747 | 1525,287 |
| N4+ | -367,147 | -403,862 | -154,472 | -206,233 | 520,053 | 520,0525 | -1,567 | -90,042 |
| N4- | -367,147 | -403,862 | -154,472 | -206,233 | -721,478 | -721,4778 | -1243,097 | -1331,572 |
| N5- | -3290,605 | -3619,665 | -1384,476 | -1848,387 | -1406,908 | -1688,289 | -6081,989 | -7156,341 |

## Сбор постоянных нагрузок

Вариант №2.  Комбинированный по материалу мост общей длиной L=148,44м. Полная ширина фермы в поперечном сечении 16м.

| Наименование нагрузки и ее подсчёт | Нормативное значение кН/м | Коэфф. Надежности гаммаf | Расч-ные знач-я |
| --- | --- | --- | --- |
| Асфальтобетон тротуаров толщиной 2см | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 2×1×0,02×1,25×2×10 |  |  |  |
| Асфальтобетон проезжей части толщиной 5см | 11,5 | 1,5 | 17,25 |
| 1×10×0,05×2,3×10 |  |  |  |
| Защитный слой толщиной 4см | 15,36 | 1,3 | 19,968 |
| 1×16×0,04×2,4×10 |  |  |  |
| Гидроизоляция толщиной 1см | 2,4 | 1,3 | 3,12 |
| 1×16×0,01×1,5×10 |  |  |  |
| Выравнивающий слой толщиной 3см | 11,52 | 1,3 | 14,976 |
| 1×16×0,03×2,4×10 |  |  |  |
| Стальные перила | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 2×1 |  |  |  |
| Полужесткий барьер | 2,4 | 1,1 | 2,64 |
| 2×1,2 |  |  |  |
| Итого вторая часть постоянной нагрузки g2 | 46,18 |  | 61,654 |
| Плита проезжей части толщиной 15см 1×16×0,15×2,5×10 | 60 | 1,1 | 66 |
| Собственный вес фермы, т | 49,76 | 1,1 | 54,736 |
| q*b*k=0,311×16×1×10 |  |  |  |
| Итого первая часть постоянной нагрузки g1 | 109,76 |  | 120,736 |

Нормативную временную нагрузку для пешеходных мостов и тротуаров следует принимать в виде:

1) вертикальной равномерно распределенной нагрузки:

а) на тротуары мостов (при учете совместно с другими действующими нагрузками) — по формуле

,

где  - длина загружения (сумма длин при загружении двух участков и более), м;

Динамические коэффициенты 1+ к нагрузкам от подвижного состава железных, автомобильных и городских дорог следует принимать равными:

а) элементов автодорожных и городских мостов всех систем, кроме главных ферм (балок) и пилонов висячих и вантовых мостов

1+m=1+1537,5+λ

Кpu=0,5×[ s1×(у1+у2)+s2×(у3+у4)]

Кpu=0,5×[1× (0,888+0,746)+0,6×(0,664+0,522)] =1,173 ( АК полосовой)

Кpu=0,5×[1× (0,888+0,746)+1× (0,664+0,522)] = 1,41 ( АК тележки)

Кpu=0,5×[1× (1,06)] = 0,530 (тротуаров)

Кpu=0,5×[1×(0,881+0,679)] = 0,780 (НК)

Подбор сечений элементов фермы

Материал элементов фермы — сталь 15ХСНД по ГОСТ 6713-75 с толщиною проката 8-32мм и расчетными сопротивлениями Rу=295 Мпа и Ru=400 Мпа.

1 Расчет элементов верхнего пояса (усилие N 1):

1.1 По условию прочности:

Расчет ведем по условию прочности центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов:

σ=NAn≤Ry×m

где m=1 — коэффициент условия работы, принимаемый по табл. 60 СНиП 2.05.03-84

Ry — расчетное сопротивление стали, определенное по пределу текучести, МПа

Аn — площадь сечения нетто, см2

Требуемая рабочая площадь элемента:Aнетто=14895,162295=504,92 см2

Потери в сечении принимаем 25% (с учетом перфорационных отверстий и соединения элементов):

Aбрутто=Aнетто0,75=504,920,75=673,22 см2              Aalignlфактбрут =60×3,2+20×2,8×2+59×3,2×2=681,6 см2         Aalignlфактнетто=Аalignlфактбрутто×0,75=681,6×0,75=511,2 см2

Напряжение верхнего пояса:

σ=14895,162511,2=291,4 МПа          291,4 МПа < 295 МПа — условие прочности выполнено

1.2 По условию устойчивости:

Расчет ведем по условию устойчивости

σ=NA×ϕ≤Ry×m

где m=1 — коэффициент условия работы, принимаемый по табл. 60 СНиП 2.05.03-84

Ry — расчетное сопротивление стали, определенное по пределу текучести, МПа

А — площадь сечения брутто фактич, см2

φ — коэффициент продольного изгиба

Положение центра тяжести верхнего пояса:

yС=Ai×yciAi=(20×2,8)×2×1,4+(59×3,2)×2×32,3+(60×3,2)×63,4(20×2,8)×2+(59×3,2)×2+(60×3,2)=15170,2443,3=35,98 см

Моменты инерции верхнего пояса:

IX=20×2,8312+34,582×(20×2,8)×2+3,2×59312+3,482×(59×3,2)×2+60×3,2312+27,422×(60×3,2)

IX=392628,75 см3

IУ=203×2,812+202×(20×2,8)×2+3,23×5912+28,42×(59×3,2)×2+603×3,212=411012,61 см3

Радиусы инерции верхнего пояса:

iХ=IXAalignlфактбрут=392628,75681,6=24 см	iУ=IУAalignlфактбрут=411012,61681,6=24,56 см

Расчетная длина элемента

lХ=l×μ=10,4×0,5=5,2м   µ=0,5 т.к элемент находится в жесткой заделке

Гибкость верхнего пояса:

λ=lXimin=52024=21,7  =>     φ=0,953

Напряжение верхнего пояса

σ=14895,162681,6×0,945=231,3 МПа         231,3 МПа < 295 МПа условие устойчивости выполнено.

2 Расчет элементов раскоса (усилие N 5 - ):

2.1 По условию прочности:

Расчет ведем по условию прочности центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов:

σ=NAn≤R.y×m

Требуемая рабочая площадь элемента:  Aнетто=7156,341295=242,6 см2

Потери в сечении принимаем 30% (с учетом большой гибкости элемента)

Aбрутто=Aнетто0,7=242,60,7=346,6 см2       Aalignlфактбрут=60×2,2×2+55,6×1,6=352,96 см2

Aalignlфактнетто=Аalignlфактбрутто×0,7=352,96×0,7=247,1 см2

Напряжение раскоса:

σ=7156,341247,1=289,6 МПа          289,6 МПа < 295 МПа — условие прочности выполнено.

2.2 По условию устойчивости:

Расчет ведем по условию устойчивости:

σ=NA×ϕ≤Ry×m

Моменты инерции раскоса:

IX=60×2,2312+28,92×(60×2,2)×2+55,63×1,612=243519,2 см3

IУ=603×2,212×2+55,6×1,6312=79218,98см3

Радиусы инерции раскоса:

iХ=IXAalignlфактбрут=243519,2352,96=26,27 см	           iУ=IУAalignlфактбрут=79218,98260,16=17,45 см

Расчетная длина элемента

lХ=l×μ=16,65×0,5=8,325 м   µ=0,5 т.к элемент находится в жесткой заделке

Гибкость раскоса:

λ=lXimin=832,517,45=47,7  =>     φ=0,847

Напряжение раскоса

σ=7156,341352,96×0,847=239,4 МПа         239,4 МПа < 295 МПа условие устойчивости выполнено.

2 Расчет элементов раскоса (усилие N 4 ):

2.1 По условию прочности:

Расчет ведем по условию прочности центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов:

σ=NAn≤R.y×m

Требуемая рабочая площадь элемента:  Aнетто=1331,572295=45,1 см2

Потери в сечении принимаем 30%

Aбрутто=Aнетто0,7=45,10,7=64,4 см2       Aalignlфактбрут=30×1×2+58×0,8=106,4 см2

Aalignlфактнетто=Аalignlфактбрутто×0,7=106,4×0,7=74,48 см2

Напряжение раскоса:

σ=1331,57274,48=179 МПа          179 МПа < 295 МПа — условие прочности выполнено.

2.2 По условию устойчивости:

Расчет ведем по условию устойчивости:

σ=NA×ϕ≤Ry×m

Моменты инерции раскоса:

IX=30×1312+14,52×(20×1)×2+583×0,812=21422,5 см3

IУ=303×112×2+58×0,8312=4502,47см3

Радиусы инерции раскоса:

iХ=IXAalignlфактбрут=21422,5106,4=14,2 см	           iУ=IУAalignlфактбрут=4502,47106,4=8,51 см

Расчетная длина элемента

lХ=l×μ=16,65×0,5=8,325 м   µ=0,5 т.к элемент находится в жесткой заделке

Гибкость раскоса:

λ=lXimin=832,56,51=97,8  =>     φ=0,509

Напряжение раскоса

σ=1331,572106,4∗0,509=246 МПа        246 МПа < 295 МПа условие устойчивости выполнено.

2.3 Расчет  на выносливость :

Условие выносливости:          σmax,ef≤γW×Ry×m

где σmax,ef—абсолютное наибольшее нормальное напряжение

γW — коэффициент

m=1 — коэффициент условия работы, принимаемый по табл. 60 СНиП 2.05.03-84

Ry — расчетное сопротивление стали, определенное по пределу текучести, МПа

Коэффициент γW следует определять по формуле:

γW=1ζ×ϑ×α×β±δ−α×β∓δ×ρ≤1

где ζ — коэффициент, равный 0,7 для автодорожных и городских мостов

ϑ — коэффициент, зависящий от длины загружения  λ линии влияния при определении σmax  α и δ — коэффициенты, учитывающие марку стали и нестационарность режима

Нагруженности, принимается по табл. 78 СНиП 2.05.03-84

β — эффективный коэффициент концентрации напряжений, принимаемый по табл. 1 обязательного приложения 17 СНиП 2.05.03-84 ,

ρ — коэффициент асимметрии цикла переменных напряжений.

Коэффициент ρ следует определять по формуле:

ρ=σminσmax=−0,021−16,69=0,00126,

где σmin=NAn=−1,56774,48=0,021 МПа             σmax=NAn=−1243,09774,48=16,69 МПа

Коэффициент ϑ следует принимать равным:

при λ≥22м ϑ=1

=> ϑ=1

при λ<22м ϑ=ν−ξ×λ

β=1,8 для расчета стальных конструкций мостов на выносливость для ферм с ручной обработкой шва.

γW=10,7×1×0,72×1,8+0,24−0,72×1,8−0,24×(0,00126)=0,931

σmax,ef=NAn=1243,09774,48=167 МПа     γW×RУ=0,931×295=274,64 МПа

167 МПа < 274,64 МПа условие выносливости выполнено

2 Расчет подвески (усилие N 3+):

2.1 По условию прочности:

Расчет ведем по условию прочности центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов:

σ=NAn≤R.y×m

Требуемая рабочая площадь элемента:  Aнетто=1525,287295=51,7 см2

Потери в сечении принимаем 30%

Aбрутто=Aнетто0,7=51,70,7=73,86 см2       Aalignlфактбрут=20×1,0×2+58×0,8=86,4 см2

Aalignlфактнетто=Аalignlфактбрутто×0,7=86,4×0,7=60,4 см2

Напряжение подвески:

σ=1525,28760,4=252,53 МПа         252,53 МПа < 295 МПа — условие прочности выполнено.

3 Расчет элементов нижнего пояса (усилие N 2 + ):

3.1 По условию прочности:

Расчет ведем по условию прочности центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов:

σ=NAn≤R.y×m

Требуемая рабочая площадь:   Aнетто=15515,79295=525,96 см2

потери в сечении принимаем 5% (с учетом легкости проведения сварных работ)

Aбрутто=Aнетто0,95=525,960,95=553,64 см2       Aalignlфактбрут=65×3,2×2+53,6×2,8=566,1 см2

Aalignlфактнетто=Аalignlфактбрутто×0,95=566,1×0,95=537,8 см2

Напряжение нижнего пояса:

σ=15515,79537,8=288,5 МПа          288,5 МПа < 295 МПа — условие прочности выполнено.