Телевизор «Горизонт 37CTV-664» представляет собой стационарный многостандартный телевизор цветного изображения на полупроводниково-интегральной элементной базе высокой степени интеграции с моноплатной конструкцией шасси и дистанционным управлением на ИК лучах и предназначен для приема радиосигналов и воспроизведения изображения и звукового сопровождения телевизионных передач в MB, ДМВ и кабельных диапазонах частот вещательных стандартов D/K, B/G по системам цветного телевидения ПАЛ (PAL) и СЕКАМ (SECAM), а также для воспроизведения и записи видеопрограмм по видео и радиочастоте. Телевизор выполнен на шасси 11AK-20S. Это шасси активно используют и другие производители — FUNAI, SHIVAKI, ROADSTAR, VESTEL.

Описание работы

Тракт обработки изображения

Тюнер

На шасси 11AK-20S могут устанавливаться два типа тюнеров — с аналоговым и с цифровым управлением. На принципиальной схеме телевизора показан аналоговый тюнер.

Выбор диапазонов и формирование напряжения настройки для тюнера TU201 осуществляется микроконтроллером (МК) IC501. Сигналы переключения диапазонов подаются на тюнер через ключевые транзисторы Q201-Q203. Для питания формирователя напряжения настройки используется напряжение +33 В. Оно формируется из напряжения +112 В с помощью параметрического стабилизатора R822 D810 С822. Симметричный выход сигнала ПЧ — выв. 10 и 11 TU201.

Тракт обработки сигналов промежуточной частоты

С выхода тюнера сигнал ПЧ поступает на фильтры Z101, Z102 и далее — на демодуляторы IC101, IC102. Микросхема IC101 (STV8223/8224) выполняет роль демодулятора, коммутатора и регулятора уровня громкости для видеозвукового сигнала. Микросхема IC102 (STV8225) используется для демодуляции AM звукового сигнала и коммутации внешних аудиосигналов. Микросхема STV8223 обеспечивает обработку сигналов только с отрицательной модуляцией. Вместо нее может устанавливаться микросхема STV8224, которая обеспечивает обработку сигналов как с отрицательной, так и с положительной модуляцией.

Входной фильтр ПЧ Z101 переключается сигналом SYS1-2/3_SW с выв. 13 IC501. С выхода фильтра Z101 сигнал ПЧ поступает на симметричный вход демодулятора IC101 (выв. 19, 20). С выхода демодулятора (выв. 3) композитный видеосигнал поступает на две группы фильтров:

- фильтры Z103-Z106, обеспечивающие выделение из композитного видеосигнала поднесущей частоты звука (ПЧЗ);

- фильтры Z107-Z108, обеспечивающие выделение видеосигнала.

Выбор нужного фильтра для соответствующей системы телевидения осуществляется микроконтроллером с помощью сигналов SYS1-2/3_SW (выв. 13) и L/L'_SW (выв. 12).

После фильтров и эмиттерных повторителей Q102-Q104 внутренний видеосигнал поступает на выв. 10 IC101. Внешний видеосигнал с соединителей SCART или RCA поступает на выв. 12 IC101. Видеосигналы коммутируются видеопроцессором IC401 с выв. 11. Сигнал SW1 подается на выв. 4 демодулятора IC101. Выбранный видеосигнал с выв. 11 IC101 подается на выв. 20 видеопроцессора IC401.

Видеопроцессор

Видеопроцессор IC401 (STV2112B) обеспечивает: обработку сигналов яркости и цветности, ограничение яркости и контрастности при превышении тока лучей кинескопа, автоматическое поддержание баланса черного, вставку в изображение сигналов экранного меню (OSD), телетекста и внешних сигналов RGB с соединителя SCART. Сигналы экранного меню имеют более высокий приоритет по сравнению с внешними сигналами RGB. Видеопроцессор управляется микроконтроллером по шине I2C.

Канал цветности использует внешнюю линию задержки IC402 (STV2180) на одну строку (64 мкс). Входы микросхемы IC402 — выв. 2 и 14, а выходы — выв. 3 и 4. Для синхронизации работы линии задержки используется стробирующие импульсы SSC, поступающие с выв. 37 IC401 на выв. 6 IC402.

К видеопроцессору IC401 подключаются следующие кварцевые резонаторы:

- Х401 (503 кГц), подключен к выв. 32 и обеспечивает работу генераторов строчной и кадровой разверток;

- Х402-Х405, подключены к выв. 2 (CXTL2), 3 (CXTL1) и обеспечивают работу блока цветности.  Переключение резонаторов,  подключенных параллельно выв. 2 и 3 IC401, осуществляется сигналом FTUN2 с выв. 9 IC401. Обеспечивает выбор нужного резонатора с помощью ключевых транзисторов Q401, Q402 и Q404.

Выбор систем цветности PAL, SECAM, NTSС, осуществляется автоматически видеопроцессором. При необходимости, система цветности может устанавливаться принудительно МК по шине I2C.

Для ограничения тока лучей используется сигнал, снимаемый с выв. 8 строчного трансформатора TR601, который по цепи D403 R411 подается на выв. 31 (BCL) видеопроцессора. При превышении номинального значения тока лучей сначала снижается контрастность изображения, а затем, при дальнейшем росте тока луча, снижается и яркость.

Выходные RGB-сигналы изображения с выв. 27-29 IC401 поступают оконечные видеоусилители, расположенные на плате кинескопа.

Видеоусилители

Оконечные усилители видеосигналов выполнены на транзисторах Q902, Q904, Q906. Транзисторы Q903, Q905, Q907 используются для измерения тока прожекторов в «черном» во время обратного хода кадровой развертки. Информация о токе прожекторов подается на выв. 30 видеопроцессора, который обеспечивает автоматическое поддержание баланса белого в «черном». Транзистор Q901 служит для блокировки работы видеоусилителей при отсутствии напряжения +12 В.

Видеоусилители питаются напряжением +200 В, которое формируется строчной разверткой (обм. 5-7 TR601, D604, С608).

Тракт обработки звука

Демодуляция сигнала ПЧЗ производится микросхемами IC101 и IC102.

Композитный видеосигнал с выв. 3 IC101 поступает на фильтры Z103-Z106, которые обеспечивают выделение из него сигнала. Сигнал ПЧЗ поступает на вход усилителя-ограничителя (выв. 8 IC101). На выв. 16 IC101 подается внешний сигнал с соединителей RCA или SCART, либо сигнал AM с демодулятора IC102. Переключение осуществляется по сигналу SWI видеопроцессора.

Выбранный сигнал регулируется по уровню громкости на выв. 13 IC101 с выв. 10 видеопроцессор. Напряжение регулировки громкости может составлять от 0,5 до 5 В. Потенциал ниже 0,1 В приводит к отключению звука.

С выв. 14 IC101 звуковой сигнал подается на вход УМЗЧ IC301 (TDA2822). Эта микросхема представляет собой двухканальный усилитель с дифференциальными входами. Звуковой сигнал подается на вход «+» (выв. 7) одного усилителя и вход «-» (выв. 5) другого. Выходные сигналы с УМЗЧ разной полярности подаются на соединитель PL301. Такая схема включения позволяет обойтись без разделительного конденсатора в выходном каскаде, звук отключается сигналом MUTE с выв. 47 МК. Положительный потенциал открывает транзистор Q302, в результате шунтируется прохождение звукового сигнала на УМЗЧ.

Сигналы AM звука проходят через фильтр ПАВ Z102 и подаются на демодулятор IC102. Внешний аудиосигнал поступает на выв. 11 этой микросхемы. Выбранный сигнал проходит на выв. 7 IC101 и далее поступает на ее выв. 16.

Звуковые сигналы на внешние соединители поступают по следующей цепи: с выв. 15 IC101 внутренний сигнал подается на выв. 5 IC102, а затем с выв. 9 IC102 через эмиттерныи повторитель Q106 подается на соединители SCART и RCA.

В моделях телевизора, где микросхема IC102 отсутствует, устанавливаются перемычки S101 и S102.

Строчная развертка

Генератор и схемы синхронизации строчной развертки реализованы в видеопроцессоре 1С401. Частота генератора развертки стабилизирована кварцевым резонатором Х401, подключенным к выв. 32 IC401.

Строчные синхроимпульсы H_OUT с выв. 36 IC401 поступает на эмиттерныи повторитель Q604, а затем через усилитель на транзисторе Q601 поступают на выходной каскад на транзисторе Q602. Выходной каскад питается напряжением +112 В, которое подается на выв. 2 строчного трансформатора TR601. Нагрузкой выходного каскада служат первичная обмотка 1—2 TR601 и строчные катушки ОС. Со вторичных обмоток трансформатора снимаются напряжения для питания кинескопа: анодное, ускоряющее, фокусирующее, накала, а также напряжения, необходимые для питания других узлов: +26 В (питание кадровой развертки) и +200 В (питание видеоусилителей на плате кинескопа).

С выв. 8 строчного трансформатора снимается измерительный сигнал тока лучей кинескопа (BCL), который поступает на видеопроцессор (выв. 31 IC401).

С катода диода D602 снимается сигнал обратной связи, который используется для выработки стробирующих импульсов SSC и для синхронизации микроконтроллера.

Кадровая развертка

Схема синхронизации кадровой развертки реализована в видеопроцессоре IC401. В качестве генератора пилообразного напряжения и усилителя мощности выходного каскада используется микросхема IC701 (TDA1771). Синхросигнал кадровой развертки поступает на ее выв. 3.

Амплитуда пилообразного напряжения и, соответственно, размер изображения по вертикали определяются уровнем на выв. 4 IC701. Это напряжение формируется видеопроцессором (сигнал VAMP, выв. 34 IC401) по командам микроконтроллера. Линейность по вертикали осуществляется путем коррекции сигнала обратной связи, который подается на выв. 8 IC701. Сигнал коррекции VLIN вырабатывается микроконтроллером (выв. 49 IC501) и подается в цепь обратной связи через транзистор Q702.

Блок подкачки (выв. 2 и 10 IC701) обеспечивает удвоение питающего напряжения выходного каскада кадровой развертки во время обратного хода луча. Внешние элементы блока подкачки — конденсатор С705 и диод D702. Отклоняющий ток кадровой развертки ОС поступает по следующей цепи: выв. 1 IC701 — конт. 1 соединителя PL701 — кадровые катушки — выв. 2 соединителя PL701 — С709 — R710 — общий. Питание микросхемы IC701 (выв. 9) осуществляется напряжением +26 В, вырабатываемым строчной разверткой.

На микроконтроллер (выв. 41) сигнал кадровой синхронизации поступает с выв. 35 видеопроцессора через буферный каскад на транзисторе Q509.

Микроконтроллер

В телевизоре применен комбинированный микроконтроллер IC501 типа ST92195. Он обеспечивает управление элементами телевизора по шине PC, прием управляющих команд с клавиатуры на передней панели и с ПДУ, а также декодирование сигналов телетекста. Кроме того, с помощью отдельных сигналов МК управляет тюнером, кадровой разверткой, осуществляет выбор систем телевидения и производит регулировку громкости.

Композитный видеосигнал подается на выв. 33 и 34 МК. RGB-сигналы экранного меню (OSD) и телетекста с выв. 15—18 МК поступают в видеопроцессор. Для хранения настроек телевизора используется ЭСППЗУ IC502.

Источник питания

Источник питания выполнен на основе контроллера IC801 (МС44603) и ключевого МОП-транзистора Q801. ИП работает в рабочем и дежурном режшах. В рабочем режиме стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью/цепи обратной связи, сигнал с которой подается на выв. 14 микросхемы IC801 (FEEDJN). Уровень выходных стабилизированных нагряжений ИП (в рабочем режиме) регулируется с помощью переменного резистора VR801. В дежурном режиме ИП, для минимизации потребляемой мощности, уменьшается рабочая частота преобразователя. Для этого служит цепь обратной связи с гальванической развязкой на оптопаре IC802. В качестве регулятора выходных нестабилизированных напряжений ИП используется микросхема IC803 (TL431), представляющая собой прецизионный регулируемый стабилизатор. Она включена в цепь питания фотодиода IC802. Выходной сигнал с оптопары подается на выв. 15 IC801. рабочая частота преобразователя в дежурном режиме устанавливается переменным резистором VR8U2.

Переход в дежурный режим ИП осуществляется по сигналу ST-BY с выв. 42 микроконтроллера. По этому сигналу отключаются стабилизаторы IC804, IC805 и IC806. Микроконтроллер, ЭСППЗУ и фотоприемник при этом питаются от параметрического стабилизатора R825 D814 С837.

При включении телевизора (режим запуска) питание на микросхему IC801 подается через резистор R813.

Структурная схема телевизора «Горизонт 37CTV-664» (Шасси: 11AK-20S)