Українське державне підприємство електрозв’язку “Укртелеком”

Головний навчальний центр

Кафедра технічної експлуатації вторинних мереж

# РЕФЕРАТ

На тему:     Встановлення  з’єднань  в  EWSD

Слухач:       Дараган  Сергій  Борисович

## Керівник:   Ільїн  Юрій  Григорович

м. Київ – 2000р.

EWSD фирмы Сименс – это мощная и гибкая цифровая электронная коммутационная система для сетей связи общего пользования. Она удовлетворяет всем текущим требованиям и оборудована так, чтобы удовлетворять требования будущего.

EWSD – это уникальная система на все случаи применения с точки зрения размеров телефонных станций, их производительности, диапазона предоставляемых услуг и окружающей сеть среды. Она в равной мере может использоваться как небольшая сельская телефонная станция минимальной емкости, так и большая местная или транзитная станция максимальной емкости. Ее модульность и прозрачность ее аппаратного и программного обеспечения позволяют EWSD приспосабливаться к любой окружающей сеть среде. Одним из факторов, способствующих ее гибкости, является использование распределенных процессоров с функциями локального управления. Координационный процессор занимается общими функциями.

На основе EWSD возможна реализация цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО), которая надежно и экономично в соответствии с потребностями пользователя позволяет одновременно осуществлять коммутацию и передачу телефонных вызовов, данных, текстов и изображений.

Система EWSD соответствует международным стандартам и рекомендациям, утвержденным МККТТ и СЕПТ. Примерами включения в EWSD стандартов МККТТ является постоянное использование языка программирования высокого уровня CHILL, применение языка спецификаций и описаний SDL, языка общения человека с машиной MML, использование системы сигнализации по общему каналу № 7 и возможностей ЦСИО (ISDN). Диапазон характеристик постоянно совершенствуется для удовлетворения таких перспективных потребностей, как, например, услуги широкополосных сетей. Новые технологии могут внедряться в EWSD без изменения архитектуры ее системы.

Архитектура аппаратного обеспечения позволяет иметь много гибких комбинаций подсистем и имеет четко определенные интерфейсы. Это создает основу для экономически эффективного использования EWSD во всех областях широкого спектра применения. Функции, определяемые окружающей средой сети, обрабатываются цифровыми абонентскими блоками (DLU) и линейными группами (LTG). Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC) функционирует как транзитный узел сигнального трафика (МТР) системы сигнализации № 7. Функция коммутационного поля (SN) заключается в установлении межсоединений между абонентскими и соединительными линиями в соответствии с требованиями абонентов. Устройства управления подсистемами независимо друг от друга выполняют практически все задачи, возникающие в их зоне (например, LTG занимаются приемом цифр, регистрации учета стоимости телефонных разговоров, наблюдением и др. функциями). Только для системных и координационных функций, таких как, например, выбор маршрута, им требуется помощь координационного процессора (СР).

На рисунке № 1 показано распределение по всей системе наиболее важных устройств управления. Принцип распределенного управления не только снижает до минимума необходимый обмен информацией между различными процессорами, но также способствует высокодинамичному рабочему стандарту EWSD.      Гибкость, присущая распределенному управлению, облегчает также ввод и

Коммутация

Доступы

.

.

.

Общеканальная  сигнализация

Координация

модификацию услуг и их распределение по специальным абонентам.

SN

SGC

#### LTG

LTG

DLU

GP

GP

DLUC

CCNC

CCNP

SYP

MB

##### CCG

SYPC

MBC

CP

EM

OMT

###### Рис. № 1

Для межпроцессорной коммутации коммутационное поле устанавливает соединения 64-кбит/с таким же образом, что и соединения между абонентами. Однако соединения между процессорами остаются в установленном состоянии, по этому они относятся к полупостоянным соединениям. Это дает возможность обойтись без самостоятельной межпроцессорной управляющей сети. Телефонные станции всех типов и емкостей могут быть снабжены несколькими типами подсистем и соответствующем програмным обеспечением. Цифровые абонентские блоки и линейные группы являются главными еденицами наращивания телефонной станции.

Рассмотрим соединение между аналоговыми абонентами.

На рисунке № 2 показана схема установления соединения. Наиболее важные пути изображены цветными линиями.

Установление соединения начинается, когда вызывающий абонент (абонент А) поднимет трубку или нажимает на кнопку.

Модуль SLCA в блоке DLU, к которому подключен абонент А, обнаруживает замыкание шлейфа.

Модуль SLMCP (абон.А), в процессе непрырывного сканирования  SLCA, устанавливает, что имеется запрос на соединение (синяя линия на рис.№2) и пропускает сообщение к DLUC (абон.А).

DLUC (абон.А) направляет сообщение через DIUD (абон.А) и DIU (абон.А) к GP (абон.А).

GP (абон.А) ищет категорию линии и категории услуг вызывающего абонента в списках, назначает временной интервал и сообщает об этом в SLMCP (абон.А).

SLMCP (абон.А) загружает временной интервал в SLCA (абон.А).

GP (абон.А) проключает соединение до GS (абон.А) и инициирует проверку пути передачи от LTG (абон.А) до SLCA (абон.А) и обратно к LTG (абон.А).

TOG в SU (абон.А) передает испытательный тон. Один CR в SU (абон.А) принимает этот испытательный тон (коричневая линия).

После успешного завершения проверки GP (абон.А) дает команду SLMCP (абон.А) на проключение разговорного тракта через SLCA (абон.А) (синяя линия).

GP (абон.А) проключает соединение через GS (абон.А) для процедуры набора номера.

TOG в SU (абон.А) передает сигнал ответа станции к SLCA (абон.А) (зеленая линия). CR готов принять набранные цифры.

SLMCP (абон.А) проключает сигнал ответа станции (TOG в SU (абон.А)) через телефонный аппарат (синяя линия).

Абонент А начинает передавать цифры с помощью тастатурного набора.

CR в SU (абон.А) готово к принятию набранных цифр (зеленая линия).

CR пропускает преобразованную в цифровую форму информацию набора к GR (абон.А) (синяя линия).

После принятия первой цифры GR (абон.А) отключает сигнал ответа станции.

GR (абон.А) добавляет исходную информацию к информации набора номера и передает обе информации координационному процессору.

Координационный процессор проверяет в своем запоминающем устройстве, свободен ли запрашиваемый абонент (абонент Б) и идентифицирует DLU (абон.Б), SLCA (абон.Б) и линию, назначенные этому абоненту. Он устанавливает, какая из двух LTG (абон.Б) подключена к какому DLU (абон.Б) и которая должна быть использована. Если вызываемый абонент свободен, он промаркирует в своем запоминающем устройстве вызываемою линию как занятую.

Координиционный процессор выдает команды для проключения соединительного пути через коммутационное поле между LTG (абон.А) и  LTG (абон.Б) и для внутристанционной проверки (СОС) между LTG (абон.А) и LTG (абон.Б) (синяя линия).

СОС проверяет качество передачи на соединительных путях (коричневая линия).

Если внутристанционная проверка была успешной, GP (абон.А) дает команду GS (абон.А) на проключение соединения через коммутационное поле и передачу отчета о результатах к GP (абон.Б) (синяя линия).

GP (абон.Б) назначает временной интервал для соединения и сообщает об этом в SLMCP (абон.Б).

SLMCP (абон.Б) загружает временной интервал в SLCA (абон.Б).

GP (абон.Б) проключает соединение через GS (абон.Б) и при этом инициирует проверку на тракте передачи от LTG (абон.Б) к SLCA (абон.Б) и обратно к LTG (абон.Б).

Затем ТOG в SU (абон.Б) передает испытательный тон.

CR в SU (абон.Б) принимает этот испытательный тон (коричневая линя).

Если проверка была успешной, GP (абон.Б) передает вызывную команду к DLUC (абон.Б) (синяя линия).

GP (абон.Б) проключает соединение через GS (абон.Б) для контроля посылки вызова к абоненту А.

DLUC (абон.Б) обеспечивает прием абонентом Б посылки вызова.

А бонент А принимает контроль посылки вызова от генератора тональных сигналов в сигнальном комплекте Б (желтая линия).

SLCA (абон.Б) принимает посылку вызова для линии абонента Б.

Сняв трубку или нажав на кнопку абонент Б показывает, что он готов принять вызов.

SLCA (абон.Б) распознает замыкание шлейфа.

SLMCP (абон.Б) при сканировании SLCA (абон.Б) устанавливает, что абонент Б желает принять вызов (синяя линия).

SLMCP (абон.Б) передает сообщение о замыкании шлейфа к DLUC (абон.Б). DLUC (абон.Б) отключает посылку вызова.

DLUC (абон.Б) передает сообщение к GP (абон.Б).

GP (абон.Б) отключает контроль посылки вызова от абонента А и проключает соединительный путь через групповой переключатель.

GP (абон.Б) передает сигнал ответа к групповому процессору А.

Таким образом соединение установленно (красная линия). Групповой процессор А регистрирует данные учета стоимости телефонных разговоров, запоминает их в одном из своих регистров и затем передает их координационному процессору в конце вызова.

Телефонная станция EWSD может коммутировать соединения для различных услуг в ЦСИО (например, для телефонии, телефакса, телекса, передачи данных). Для осуществления этого ей необходима специальная информация, идентифицирующая каждую услугу. Сообщения, обмен которыми идет для установления соединения, всегда содержат дополнительную информацию, идентифицирующую предполагаемую услугу.

Для установления соединения в ЦСИО  LTG и координационный процессор выполняют в главном те же функции, что и для соединения между аналоговыми абонентами. Обмен сообщениями между LTG, а также между LTG и координационным процессором осуществляется по тем же самым путям. Главное различие при установлении соединения между аналоговыми абонентами заключается в линейной перефириии. Основная структура доступа по МККТТ содержит два канала В со скоростью передачи 64 кбит/с каждый и один канал D, со скоростью передачи 16 кбит/с. Цифровой абонентский комплект (рис. № 3) делит битовый поток, поступающий от абонента, на два потока по 64 кбит/с и один поток 16 кбит/с и пропускает их соответствующим образом дальше. В противоположном направлении он объединяет два канала В и канал D в один битовый поток. Цифровой модуль абонентских линий обрабатывает информацию каналов В и D для нескольких цифровых абонентких комплектов. Он выделяет информацию канала D в сигнальную информацию и, например, в данные пакетно-ориентированного режима и пропускает их дальше соответствующем образом. В обратном направлении он их объединяет и передает абоненту.

DLU

#### LTG

##### SLMD

Каналы В

Данные

пакет.

Канал D                        режима

Сигнализация

SLCD

Распредиление

времен.

интервала

DIU

DIUD

RAM

DLUC

Управление

NT

- - -



Рис. № 3

Многие оконечные устройства различных служб могут быть подключены к пассивной шине для основного доступа в помещениях абонентов квартирного и общественного секторов.

Оконечные устройства в ЦСИО и цифрового абонентского блока обмениваются цифровой информацией по двум каналам В и каналу D абонентской линии в полностью дуплексном режиме. Процедура эхокомпенсации отделяет одно от другого два направления передачи.

Два канала В с основной структурой доступа являются эквивалентными. Они независимы друг от друга и могут передавать речь и текст, а также неподвижные изображения и информацию с коммутацией каналов и пакетов в “прозрачном” режиме.

Канал D работает в пакетно-ориентированном режиме для сигнализации к абоненту и от него, а также для данных с низкой скоростью передачи бит (передача информации в режиме коммутации пакетов, включая телеметрические данные). Протокол передачи гарантирует передачу информации канала D и параллельно способствует передаче сигнализации и данных для многих служб между цифровым модулем абонентских линий и оконечными устройствами. Каждый передаваемый блок канала D содержит в своем адресном поле два октета, первый из которых идентифицирует тип информации, а второй, TEI идентифицирует оконечное устройство в квартире или служебном помещении абонента ЦСИО.

Процедура доступа для канала D использует протокол передачи HDLC (управление информационным каналом высокого уровня).

Сигнализация для установления соединения и управления между оконечным устройством и LTG пользуются стандартными сообщениями (протокол канала D между оконечными устройствами и DLU, подгруппа ОКС № 7 между DLU и LTG).

Для установления соединения оконечное устройство и LTG обмениваются сообщениями по каналу D, SLMD, DLUC и DUID. Информация (например, телеметрические данные, показ данных по учету стоимости телефонных разговоров) может также передаваться абоненту или от него во время соединения.

Обычно для соединения используется только один из двух каналов В.

Другой в это время предоставляется для второго соединения любого типа.