Содержание

Введение……………………………………………………………………….3

Исходные данные……………………………………………………………..4

I Расчет выхода готовой продукции…………………………………………5

II. Проектирование цеха по переработке низкокачественной                 древесины и отходов………………………………………………………….8

III Оборудование для переработки древесных отходов……………………10

IV Хранение технологической щепы………………………………………..16

V Заключение…………………………………………………………………17

Список используемой литературы…………………………………………..18

Введение

В процессе лесозаготовок, лесопиления, деревообработки и рубок ухода за лесом неизбежно образуются древесные отходы в виде отдельных частей биомассы дерева, представляющие собой вторичные ресурсы, которые являются резервом для покрытия растущей потребности в лесоматериалах. Необходимость улучшения использования древесного сырья обусловлена не только постоянным ростом потребности в лесоматериалах, но и стремлением повысить эффективность производства и увеличить объём выработки лесопродукции без увеличения объёмов лесозаготовок.

Комплексное использование всей органической массы дерева невозможно без приведения разнообразных отходов к технологическому сырью с однородными размерами и свойствами. Таким сырьем является технологическая щепа. В щепу можно перерабатывать дровяные и тонкомерные деревья, пни и корни, вершины и обломки стволов, сучья и ветви, отходы лесообрабатывающих производств. Частицы щепы образуют однородный сыпучий материал, который облегчает механизацию и автоматизацию использования дополнительного древесного сырья, транспортно-переместительных операций.

Исходные данные

| Годовой грузооборот склада, тыс.м3 | 350 |
| --- | --- |
| Состав насаждения | 5С2Е1Б2Ос |
| Средний объём хлыста, м3 | 0,30 |
| Средняя длина хлыста (диаметр), м сосна ель береза осина | 24(0,3) 25(0,34) 22(0,28) 25(0,3) |
| Количество древесины, отгружаемой со склада без переработки, % | 50 |
| Выход деловой древесины, % сосна ель береза осина | 90 92 75 78 |
| Время смены, ч | 7 |
| Время регламентированных простоев, ч/см | 1,25 |
| Число дней работы в году | 130 |
| Внутрискладской транспорт щепы | Ленточный транспортер |
| Способ хранения щепы | Открытый склад |
| Предприятие-потребитель технологической щепы | Гидролизный завод |
| Расстояние до предприятия-потребителя щепы, км | 100 |

I. Расчет выхода продукции и количества отходов

Устанавливаем объём деловой и низкокачественной древесины.

Таблица 1.1

| Показатели | Величина |
| --- | --- |
| Общий запас древесины, тыс.м3 | 350,0 |
| Запас леса по породам, тыс.м3 сосна в том числе деловой низкокачественной ель в том числе деловой низкокачественной береза в том числе деловой низкокачественной осина в том числе деловой низкокачественной | 175,0 153,0 22,0 170,0 64,4 5,6 35,0 26,25 8,75 70,0 54,6 15,4 |
| Итог ∑ Qд.д ∑ Qн.д | 298,25 51,75 |

Производим операцию раскряжевки хлыстов

Таблица 1.2

| Наименование | Объём,тыс.м3 |
| --- | --- |
| Деловая древесина | 298,25 |
| Дровяная древесина | 51,75 |
| Кусковые отходы | 10,5 |
| Опилки | 3,5 |
| Кол-во древесины отгружаемой со склада без переработки | 192,5 |

Кусковые отходы – 3% от Qг

Опилки – 1% от Qг

Кол-во древесины отгружаемой со склада без переработки – 55% от Qд

Выход сортиментов

Таблица 1.3

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Пиловочник | 119,3 |
| Балансы | 119.3 |
| Рудничная стойка | 59,6 |

Пиловочник - 40% от Qд

Балансы - 40% от Qд

Рудничная стойка – 20% от Qд

Лесопиление

Таблица 1.4

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Пиломатериалы | 71,58 |
| Деловой горбыль | 4,77 |
| Рейки и оторцовки | 19,88 |
| Опилки | 15,51 |
| Кора | 8,3 |

Пиломатериалы – 60% от Qпил

Деловой горбыль – 4% от Qпил

Рейки и оторцовки – 16% от Qпил

Опилки – 13% от Qпил

Кора – 7% от Qпил

Выработка балансов

Таблица 1.5

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Балансы | 107,38 |
| Тарные отрезки | 2,4 |
| Дровяные отрезки | 4,8 |
| Опилки | 1,2 |
| Кора | 3,6 |

Балансы – 90% от Qбал

Тарные отрезки – 2% от Qбал

Дровяные отрезки – 4% от Qбал

Опилки – 1% от Qбал

Кора – 3% от Qбал

Рудстойка

Таблица 1.6

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Рудстойка | 56,67 |
| Дровяные отрезки | 2,38 |
| Опилки | 0,596 |

Рудстойка – 95% от Qруд

Дровяные отрезки – 4% от Qруд

Опилки – 1% от Qруд

Ведомость сырья для производства тары

Таблица 1.7

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Деловой горбыль от лесопиления | 4,77 |
| Частично дрова | 20,0 |
| Итого | 24,77 |

Операция производства тары

Таблица 1.8

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Тарная дощечка | 14,86 |
| Дровяные срезки | 8,67 |
| Опилки | 0,247 |
| Кора | 0,99 |

Операция производства щепы на дисковых рубительных машинах

Таблица 1.9

| Наименование | Объём, тыс.м3 |
| --- | --- |
| Низкокачественная древесина | 31,750 |
| Рейки и оторцовки | 19,08 |
| Дровяные срезки | 8,67 |
| Дровяные отрезки (бал) | 4,77 |
| Дровяные отрезки (руд) | 2,38 |
| Итого | 66666,2 |

Технологическая схема:

- разделочная установка

- гидроколун

- окорочный барабан

- рубительная машина

- сортировочная машина

- транспортировка щепы

- хранение

II. Проектирование цеха по переработке низкокачественной древесины и отходов.

Расчет количества оборудования и штатов рабочих

Потребное количество оборудования определяется в зависимости от объёмов производства, сменной производительности принятого оборудования и схемы технологического оборудования определяется по формуле

nр=QщДрkсП

где nр - количество одновременно работающего оборудования; Qщ – годовой объём производства цеха; Др – число рабочих дней в году; kс – коэффициент сменности (2); Псм - сменная производительность оборудования, м3

Сменная производительность оборудования определяется расчетным путем в соответствии с исходными данными, т.к. выработка оборудования для переработки отходов лесозаготовок зависит от вида сырья и условий работы. Сменная производительность станков и инструментов определяется по формуле:

Псм=ПчТсм−tр

где Пч – часовая производительность оборудования, м3/ч; Тсм -продолжительность рабочей смены, ч; tр – регламентированное время простоев, ч/см.

Разделочная установка АЦ-1

Псм=15⋅7−1,38=84,3,м3

nр=113708250⋅2⋅84,3=3

Гидравлический колун КГ-8А

Псм=20⋅7−1,38=112,4,м3nр=113708250⋅2⋅112,4=3

Окорочный барабан КБ-12

Псм=15⋅7−1,38=84,3,м3nр=113708250⋅2⋅84,3=3

Дисковая рубительная машина МРНГ-20Б-1

Псм=20⋅7−1,38=112,4,м3nр=113708250⋅2⋅112,4=3

Сортировка технологической щепы СЩМ-70

Псм=70⋅7−1,38=393,4,м3nр=113708250⋅2⋅393,4=1

Результаты всех расчетов сводим в таблицу 2.1

Таблица 2.1

| Вид работ | Суточное задание,м3 | Число смен работы в сутки | Сменное задание, м3 | Механизированные работы |  |  |  |  |  |  | Всего рабочих в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование механизма | Кол-во обслуживающих рабочих | Сменная произв-ть мех-ма, м3 | Кол-во механизмов по сменам |  | Кол-во рабочих по сменам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | I | II |  |
| Разделочная установка | 512,18 | 2 | 256,4 | АЦ-1 | 1 | 86,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Гидроколун | 512,18 | 2 | 256,4 | КГ-8А | 1 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Окорочный барабан | 512,18 | 2 | 256,4 | КБ-12 | 1 | 86,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Рубительная машина | 512,18 | 2 | 256,4 | МРНГ-20Б-1 | 1 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Сортировочная машина | 512,18 | 2 | 256,4 | СМЩ-70 | 1 | 402,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Транспортировка щепы | 512,18 | 2 | 256,4 | Б5040 | 1 | 258,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

III Оборудование для переработки древесных отходов

Разделочные установки

Полуавтоматическая установка АЦ-1 предназначена для разделки рудстоечного долготья на короткомерные сортименты. Пильным механизмом этой установки является балансирная пила, подаваемая сверху вниз. Пильный диск диаметром 1 – 1,25 м. приводится во вращение электродвигателем мощностью 10 кВт, установленным на качающейся раме пилы. Прижимной механизм состоит из двух рычагов (один до пилы и второй за пилой), расположенных за пилой. Подающий транспортер одноцепной; приемный роликовый; скорость транспортеров 0,9 м/с. Длины отпиливаемых отрезков отмеряются при помощи двух последовательно расположенных валов с лепестковыми упорами. Отпиленные отрезки рычажными сбрасывателями сталкиваются с приемного транспортера влево. Подъем и опускание пилы, прижимов и сбрасывателей осуществляется при помощи гидроцилиндров. Расчетная производительность установки составляет до 15 м3/ч.

Гидравлический колун

Раскалываемые на лесных складах круглые короткомерные сортименты делят на дрова, используемые в качестве топлива, и технологическое сырье, отобранное для выработки колотых балансов и технологической щепы.

Гидравлический колун КГ-8А:

1 – Крестообразные и звездчатые клинья

2 – Лоток

3 – Толкатель

4 – Поршневая полость гидроцилиндра

5 – Гидроусилитель

Технические характеристики гидравлического колуна КГ-8А

| Количество частей при раскалывании | 2 – 6 |
| --- | --- |
| Наибольшие размеры раскалываемых кряжей: диаметр, см длина, м. | 100 1,25 |
| Скорость подачи, м/с | 0,3 – 0,7 |
| Среднее время цикла, с | 14,4 |
| Мощность двигателя, кВт | 16,5 |
| Габаритные размеры, м | 5,0 х 1,1 х 1,5 |
| Масса, т | 3,5 |
| Количество обслуживающих рабочих | 1 |
| Производительность, м3/ч | 12 – 20 |

Окорочный барабан КБ-12

Окорочные барабаны применяю для окорки круглых и колотый поленьев и толстых сучьев длиной до 1 – 1,5 м.

Окорочный барабан КБ-12 имеет диаметр 3 – 4 м. и длину 7 – 10 м.        Неокоренные поленья подаются в него непрерывно через загрузочный лоток 1. С выходной стороны барабан заканчивается воронкой 2, частично перекрытой шибером 3. При вращении барабана находящиеся в нем поленья продвигаются вдоль него и вываливаются на транспортер 4 благодаря различию в уровнях загрузочного и разгрузочного отверстий. Уровень наполнения барабана, а следовательно, и продолжительность нахождения в нем поленьев, поданных за то же время.

Рубительная машина МРНГ-20Б-1.

Низкокачественную древесину и отходы перерабатывают в щепу на рубительных машинах путем резания ножами. В дисковой рубительной машине МРНГ-20Б-1 ножи расположены на торцевой стороне диска.

1 – Стальной диск диаметром от 1 до 3 м.

2 – Кожух

3 - Прямой нож, закрепленный на диске (от 3 до 16 шт.)

4 – Питательный желоб (патрон)

5 – Упорные ножи

6 – Сквозная прорезь (подножевая щель)

Технические характеристики МРНГ-20Б-1

| Диаметр ножевого диска или барабана, мм | 1270 |
| --- | --- |
| Частота вращения, об/мин | 740 |
| Число ножей, шт | 12 |
| Поперечные размеры загрузочного патрона или шахты, мм. | 220 х 420 |
| Минимальная длина сырья, мм | 500 |
| Расположение загрузочного патрона, шахты | Горизонтальное |
| Выброс щепы | Вниз |
| Мощность электродвигателей, кВт | 75 |
| Масса, т | 5,4 |
| Производительность, м3/ч | 20 |

Сортировочная машина СЩМ-70.

Щепа, получающаяся на рубительных машинах и фрезерно - пильных агрегатах, неоднородна по размерам. Разделение щепы ша три фракции: крупную, кондиционную и мелкую производят на специальных сортировочных установках, пропуская щепу через сито с ячейками 30 х 30 и 10 х 10 мм. Кондиционной щепой считается щепа, прошедшая через первое сито, но оставшаяся на втором.

Технические характеристики СЩМ-70:

| Количество сит | 3 |
| --- | --- |
| Мощность привода, кВт | 3,0 |
| Масса, т | 1,80 |
| Производительность, нас. м3/ч | 70 |

Сортировочная машина СЩМ-70 представляет собой 3 плоских сита, установленных одно под другим: верхнее с крупными, а нижнее с мелкими ячейками. Щепа подается на верхнее сито, на котором остаются крупные щепки. На нижнем сите собирается кондиционная щепа, а мелочь скапливается в поддоне под нижнем ситом. Для лучшего распределения щепы по поверхности просева сита устанавливают с небольшим уклоном и придают им колебательное движение.

IV Хранение технологической щепы.

Необходимость хранения щепы на складе вызывается нерегулярной отгрузкой и неравномерной работой цеха. Поэтому после расчета количества основного оборудования в цехе в соответствии со схемой технологического процесса выбирается способ хранения готовой продукции.

Выбор склада щепы осуществляется в зависимости от объема хранения измельченной древесины и типа склада технологической щепы. По объему хранимой щепы склады разделяются на склады малой, средней и большой вместимости.

Щепу можно хранить в бункерных галереях, открытым способом и в контейнерах.

Открытые склады для кучевого хранения щепы широко используются из-за низких затрат на устройство, экономичного использования производственной площади и практически неограниченной вместимости. Однако при таком способе хранения происходит деструкция щепы, значительное загрязнение и снижение качества продукции в процессе хранения, что позволяет рекомендовывать  данный способ хранения невысокого качества и большого объема на временных  или малых складах.

V Заключение.

В процессе изучения дисциплины «Комплексное использование древесины» мы ознакомились с перспективными технологическими процессами , системами машин  и выполнили курсовой проект на тему: «Цех по переработке низкокачественной древесины»

При выполнении курсового проекта обрел знание предмета и умение

пользоваться специальной литературой ,освоил методику технологических расчетов.

В процессе выполнения курсового проекта разработал технологический процесс переработки низкокачественной древесины в условиях лесного склада предприятия, подобрал оборудование и провел анализ его параметров,

Сделал расчет выхода продукции и количества отходов, определил потребное количество механизмов и рабочих, а также освоился оценивать эффективность производства технологической щепы на данном предприятии.

Список используемой литературы

- Ласточкин П.В. и др. Оборудование для лесоскладских работ и материалы к технологическим расчетам. Л.: ЛТА, 1990

- Деркаченко В.Г. Пояснительная записка курсового и дипломного проектов: Метод.указ. Л.: ЛТА, 1988

- Бойков С.П. Технология лесозаготовительных производств. СПб, 1991

- Залегаллер Б.Г. и др. Технология и оборудование лесных складов. М, 1984