18. Восстановление информации в базах данных

Постоянный рост объемов информации увеличивает риск потери данных. Это происходит из-за постоянно увеличивающейся плотности записи данных на цифровых носителях, некорректной работы пользователей и операционных систем, аппаратных сбоев оборудования, перебоев в питании, вирусных атак, случаев саботажа и обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожары, наводнения и т. п.

Данные и информацию восстанавливают в случаях, когда происходят следующие сбои:

- логические ошибки (ошибки структуры файловой системы);

- ошибки чтения служебной информации (устройство рабо
тает исправно, но не может корректно функционировать,
так как не знает своих параметров);

- выход из строя платы электроники;

- выход из строя коммутатора или головок чтения/записи;

- неисправность или заклинивание электродвигателя;

- физическое разрушение магнитного слоя на поверхности
магнитных пластин.

Восстанавливают данные как с простейших носителей информации (flash-диски и карты памяти, дискеты и т. п.), так и с серверов и RAID-массивов [14] любого уровня (RAID О, RAID 1, RAID 5) и любого объема (от нескольких гигабайт до десятков терабайт).

Восстановление RAID. RAID — Redundant Array of Inexpensive [or Independent] Disks — избыточный массив независимых (недорогих, дешевых) дисков.

По сути своей RAID — это система хранения данных, организованная с помощью нескольких одинаковых дисков, запись данных на которые производится определенными частями; т. е. данные разбиваются на части (блоки) и пишутся на параллельно соединенные диски (рис. 5.10) [14].

Количество и размер блоков, а также метод их записи зависит от способа организации RAID-массива (его уровня). Также RAID-массивы различаются по степени надежности.

Изначально RAID-массивы задумывались, как системы хранения данных с избыточным запасом надежности от потери данных. Однако и эти супернадежные системы не застрахованы от сбоев и ошибок. Наиболее распространенные сбои — это ошибки работы файловой системы, пользователей и системных адми нистраторов, аппаратные сбои контроллеров RAID-массивов и перебои в питании.

Восстановление RAID-массивов. Высокая степень подготовки и богатейший опыт позволяют восстанавливать RAID-массивы, организованные при использовании таких файловых систем, как Novell Netware, Unix, Linux, MacOs и др.

При восстановлении данных с RAID-массивов любого уровня и объема работают исключительно с копиями данных. Для этого производится посекторное копирование каждого из дисков массива.

Данные в RAID 0-массиве разбиваются на блоки, и каждый блок записывается на последующий диск, как показано на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Блоки RAID-массива 0-го уровня

В результате приобретаются заметные преимущества: скорость чтения/записи сильно увеличивается за счет того, что операции чтения/записи производятся посредством нескольких каналов/дисков. За счет передачи данных с помощью многоканальных контроллеров, где на каждый из каналов контроллера приходится отдельный диск, достигается максимальная производительность при передаче данных. Тем более, что вычисление контрольной суммы не используется.

Восстановление RAID 1-массивов. RAID-массив 1-го уровня требует параллельного соединения как минимум двух дисков. Данные в RAID 1 разбиваются на блоки, и каждый блок записывается на зеркально соединенные диски (рис. 5.12). На каждую пару зеркально соединенных дисков одновременно возможна одна операция записи или две операции чтения данных.

При этом используется 100%-ная избыточность данных, т. е. при отказе одного из дисков в зеркале нужно только заменить диск и скопировать данные с зеркала на него, операция rebuild не требуется. В ходе процесса восстановления вычисление контрольной суммы не производится.

Недостатком технологии является то, что типичные функции RAID выполняются программным путем, загружая при этом процессор и систему и снижая пропускную способность при высокой нагрузке. Поэтому рекомендуется использовать аппаратный RAID. Также при использовании программного RAID 1-го уровня может не поддерживаться функция горячей замены дисков (hot swap).

Восстановление с помощью резервной копии. Для полного восстановления БД необходимо выполнить следующую последовательность действий.

- По возможности выполнить резервное копирование теку
щего журнала транзакций; это позволит полностью восстановить
базу данных на момент аварии.

- Восстановить наиболее свежую полную резервную копию
без полного восстановления БД.

- Если  есть дифференциальная  резервная  копия,  следует
восстановить наиболее свежую без полного восстановления БД.

- Восстановить все резервные копии журналов транзакций
по порядку, начиная с последней полной резервной копии (или
дифференциальной копии, если таковые имеются) без восста
новления БД.

- Восстановить резервную копию файла журнала, которая
создана в п. 1, и выполнить полное восстановление БД.

Если нельзя выполнить резервное копирование журнала, то нужно выполнить полное восстановление БД. При этом можно восстановить БД только на состояние, совпадающее с окончанием последней резервной копии журнала транзакций.