1 Представление информации в вычислительных системах

2 Архитектура вычислительной системы: назначение и основные функции логических блоков

Рисунок 1

Устройство Управления (УУ) – формирует и подаёт во все блоки ЭВМ сигналы управления. Опорную последовательность импульсов УУ получает от генератора тактовых импульсов.

Арифметико-Логическое устройство (АЛУ) – предназначено для выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной информацией. Для ускорения выполнения операций в некоторых моделях ЭВМ к арифметическому устройству подключается математический сопроцессор.

Микропроцессорная память (МПП) – предназначена для кратковременного хранения информации, используемой в ближайшем такте работы ЭВМ.

Интерфейсная система – предназначена для сопряжения связи с другими устройствами.

Генератор тактовых импульсов – предназначен для генерации последовательности электрических импульсов, частота которых определяет частоту работы процессора.

Системная шина – основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой. Включает:

- Кодовая шина данных – предназначена для параллельной передачи всех разрядов машинного слова

- Кодовая шина адреса -  предназначена для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки памяти

- Кодовая шина инструкций - предназначена для параллельной передачи всех разрядов управляющих слов (инструкций) во все блоки машины

- Шина питания – предназначена для подключения блоков компьютера к источнику питания

Системная шина обеспечивает 3 направления передачи информации:

- между микропроцессором и основной памятью

- между МП и портами ввода\вывода внешних устройств

- между основной памятью и портами ввода\вывода внешних устройств

Основная память – предназначена для хранения и оперативной передачи информации другим блокам машины.

- ПЗУ: ROM (Read Only Memory)

- ОЗУ: RAM (Random Access Memory) – для оперативной записи, хранения и считывания информации, участвующей в процессе

3 Внутренняя структура процессора: назначение и основные функции  блоков

Рисунок 2

ЦП – совокупность УУ и АЛУ.

ЦП – функциональная часть вычислительной машины, предназначенная для непосредственного осуществления этим процессором процесса преобразования, обработки информации и управления этим преобразованием.

Устройство Управления (УУ) – формирует и подаёт во все блоки ЭВМ сигналы управления. Опорную последовательность импульсов УУ получает от генератора тактовых импульсов.

Арифметико-Логическое устройство (АЛУ) – предназначено для выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной информацией.

Регистр Адреса (РА) – предназначен для хранения адреса ячейки основной памяти вплоть до завершения операций с этой ячейкой.

Указатель Стека (УкС) – это регистр, где хранится адрес вершины стека. \Стек – схема организации доступа к оперативной памяти, который реализует дисциплину FILO (First Input Last Output)\.

Счётчик Команд (СК) – элемент, реализующий принцип программного управления. Здесь находится адрес выполняемой в данный момент команды.

Регистр Команд  (РК) – содержит тело выполняемой команды. Позволяет проанализировать код операции и дешифрировать его. После дешифрации вырабатывает управляющие сигналы.

Регистр Общего Назначения (РОН) – служит для временного хранения операндов и промежуточных результатов вычислений.

Индексные регистры (ИР) – служат для формирования адресов операндов при реализации циклических участков программ.

Регистр Признака Результата (РПР) – служит для хранения признака, характеризующего результат выполнения последней арифметической или логической операции.

Аккумулятор (АКК) – это регистр, на который возлагаются различные функции. Например, в него загружается один из операндов, хранится результат последнего вычисления. Поэтому АКК может быть в равной степени отнесён как к АЛУ, так и к УУ.

Буфер данных – компенсирует разницу в быстродействии ЗУ и устройств потребления и хранения информации (АЛУ и ОП).

Буфер адреса – передаются не операнды, а адреса.

4 Организации и принцип работы памяти

Виды памяти компьютера:

- Микропроцессорная память (МПП)

- Регистровая кэш-память

- Основная память (ОП)

- ПЗУ

- ОЗУ

- Внешняя память (ВЗУ)

Статическая память обладает более высоким быстродействием, чем динамическая. Статическая используется в МПП и буферной кэш-памяти.

В динамической памяти ячейки построены на основе полупроводников с накоплением зарядов (конденсаторы). Т.к. конденсатор со временем разряжается, он требует подпитки во избежание потери информации, поэтому называется динамической. Используется для построения оперативных запоминающих устройств.

Регистровая кэш-память является буфером между основной памятью и МПП. Позволяет увеличить скорость выполнения операций. Является высокоскоростной. Регистры кэш-памяти не доступны для пользователя (отсюда название, от англ. “cache” – недоступное, скрытое). В ней хранятся копии блоков данных тех областей основной памяти, к которой выполнялись последние обращения.

Рисунок 3

При матричной организации адрес ячейки, поступающий в регистр адреса, делится на 2 части – поступающие в регистр X и Y. Из этих регистров коды полуадресов поступают в дешифраторы X и Y, каждый из которых в соответствии с полученным адресом выбирает 1 из 1024 шин. По выбранным шинам подаются сигналы записи\считывания в ячейку памяти, находящуюся на пересечении этих шин. Далее информация поступает в регистр данных, связанный с кодовыми шинами данных. Управляющие сигналы, определяющие какую операцию необходимо выполнить, поступают по кодовой шине инструкций. Куб памяти содержит набор запоминающих элементов собственных ячеек памяти.

5 Периферийные устройства: состав и назначение, взаимосвязь с процессором

6 Режимы работы процессора и их организация

Режимы работы:

- Однопрограммный

- Непосредственного доступа

- Косвенного доступа

- Многопрограммный

- Пакетной обработки

- Режим разделения времени

- Диалоговый

- Реального времени

Однопрограммный (монопольный) – в данный момент времени используется одна программа.

Режим непосредственного доступа – это режим, когда все ресурсы компьютера передаются одному пользователю.

Режим косвенного доступа – представляет собой режим, когда пользователь не имеет непосредственного контакта с компьютером. Пользователь готовит задания и отдаёт их на обработку. Задачи запускаются в порядке очерёдности и, по мере готовности, результаты выдаются пользователю.

Многопрограммный (мультипрограммный, многозадачный) – необходимо разделения ресурсов компьютера.

Режим пакетной обработки – пользователь в этом режиме обращается к компьютеру 2 раза: для ввода данных и получения результата. Переход к решению следующей задачи происходит после окончательного завершения предыдущей.

Режим разделения времени – решается несколько задач, каждой из которых выделяются кванты времени, при этом условием прерывания текущей задачи служит либо истечение выделенного кванта времени, либо обращение к процессору какого-либо более приоритетного внешнего устройства.

Диалоговый режим – характерен для многопользовательских систем. В ходе решения задачи пользователь может корректировать процесс решения.

Режим реального времени – строго регламентировано время ответа системы на выдаваемые запросы.

7 Прерывания: основные виды и их предназначения

Прерывание – это приостановка выполнения в процессоре программы с целью выполнения другой более важной программы или процедуры.

Основой для управления процессом решения совокупности задач являются процедуры:

- Выбора очередной задачи или определения приоритета

- Сохранение информации о статусе задачи при её прерывании

- Устранение конфликтов между задачами

При этом процессор выполняет следующую последовательность действий:

- Анализирует допустимость и приоритет прерываний

- Запоминает в стековой памяти текущее состояние прерванной программы

- Посылает источнику запроса на прерывание запрос о причине прерывания

- Анализирует код запрошенного прерывания

- Считывает из оперативной памяти и записывает в регистры МПП атрибуты векторов прерывания

- Устанавливает в нулевое состояние флаги прерывания и трассировки

- Выполняет программу прерывания

- После обработки программы прерывания возвращает из стековой памяти параметры прерванной программы в регистры МПП и восстанавливает выполнение прерванной программы.

Классификация прерываний:

- Пользовательские

- Прикладные – временно установленные пользователем прерывания при многопрограммном режиме работы МП для указания приоритета выполнения ПП.

- Системные

- Внутренние

- Планируемые – это обычные процедуры, которые вызывает текущая программа для выполнения предусмотренной в ней стандартной подпрограммы.

- Программы BIOS

- Программы DOS

- Не планируемые

- Технические – прерывания от схем контроля, которые возникают при появлении отказов и сбоев в аппаратуре компьютера.

- Логические – прерывания при появлении ошибок в ходе выполнения программ (деление на 0, нарушение защиты памяти)

- Внешние

- Аппаратные – инициализируются при обращении к МП со стороны внешних устройств.

- Справочные

- Псевдопрерывания – служат для запоминания важных приоритетных адресов, которые могут быть использованы в программах, в частности, при условных и безусловных передачах управления.

8 Параллельные и конвейерные вычисления

9 Классификация вычислительных систем и их сравнительная характеристика

Вычислительная система -  это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенную для подготовки и решения задач пользователей. Отличительной особенностью ВС по отношению к ЭВМ является наличие в них нескольких вычислителей, реализующих параллельную обработку.

ВС:

- Многомашинные - Основной недостаток многомашинной ВС - недостаточно эффективно используется оборудование всего многомашинного комплекса. Достаточно в ВС в каждой ЭВМ выйти из строя по одному устройству (даже разных типов), как вся система становится неработоспособной.

- Многопроцессорные - Наличие единой ОС делает возможным автоматическое распределение ресурсов системы на различных этапах её работы. В результате достигается высокая ``живучесть'' ВС, позволяющая в случае отказа отдельных модулей перераспределить нагрузку между работоспособными, обеспечив тем самым выполнение наиболее важных для ВС функций. К недостаткам многопроцессорной ВС относятся трудности, возникающие при реализации общего поля ОП, ВЗУ, а также при разработке специальной ОС.

- Высокопараллельные

- Суперкомпьютеры

МПВС:

- Кластерные

- Потоковые

- Ассоциативные

Высокопараллельная ВС (MPP) содержит >128 процессоров. Характерной чертой архитектуры является наличие единственного УУ (процессора), распределяющего задания между подчинёнными ему процессорами. На центральном процессоре размещается ядро ОС (планировщик заданий), а на подчинённых процессорах – приложения.

Кластерные ВС.

Кластер – это группа взаимосвязанных вычислительных систем, работающих совместно и составляющих единый вычислительный ресурс.

В качестве узла кластера может выступать однопроцессорная ЭВМ или ВС.

Объединение позволяет:

- Значительно повысить производительность

- Обеспчить высокий уровень коэффициента готовности.

Потоковые ВС.

Последовательность выполнения команд определяется не центральным устройством управления (счётчиком команд), а другими способами:

- Команда выполняется, когда становятся доступны её операнды (механизм управления данными, или потоковый механизм)

- Команда выполняется, когда другим командам требуется результат её выполнения (управление по запросу)

10 Основные команды процессора

Команда пересылки MOV.

Это основная команда пересылки данных из памяти в регистр, из регистра в память или из регистра в регистр. Также может занести число, определённое программистом, в регистр или в память. Может записать сегментный регистр в память или в другой регистр. Также может загрузить сегментный регистр из памяти или из другого регистра. Однако не может загрузить сегментный регистр данными с непосредственным операндом. (Необходимо сначала записать в общий регистр, а затем уже – в сегментный).

Команда имеет 2 операнда: источник и результат. После выполнения изменяется только регистр-результат. Команда не меняет флагов состояния.

Команда замены  XCHG.

Меняет местами содержимое 2ух ячеек. В качестве операндов не могут использоваться сегментные регистры. Команда заменяет 3 команды пересылки и не требует промежуточной ячейки.

Команда сложения ADD, ADC.

Осуществляет сложение двух операндов. Результат помещается на место первого из них. Команда ADC к сумме добавляет флаг переноса (0 или 1).

Команда вычитания SUB, SBB.

Аналогичны командам сложения. SBB вычитает ещё и флаг.

Команда сравнения CMP.

Сравнивает 2 числа, вычитая одно из другого. Она не записывает результат, но флаги состояния устанавливает в соответствии с результатом. Эта команда меняет только флаги.

Команда CMP AX, BX сравнивает содержимое регистра AX с BX путём вычитания AX-BX. После выполнения команды:

- Если AX=BX, то флаг нуля Z = 1, флаг переноса C = 0;

- Если AX<BX, то флаг нуля Z = 0, флаг переноса C = 1;

- Если AX>BX, то флаг нуля Z = 0, флаг переноса C = 0;