ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Функциональные возможности программ мониторинга

Программа регистрации и экспресс обработки MR-300.

Программа MR-300 осуществляет следующие функции:

- функции регистратора (в темпе измерений).

- функции экспресс анализа (в темпе измерений).

- автоматизированное формирование отчета (в темпе измерений).

Программа обработки и анализа сигналов «WinПОС -Expert».

Обработка и анализ сигналов осуществляется программой «WinПОС -Expert».

Особенностями программы WinПОС-Expert являются:

- пакетная обработка данных;

- сигналы длиной до 2 миллиардов значений;

- более 50  алгоритмов  обработки  сигналов (спектральный  анализ,  корреляционный анализ,  фильтрация,  расчет  огибающей,  интегрирование,  дифференцирование, функции когерентности, вероятностные характеристики и др.);

- мощный графический интерфейс (2d и 3d);

- подготовка отчетов;

- пакет  расчета   и  анализа  любых  вибрационных  параметров  и  их  характеристик  в выбранных  полосах  частот (виброускорения, виброскорости,  виброперемещения, тренды,  спектры, АФЧХ,  каскадные  спектры, частоты  вращения,  гармоники частот вращения  и др.);

- средства  оформления  графиков  и  подготовки  отчетов (комментарии,  выноски, маркеры, гармонический и модуляционный курсоры, номера линий и т.п.):

-  свободное конфигурирование графиков на странице;

-  любые пространственные трансформации трехмерных графиков, их сечения и проекции;

-  оформление графиков комментариями, выносками, подписями;

-  оформление результатов в виде формуляров и таблиц;

-  выдача на печать;

-  сохранение результатов в файле;

-  вставка в документ MS Word.

з)     поддержка сценариев (VBSkript).

Программа вибродиагностики «Expert-VD» .

В  программе «Expert-VD»  реализованы  алгоритмы,  которые диагностируют следующие дефекты:

-  Диагностирование  резонансных  колебаний (установление  объекта,  который резонирует, определение уровня и частот резонансов, выявление источников динамических возмущений, возбуждающих резонансные колебания).

-  Дисбалансы  роторов (симметричные,  кососимметричные),  место  нахождения относительно опор ротора.

-  Все виды расцентровок  (сдвиг осей, раскрытие торцов полумуфт).

-   Дефекты соединительных муфт, вызывающие радиальные и угловые смещения осей соединяемых муфтой роторов (коленчатость и торцевые перекосы).

-  Ослабление (исчезновение) предварительного натяга на вкладышах подшипников.

-  Автоколебательные процессы в подшипниках скольжения и НЧВ.

-  Изменение жесткостных характеристик деталей и узлов турбоагрегата.

-  Наличие и уровень частотных составляющих: 25,0 Гц, 75,0 Гц, 125,0 Гц 175,0 Гц.