Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радиоэлектроники и защиты информации (РЗИ)

Широкополосный усилитель

Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине “Схемотехника аналоговых устройств”

РТФ КП 468714.001 ПЗ

Студент гр. 180

___________Т. А. Сизиков

___________________дата

Руководитель

Доцент кафедры РЗИ

_____________А.А. Титов

___________________дата

2003

Реферат

Курсовой проект 48 стр., 1 табл., 20 рис., 8 ист.

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, РАБОЧАЯ ТОЧКА, ДРОССЕЛЬНЫЙ КАСКАД, ВХОДНАЯ ЦЕПЬ, НАГРУЗОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ, ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ, ЭМИТТЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ, ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНЗИСТОРА, ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ДЖИАКОЛЕТТО.

Объектом разработки является широкополосный усилитель.

Цель данной работы – приобретение практических навыков в расчете усилителей на примере конкретной задачи.

В процессе работы производился анализ различных схем реализации усилительного устройства, расчет его параметров и элементов. В результате была разработана схема усилителя, отвечающая требованиям технического задания.

Пояснительная записка выполнена в текстовом редакторе  Microsoft World 2000, а  рисунки в графическом редакторе Paint Brush.

Техническое задание

Усилитель должен отвечать следующим требованиям:

1 Рабочая полоса частот: 0,8-30 МГц

2 Допустимые частотные искажения

в области нижних частот не более 1,5 дБ

в области верхних частот не более 3 дБ

3 Коэффициент усиления 30 дБ

4 Амплитуда выходного сигнала Uвых=8В

5 Диапазон рабочих температур: от +25 до +50 градусов Цельсия

6 Сопротивление источника сигнала и нагрузки Rг=Rн=50 Ом

Содержание

1 Введение	5

2 Структурная схема усилителя	6

2.1 Определение числа каскадов	6

3 Распределение искажений АЧХ	6

4 Расчет выходного каскада	7

4.1 Расчет рабочей точки	7

4.1.1 Расчет рабочей точки для резистивного каскада	7

4.1.2 Расчет рабочей точки для дроссельного каскада	11

4.2 Выбор транзистора выходного каскада	13

4.3 Расчет эквивалентных схем транзистора	14

4.3.1 Расчет схемы Джиаколетто	14

4.3.2 Расчет высокочастотной однонаправленной модели	17

4.4 Расчет цепей термостабилизации	18

4.4.1 Эмиттерная термостабилизация	18

4.4.2 Пассивная коллекторная термостабилизация	20

4.4.3 Активная коллекторная термостабилизация	21

4.5 Расчет некорректированного каскада	24

4.5.1 Анализ каскада в области верхних частот	24

4.5.2 Расчет искажений, вносимых входной  цепью	27

4.6 Расчет элементов эмиттерной  коррекции	29

5 Расчет входного каскада	32

5.1 Расчет рабочей точки	32

5.2 Выбор транзистора входного каскада	33

5.3 Расчет эквивалентных схем транзистора	33

5.4 Расчет схемы термостабилизации	34

5.5 Расчет не корректированного каскада	35

5.6 Расчет элементов эмиттерной  коррекции	36

5.7 Расчет искажений, вносимых входной  цепью	38

6 Расчёт коллекторных дросселей и разделительных ёмкостей	40

7 Амплитудно-частотная характеристика усилителя	43

8 Заключение	45

Список использованных источников	46

Схема электрическая принципиальная	47

Перечень элементов	48

# 1 Введение

В данном курсовом проекте рассчитывается широкополосный усилитель СВЧ. В настоящее время такие усилители могут применяться в осциллографии, в исследованиях прохождения радиоволн в различных средах, в том числе прохождения различных длин волн в городских условиях. Также в последнее время весьма актуальна задача поиска и обнаружения подслушивающе–передающих устройств (“жучков”). Одним из основных требований в данном случае является обеспечение необходимого усиления принимаемого сигнала в широкой полосе частот. Но так как коэффициент усиления транзистора на высоких частотах составляет единицы раз, то при создании усилителя необходимо применять корректирующие цепи, обеспечивающие максимально возможный коэффициент усиления каждого каскада усилителя в заданной полосе частот.

# 2 Структурная схема усилителя

# 2.1 Определение числа каскадов

Так как на одном каскаде трудно реализовать усиление 30дБ, то для того, чтобы обеспечить такой коэффициент усиления, используем сложение двух каскадов. Учитывая, что входная цепь ослабляет общий коэффициент усиления всего усилителя считаем, что каждый каскад в среднем даёт усиление в 9 раз, или 19,085 дБ.

Структурная схема усилителя, представленная на рисунке 2.1, содержит кроме усилительных каскадов источник сигнала и нагрузку.

Рисунок2.1-Структурная схема усилителя

# 3 Распределение искажений АЧХ

Исходя из технического задания, устройство должно обеспечивать искажения в области верхних не более 3дБ и в области нижних частот не более 1.5дБ. Так как используется два каскада, то получаем, что каждый может вносить не более 1.5дБ искажений в общую АЧХ. Так как наибольшие искажения в АЧХ усилителя обычно вносит входная цепь, то распределим их с запасом, т.е. YB для каждого каскада возьмем по 0.5дБ а на входную цепь оставим 2дБ.

Эти требования накладывают ограничения на номиналы элементов, вносящих искажения.

# 4 Расчет выходного каскада

# 4.1 Расчет рабочей точки

Рабочей точкой называются ток и напряжение на активном элементе при отсутствии входного воздействия.

Рассмотрим две схемы реализации выходного каскада: резистивную и дроссельную. Выбор той или иной схемы осуществим на основе полученных данных расчета. Критерий выбора – оптимальные энергетические характеристики схемы.

# 4.1.1 Расчет рабочей точки для резистивного каскада

Принципиальная схема резистивного каскада и эквивалентная схема по переменному току представлены на рисунках 4.1,а и 4.1,б соответственно.

| Рисунок 4.1,а - Принципиальная схема резистивного каскада | Рисунок 4.1,б- Эквивалентная схема по переменному току |
| --- | --- |

Сопротивлением по переменному току для резистивного каскада будет являться параллельное соединение сопротивлений Rk и Rн  (рисунок 4.1,б):

RН≈=RК⋅RНRК+RН.									(4.1)

Принимая сопротивление коллекторной цепи транзистора Rk равным сопротивлению нагрузки Rн (Rн = 50 Ом), согласно формуле (4.1), получаем:

RН≈=RК⋅RНRК+RН=50⋅5050+50Ом=25Ом.

По известному сопротивлению нагрузки по переменному току и выходному напряжению можно найти выходной ток:

IВЫХ=UВЫХRН≈.									(4.2)

В результате ток равен:

IВЫХ=UВЫХRН≈=825А=0.32А=320мА.

Зная выходное напряжение и ток, определим координаты рабочей точки согласно следующим формулам:

IКО=IВЫХ+IОСТ,								(4.3)

где 	Iко – ток в рабочей точке;

Iвых – выходной ток;

Iост - остаточный ток, принимается равным 0.1*Iвых.

UКЭО=UВЫХ+UНАС,								(4.4)

где 	Uкэо – напряжение в рабочей точке;

Uвых – выходное напряжение;

Uнас - начальное напряжение нелинейного участка выходных

характеристик транзистора, выбирается от 1В до 2В.

Полагая Uнас=1.5В, по формулам (4.3)  и (4.4) находим:

IКО=IВЫХ+IОСТ=0.352А=352мА,

UКЭО=UВЫХ+UНАС=8+1=9В.

Напряжение источника питания для схемы, представленной на рисунке 4.1,а, будет составлять сумму падений напряжений на сопротивлении Rк и транзисторе:

EП=IKO⋅RК+UКЭО.								(4.5)

Перепишем выражение (4.5) в следующем виде:

IKO=EП−UКЭОRK.									(4.6)

Выражение (4.6) есть ни что иное как уравнение прямой (в данном случае ток Iкo является функцией аргумента Uкэо), которая называется нагрузочной прямой по постоянному току. В пределах этой прямой и будет изменяться рабочая точка.

Для проведения прямой выберем две точки с координатами (Еп,0) и (0,Iкmax):

EП=0.352⋅50+9=26.6В,IКМАХ=EПRК=26.650А=0.532А=532мА.

В сигнальном режиме строится нагрузочная прямая по переменному току. Для построения данной прямой зададимся некоторым приращением тока и соответствующим приращением напряжения, учитывая, что в данном случае сопротивление нагрузки будет определяться выражением (4.1):

ΔIК⋅RН≈=ΔUКЭ.								(4.7)

Для упрощения расчетов примем  ΔIК=IКО,. Тогда после подстановки в выражение (4.7) числовых значений получаем:

ΔUКЭ=ΔIК⋅RН≈=(0.352⋅25)В=8.8В.

Нагрузочные прямые по постоянному и переменному токам представлены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Нагрузочные прямые для резистивного каскада

Мощности, рассеиваемая на транзисторе, потребляемая каскадом и выходная, определяются согласно следующим выражениям:

PРАС=IКО⋅UКЭО,									(4.8)

PПОТ=IКО⋅ЕП,									(4.9)

PВЫХ=12⋅(IВЫХ⋅UВЫХ).								(4.10)

По формулам (4.8), (4.9) и (4.10) вычисляем соответствующие мощности:

PРАС=IКО⋅UКЭО=0.352⋅9Вт=3.168Вт,PПОТ=IКО⋅ЕП=0.352⋅26.6Вт=9.363Вт,РВЫХ=12⋅IВЫХ⋅UВЫХ=0.5⋅0.32⋅8Bт=1.28Вт.

Коэффициент полезного действия (КПД) рассчитывается по формуле

η=РВЫХРПОТ⋅100%									(4.11)

Подставляя  в (4.11) числовые значения, получаем:

η=РВЫХРПОТ⋅100%=1.289.363⋅100%=13.7%.

# 4.1.2 Расчет рабочей точки для дроссельного каскада

В отличие от предыдущего каскада дроссельный имеет в цепи коллектора вместо сопротивления Rк дроссель Lдр.

Принципиальная схема дроссельного каскада и эквивалентная схема по переменному току представлены на рисунках 4.3,а и 4.3,б соответственно.

| Рисунок 4.3,а- Принципиальная схема дроссельного каскада | Рисунок 4.3,б- Эквивалентная схема по переменному току |
| --- | --- |

Поскольку для сигнала дроссель является холостым ходом, то в данном случае сопротивление нагрузки по переменному току будет равно сопротивлению нагрузки:

RН≈=Rн=50Ом.

Расчет рабочей точки производится по тем же выражениям, что и для предыдущего каскада.

По формуле (4.2) рассчитаем выходной ток:

IВЫХ=UВЫХRН≈=UВЫХRН=850А=0.16А=160мА.

Тогда согласно выражениям (4.3) и (4.4) рабочая точка будет иметь следующие координаты:

IКО=1.1⋅IВЫХ=1.1⋅0.16А=0.176А=176мА,UКЭО=UВЫХ+UОСТ=8+1=9В.

Так как дроссель по постоянному току является короткозамкнутым проводником, то напряжение питания будет равным падению напряжения на транзисторе:

EП=UКЭО=9В.

Таким образом получаем все необходимые данные для построения нагрузочной прямой по постоянному току.

Для построения нагрузочной прямой по переменному току примем приращение коллекторного тока равным току в рабочей точке:

ΔIК=IКО=176мА.

Тогда согласно выражению (4.7) соответствующее приращение напряжения будет равно:

ΔUКЭ=ΔIК⋅RН≈=0.176⋅50В=8.8В.

Нагрузочные прямые по постоянному и переменному токам представлены на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4- Нагрузочные прямые для дроссельного каскада

Мощности, рассеиваемая на транзисторе, потребляемая каскадом и выходная, аналогично определяются по выражениям (4.8), (4.9) и (4.10):

PРАС=IКО⋅EП=0.176⋅9Вт=1.584Вт,PПОТ=IКО⋅UКЭО=0.176⋅9=1.584Вт,РВЫХ=12⋅IВЫХ⋅UВЫХ=0.5⋅0.16⋅8Bт=0.64Вт=640мВт.

Видно, что мощность рассеивания равна потребляемой.

По формуле (4.11) рассчитаем КПД дроссельного каскада:

η=РВЫХРПОТ⋅100%=0.641.584⋅100%=40.4%.

Проведем сравнительный анализ двух схем. Энергетические характеристики резистивного и дроссельного каскадов представлены в таблице 4.1.

| Параметр | Еп, В | Ррас, Вт | Рпот, Вт | Iко, мА | Uкэо, В | ,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резистивный каскад | 26.6 | 3.168 | 9.363 | 352 | 9 | 13.7 |
| Дроссельный каскад | 9 | 1.584 | 1.584 | 176 | 9 | 40.4 |

Таблица 4.1 – Энергетические характеристики резистивного и дроссельного каскадов

Сравнивая энергетические характеристики двух каскадов, можно сделать вывод, что лучше взять дроссельный каскад, так как он имеет наименьшее потребление, напряжение питания и ток, а также более высокий КПД.

# 4.2 Выбор транзистора выходного каскада

Выбор транзистора осуществляется по следующим предельным параметрам:

предельный допустимый ток коллектора

IК0≤0.8⋅IКmax;									(4.12)

предельное допустимое напряжение коллектор-эмиттер

UКЭ0≤0,8⋅UКЭMAX;⋅								(4.13)

предельная мощность, рассеиваемая на коллекторе

PК≤0,8⋅PКMAX;									(4.14)

граничная частота усиления транзистора по току в схеме с ОЭ

fТ≥(10÷100)⋅fВ.									(4.15)

Требованиям (4.12), (4.13), (4.14) и (4.15) удовлетворяет транзистор КТ911А [3]. Основные технические характеристики этого транзистора  приведены ниже.

Электрические параметры:

-граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ fТ=750МГц;

-статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ β0=40;

-постоянная времени цепи ОС при UКБ=10В, IЭ=30мА ОС=25пс

-емкость коллекторного перехода при UКБ=10В  CК=4пФ.

Предельные эксплуатационные данные:

-постоянное напряжение коллектор-эмиттер UКЭMAX=40В;

-постоянный ток коллектора IКMAX=400мА;

-постоянная рассеиваемая мощность коллектора PКMAX=3Вт;

-температура перехода tПMAX=+120С∘.

# 4.3 Расчет эквивалентных схем транзистора

# 4.3.1 Расчет схемы Джиаколетто

Соотношения для расчёта усилительных каскадов основаны на использовании эквивалентной схемы транзистора, предложенной Джиаколетто, справедливой для области относительно низких частот [4].

Эквивалентная схема Джиаколетто представлена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5- Эквивалентная схема Джиаколетто

Зная паспортные данные транзистора, можно рассчитать элементы схемы, представленной на рисунке 4.5,  согласно следующим формулам [4]:

Проводимость базы вычисляем по формуле

gб=СКτС,									(4.16)

где Ск - ёмкость коллекторного перехода;

τC- постоянная времени цепи обратной связи. (паспортные данные, в

дальнейшем - *)

В справочной литературе значения t и C часто приводятся измеренными при различных значениях напряжения коллектор-эмиттер Uý. Поэтому при расчетах gБ значение C следует пересчитать по формуле

СК(UКЭ2)=СК(UКЭ1)⋅UКЭ1UКЭ2,						        (4.17,а)

где 	Uý1 - напряжение Uý, при котором производилось измерение C;

Uý2 - напряжение Uý, при котором производилось измерение t.

Также следует пересчитать ёмкость коллекторного перехода для напряжения коллектор-эмиттер, равному напряжению в рабочей точке:

СК(UКЭ0)=СКПАС⋅UКЭПАСUКЭ0,					        (4.17,б)

Сопротивление эмиттерного перехода рассчитывается по формуле

rЭ=26IКО[мА]+аIКО[мА],						(4.18)

где Iко - ток в рабочей точке в миллиамперах;

а=3 – для планарных кремниевых транзисторов,

а=4 – для остальных транзисторов.

Проводимость перехода база-эмиттер рассчитывается по формуле

gБЭ=1rЭ(1+β0),									(4.19)

где rЭ- сопротивление эмиттерного перехода;

β0- статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ (*).

Ёмкость эмиттера рассчитывается по формуле

CЭ=12π⋅fТ⋅rЭ⋅(1+β0),							(4.20)

где fт – граничная частота коэффициента усиления тока базы (*).

Крутизна внутреннего источника рассчитывается по формуле

G=α0rЭ,										(4.21)

где α0- статический коэффициент передачи тока в схеме с ОБ.

α0=β01+β0.									(4.22)

Проводимости gБК и gi оказываются много меньше проводимости нагрузки усилительных каскадов, в расчётах они обычно не учитываются.

Подставляя численные значения, по формулам (4.16)  (4.22) проводим расчёт элементов схемы.

По формулам (4.17а) и (4.17б) пересчитаем ёмкость коллектора для напряжения, при котором измерена постоянная времени цепи обратной связи, а также для напряжения, равного напряжению в рабочей точке:

CК(UКЭ2)=С(UКЭ1)⋅UКЭ1UКЭ2=4⋅10−12⋅2810Ф=6.693⋅10−12Ф=6.693пФ,CК(UКЭО)=СКПАС⋅UКЭПАСUКЭ0=4⋅10−12⋅289Ф=7.055⋅10−12Ф=7.055пФ.

По формуле (4.16) производим расчет проводимости базы:

gб=CKτC=6.7⋅10−1225⋅10−12Ом−1=0.268Ом−1.

По формуле (4.18) производим расчет сопротивления эмиттерного перехода:

rЭ=26IКО[мА]+аIКО[мА]=26176+3176=0.374Ом.

Проводимость база-эмиттер вычисляем согласно формуле (4.19):

gБЭ=1rЭ(1+β0)=10.374⋅(1+40)Ом−1=0.065Ом−1.

По формуле (4.20) рассчитываем ёмкость эмиттера:

CЭ=12π⋅fТ⋅rЭ⋅(1+β0)=12⋅π⋅750⋅106⋅0.374⋅(1+40)Ф=13.85⋅10−12Ф=13.85nФ.

Крутизну внутреннего источника вычисляем по формулам (4.21) и (4.22):

G=α0rЭ=40(1+40)⋅0.374АВ=2.609АВ.

# 4.3.2 Расчет высокочастотной однонаправленной модели

Однонаправленная модель справедлива в области частот более fβ, где fβ=fÒβ0 (fÒ - граничная частота коэффициента передачи тока, β0 - статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером) [4].

Однонаправленная модель транзистора представлена на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Однонаправленная модель транзистора

Элементы схемы замещения, приведенной на рисунке 4.6, могут быть рассчитаны по следующим эмпирическим формулам [4].

Входное сопротивление:

RВХ=rб,										(4.24)

где rБ- сопротивление базы в схеме Джиаколетто (см. рисунок.4.5).

RВХ=rб=1gб=10.268Ом=3.73Ом.

Выходное сопротивление:

RВЫХ=UКЭМАХIКМАХ,									(4.25)

где UКЭМАХ – предельное значение напряжения коллектор-эмиттер (*);

IКМАХ – предельное значение постоянного тока коллектора (*).

Подставляя в выражение (4.25) числовые значения, получаем:

RВЫХ=UКЭМАХIКМАХ=40400⋅10−3Ом=100Ом.

Выходная ёмкость:

CВЫХ=CК,										(4.26)

где СК – ёмкость коллектора, рассчитанная в соответствии с формулой

(4.17,б)

CВЫХ=CК=7.055пФ.

# 4.4 Расчет цепей термостабилизации

Существует несколько видов схем термостабилизации [5,6]. Использование этих схем зависит от мощности каскада и требований к термостабильности. В данной работе рассмотрены следующие три схемы термостабилизации: эмиттерная, пассивная коллекторная, активная коллекторная. Необходимо сравнить эффективность использования данных схем.

# 4.4.1 Эмиттерная термостабилизация

Рассмотрим эмиттерную термостабилизацию, схема которой приведена на рисунке 4.7. Метод расчёта и анализа эмиттерной термостабилизации подробно описан в [5,6].

Рисунок 4.7 – Схема эмиттерной термостабилизации

Расчет номиналов элементов осуществляется по известной методике, исходя из заданной рабочей точки.

Рабочая точка достаточно жестко стабилизирована, если

URЭ=(2−5)В.									(4.27)

Номинал резистора RЭ находится по закону Ома:

RЭ=URЭIКО.									(4.28)

Емкость СЭ позволяет всему сигналу от генератора выделяться на транзисторе. Номинал рассчитывается по формуле:

СЭ=20ωН⋅RЭ.									(4.29)

Напряжение источника питания будет составлять сумму падений напряжений на транзисторе и резисторе в цепи эмиттера:

ЕП=UКЭО+URЭ.								(4.30)

Базовый ток в  β0 раз меньше тока коллектора:

IБ=IК0β0. 										(4.31)

Выбор тока делителя осуществляется следующим образом:

IДЕЛ=(5−10)⋅IБ.									(4.32)

Расчет номиналов резисторов базового делителя производим по формулам:

RБ1=EП−(URЭ+0.7)IДЕЛ,								(4.33)

RБ2=URЭ+0.7IДЕЛ.									(4.34)

Принимая URЭ=3В и IДЕЛ=10⋅IБ, согласно выражениям (4.27) – (4.34) производим численный расчет:

RЭ=URЭIК0=3176⋅10−3Ом=17.05Ом,СЭ=20ωН⋅RЭ=202⋅π⋅0.8⋅106⋅17.05Ф=227.5⋅10−9Ф=227.5нФ,ЕП=UКЭО+URЭ=9+3=12В,IБ=IК0β0=176⋅10−340А=4.4⋅10−3А=4.4мА,IДЕЛ=10⋅IБ=44мА,RБ1=EП−(URЭ+0.7)IДЕЛ=12−(3+0.7)44⋅10−3Ом=188.64Ом,RБ2=URЭ+0.7IДЕЛ=3+0.744⋅10−3Ом=84.09Ом.

Также проведем расчет мощности, рассеиваемой на резисторе RЭ.

Р=URЭ⋅IК0=3⋅176⋅10−3Вт=0.528Вт=528мВт..

# 4.4.2 Пассивная коллекторная термостабилизация

Этот вид термостабилизации [5,6]  применяется в маломощных каскадах и менее эффективен, чем две другие, потому что напряжение отрицательной обратной связи, регулирующее ток через транзистор подаётся на базу.

Схема каскада с использованием пассивной коллекторной термостабилизации представлена на рисунке 4.8:

Рисунок 4.8 – Схема пассивной коллекторной термостабилизации

Расчет начинают с того, что выбирается напряжение на резисторе Rk:

URK=(5−10)В.									(4.35)

Номинал резистора RК находится по закону Ома:

RK=URKIK0,									(4.36)

Напряжение источника питания будет составлять сумму падений напряжений на транзисторе и резисторе Rk:

ЕП=UКЭО+URK.								(4.37)

Базовый ток в  β0 раз меньше тока коллектора:

IБ=IK0β0.										(4.38)

Расчет номинала резистора Rб производится по формуле:

RБ=UКЭ0−0.7ВIб.									(4.39)

Принимая URK=7В, согласно выражениям (4.35) – (4.39) производим численный расчет:

RК=URKIK0=7176⋅10−3Ом=39.77Ом,ЕП=UКЭО+URK=9+7=16В,Iб=IК0β0=176⋅10−340=4.4⋅10−3А=4.4мА,Rб=UКЭ0−0.7ВIб=9−0.74.4⋅10−3=1.89⋅103Ом=1.89кОм.

Рассеиваемая на резисторе Rk мощность при такой термостабилизации находится по формуле:

PRK=IКО⋅URK.								(4.40)

PRK=IКО⋅URK=176⋅10−3⋅7Ом=1.232Вт.

# 4.4.3 Активная коллекторная термостабилизация

В активной коллекторной термостабилизации используется дополнительный транзистор, который управляет работой основного транзистора. Эта схема применяется в мощных каскадах, где требуется высокий КПД [5,6].

Схема каскада с использованием активной коллекторной термостабилизации представлена на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Схема активной коллекторной термостабилизации

В качестве управляемого активного сопротивления выбран маломощный транзистор КТ361А (на рисунке 4.9 – VT1). Основные технические параметры данного транзистора приведены ниже [4].

Электрические параметры:

-статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ β0=50;

-емкость коллекторного перехода при UКБ=12 В CК=9пФ.

Предельные эксплуатационные данные:

-постоянное напряжение коллектор-эмиттер UКЭMAX=25В;

-постоянный ток коллектора IКMAX=50мА;

-постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк=298К PКMAX=0.15Вт.

При условии, что на резисторе R4 за счет протекания тока покоя транзистора VT2 выделяется напряжение UR4 более одного вольта, нестабильность этого тока в диапазоне изменения температуры от минус 60 до плюс 60 градусов не превышает 2%.

В данном случае примем напряжение UR4 равным 1.5 В.

Энергетический расчет схемы производится по следующим формулам:

Напряжение источника питания будет составлять сумму падений напряжений на транзисторе VT2 и резисторе R4  (рисунок 4.9):

ЕП=UКЭ0VT2+UR4.								(4.41)

Рабочая точка транзистора VT1 находится согласно следующим выражениям:

IK0VT1=Iб0VT2=IK0VT2β0VT2.							 (4.42)

UКЭ0VT1=UK0VT22.									(4.43)

Базовый ток транзистора VT1 и ток делителя R1, R3 рассчитываются соответственно по формулам:

Iб0VT1=IK0VT1β0,									(4.44)

IДЕЛ=10⋅Iб0VT1.									(4.45)

Мощности, рассеиваемые на транзисторе VT1 и на резисторе R4, находятся следующим образом:

PVT1=IКОVT1⋅UКЭ0VT1,							(4.46)

PR4=IК0VT2⋅UR4.								(4.47)

Расчет номиналов схемы, представленной на рисунке 4.9, производится согласно следующим выражениям:

R1=UКЭ0VT2−0.7ВIДЕЛ,								(4.48)

R2=UКЭ0VT1−0.7ВIб0VT2,								(4.49)

R3=UR4+0.7ВIДЕЛ,									(4.50)

R4=UR4IК0VT2.									(4.51)

Подставляя в выражения (4.41) - (4.51) числовые значения, получаем:

ЕП=UКЭ0VT2+UR4=9+1.5=10.5В,IК0VT1=IК0VT2β0VT2=176⋅10−340А=4.4⋅10−3А=4.4мА,UКЭ0VT1=UК0VT22=92В=4.5В,IБ0VT1=IК0VT1β0VT1=4.4⋅10−350А=88⋅10−6А=88мкА,IДЕЛ=10⋅IБ0VT1=880мкА,PVT1=IКОVT1⋅UКЭ0VT1=4.4⋅10−3⋅4.5Вт=19.8⋅10−3Вт=19.8мВт,PR4=IК0VT2⋅UR4=176⋅10−3⋅1.5Вт=264мВт.

R1=UКЭ0VT2−0.7ВIДЕЛVT1=9−0.7880⋅10−6Ом=9.432⋅103Ом=9.432кОм,R2=UКЭ0VT1−0.7ВIК0VT1=4.5−0.74.4⋅10−3Ом=836.64Ом,R3=UR4+0.7ВIДЕЛVT1=1.5+0.7880⋅10−6Ом=2.5⋅103Ом=4.58кОм,R4=UR4IК0VT2=1.5176⋅10−3Ом=8.523Ом.

Данная схема требует значительное количество дополнительных элементов, в том числе и активных. Если СБЛ утратит свои свойства, то каскад самовозбудится и будет не усиливать, а генерировать. Основываясь на проведённом выше анализе схем термостабилизации выберем эмитерную.

# 4.5 Расчет некорректированного каскада

# 4.5.1 Анализ каскада в области верхних частот

Принципиальная схема некорректированного усилительного каскада приведена на рисунке 4.10, а эквивалентная схема по переменному току - на рисунке 4.10,б.

Рисунок 4.10,а – Принципиальная схема некорректированного каскада

Рисунок 4.10,б – Эквивалентная схема по переменному току

В соответствии с [8] коэффициент усиления каскада в области верхних частот можно описать выражением:

K=K01+p⋅τВ,									(4.52)

где К0 – коэффициент усиления в области средних частот (где еще не

возникают искажения);

τВ- постоянная времени в области верхних частот.

Рассчитаем коэффициент усиления в области средних частот по формуле:

K0=S0⋅RЭКВ.									(4.53)

RЭКВ=RH, 									(4.54)

Крутизна S0 находится по формуле:

S0=α0⋅gБ⋅gЭgБ+gБЭ. 								(4.55)

При подстановке числовых значений в формулы (4.53), (4.54) и (4.55) получаем:

S0=α0⋅gБ⋅gЭgБ+gБЭ=0.976⋅0.268⋅2.6750.268+0.065АВ=2.098АВ,RЭКВ=RН=50Ом,K0=S0⋅RЭКВ=2.1⋅50=105.

Переведем полученный коэффициент усиления из разов в децибелы:

K0=40.42дБ.

Коэффициент усиления некорректированного каскада получился больше заданного. Но подключение входной цепи (генератора) даст значительные искажения, что приведет к уменьшению коэффициента усиления. Таким образом, необходима коррекция.

Оценим искажения на частоте, соответствующей верхней границе полосы пропускания:

YВ=11+(2⋅π⋅fВ⋅τВ)2, 							(4.56)

где постоянная времени в области верхних частот τВрассчитывается по формуле

τв=τ+Cк⋅rБ⋅(1+S0⋅r), 							(4.57)

гдеτ=CК+CЭgБ+gБЭ, 								(4.58)

При подстановке числовых значений в формулы (4.56) - (4.58) получаем:

τ=CК+CЭgБ+gБЭ=7.055⋅10−12+13.85⋅10−120.268+0.065=62.79⋅10−12c,

τв=τ+Cк⋅RЭКВ⋅(1+S0⋅r)=62.79⋅10−12+7.055⋅10−12⋅50⋅(1+2.098⋅3.735)c,τв=3.18⋅10−9сYВ=11+(2⋅π⋅fВ⋅τВ)2=11+(2⋅3.14⋅30⋅106⋅3.18⋅10−9)=0.858.

Переведем полученные искажения  в области верхних частот из разов в децибелы:

YВ=1.332дБ.

Получается, что искажения в области верхних частот превышают заданный уровень искажений для одного каскада.

# 4.5.2 Расчет искажений, вносимых входной  цепью

Схема входной цепи каскада по переменному току приведена на рисунке 4.12, где RГ - внутреннее сопротивление источника сигнала.

Рисунок 4.12 - Схема входной цепи некорректированного каскада

При условии аппроксимации входного сопротивления каскада параллельной RC-цепью, коэффициент передачи входной цепи в области верхних частот описывается выражением [5]:

K=K01+p⋅τВХ,								(4.59)

где К0=RВХRВХ+RГ, 								(4.60)

τВХ=СВХgВХ+gГ								(4.61)

СВХ=τ⋅gб+К0СКgбgб+gбэ,							(4.62)

gвх=1Rвх=gб⋅gбэgб+gбэ.								(4.63)

Подставляя в формулы (4.59) – (4.63) численные значения, получаем:

gВХ=1RВХ=gБ⋅gБЭgБ+gБЭ=0.268⋅0.0650.268+0.065Ом−1=0.052Ом−1K0=RВХRВХ+RГ=19.11619.116+50=0.277,CВХ=τ⋅gБ+K0⋅CK⋅gБgБ+gБЭ=612⋅10−12Ф=612пФ,τВХ=CВХgГ+gВХ=612⋅10−120.02+0.052с=8.446⋅10−9с=8.446нс.

Оценим искажения, обусловленные наличием входной цепи, на частоте, соответствующей верхней границе полосы пропускания:

YВХ=11+(2⋅π⋅fВ⋅τВХ)2,						(4.64)

YВХ=11+(2⋅3.14⋅30⋅106⋅8.446⋅10−9)2=0.532.

Переведем полученные искажения  из разов в децибелы:

YВХ=5.48дБ.

Рассчитаем, на какой верхней граничной частоте будут возникать допустимые искажения (0.5дБ) по формуле

fВ=1−YВХ22⋅π⋅YВХ⋅τВ,								(4.65)

fВ=1−YВХ22⋅π⋅YВХ⋅τВ=1−0.94422⋅π⋅0.944⋅8.446⋅10−9Гц=17.5МГц.

Получается, что искажения, обусловленные наличием входной цепи, значительно превышают заданный уровень. Кроме того, некорректированный каскад не обеспечивает заданной полосы пропускания.

# 4.6 Расчет элементов эмиттерной  коррекции

Принципиальная схема каскада с эмиттерной коррекцией приведена на рисунке 4.13а, эквивалентная схема по переменному току - на рисунке 4.13б, где R1, C1 – элементы коррекции. При отсутствии реактивности нагрузки эмиттерная коррекция вводится для коррекции искажений АЧХ вносимых транзистором, увеличивая амплитуду сигнала на переходе база-эмиттер с ростом частоты усиливаемого сигнала.

Рисунок 4.13а - Принципиальная схема каскада с эмиттерной коррекцией

Рисунок 4.13а - эквивалентная схема по переменному току

В соответствии с [8], коэффициент передачи каскада в области верхних частот, при выборе элементов коррекции R1 и C1 соответствующими оптимальной по Брауде форме АЧХ, описывается выражением:

Кu=UвыхUвх=К0С1+pнА1+pнВ+pн2,						(4.66)

где	рн=iΩн;

Ωн=ωτэоптτв/F - нормированная частота;

А=mоптF;

B=(1+mопт)/mоптF;

К0С=S0Rэкв/F;									(4.67)

Rэкв=RкRн/(Rк+Rн);							(4.68)

F=1+S0R1 - глубина ООС;							(4.69)

mопт=τэопт/τв;									(4.70)

τэопт=R1C1опт;									(4.71)

τв=τ+СкRэкв(1+S0rб).							(4.72)

При заданном значении F, значение mопт определяется выражением:

mопт=1−F+2F(F−1)(F2−1).							(4.73)

Подставляя известные F и mопт в (4.1) найдем:

fв=12πFmопт⋅N⋅F2+[(mоптNF2)2+N]τэоптτв,				(4.74)

где	N=(1−Υв2)Υв2.

Входное сопротивление каскада с эмиттерной коррекцией может быть аппроксимировано параллельной RC-цепью [1]:

Свх=[τgб+К0Скgб/(gб+gбэ)]/F;						(4.75)

gвх=1/Rвх=gбgбэ/(gб+gбэ)F.						(4.76)

Используя данные, полученные при расчет схемы Джиаколетто, и формулы (4.67-4.76), рассчитаем полосу пропускания (верхнюю граничную частоту) усилителя, CВХ и RВХ .

Рассчитаем fв, R1, С1, Rвх, Свх каскада с эмиттерной коррекцией, схема которого приведена на рисунке 4.13, для нашего транзистора КТ911А (данные транзистора приведены в выше) и условий:

Yв=0.5 дБ; К0С= 9; RH= 50 Ом.

По известным К0С, S0 и Rн из (4.67), (4.68) получим:

F=S0Rэкв/К0С=2.098⋅509=11.657.

Подставляя F в (4.69) и (4.73) найдем

R1=F−1S0=11.657−12.098=5.079 Ом;

mопт=1−F+2F(F−1)(F2−1)=1−11.657+2⋅11.657⋅(11.657−1)(11.6572−1)=0.038 .

Рассчитывая τв по (4.72)

τВ=τ+СКRЭКВ(1+S0rБ)=62.79⋅10−12+7.055⋅10−12⋅(1+2.098⋅3.735)=3.18⋅10−9c

и подставляя в (4.70), (4.71) получим:

τЭОПТ=mОПТτВ=0.038⋅3.18⋅10−9=120.4⋅10−12с;

C1ОПТ=τЭОПТR1=120.4⋅10−125.079=23.7⋅10−12Ф.

По известным Yв, F, mопт, τв и τэопт из (4.74) определим:

fв=12πFmопт⋅N⋅F2+[(mоптNF2)2+N]τэоптτв=539.4106Гц=539.4МГц.

По формулам (4.75), (4.76) найдем

Свх=[τgб+К0Скgб/(gб+gбэ)]/F=52.510-12 Ф=52.5 пФ;

gВХ=1RВХ=gБgБЭ(gБ+gБЭ)⋅F=0.268⋅0.065(0.268+0.065)⋅11.657=4.5⋅10−3Ом-1.

# 5 Расчет входного каскада

# 5.1 Расчет рабочей точки

На высоких частотах дроссель в цепи коллектора начинает пропускать какую-то часть высокочастотного сигнала, поскольку возрастает роль паразитных параметров (межвитковых ёмкостей). В результате на внутреннем сопротивлении источника питания могут возникнуть высокочастотные пульсации. Если эти пульсации попадут на вход усилителя, то устройство может самовозбудиться. Для устранения паразитной обратной связи через источник питания вводят RC – фильтр [8].

Принципиальная схема входного каскада представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема входного каскада

Выберем падение напряжения на резисторе RФ равное 2.5В. Тогда напряжение в рабочей точке транзистора VT1 уменьшится на данную величину и  будет равно

UКЭО=6.5В.

Ток в рабочей точке транзистора входного каскада рассчитаем по формуле (5.1):

IКОвх.=IКООКОН.KOCОКОН.=1769мА=19.556мА.

# 5.2 Выбор транзистора входного каскада

Для расчета предоконечного каскада возьмем тот же транзистор КТ911А, что был выбран в пункте 4.2, так как он полностью удовлетворяет всем требованиям. Его основные параметры приведены там же.

# 5.3 Расчет эквивалентных схем транзистора

Поскольку ток в рабочей точке транзистора оконечного каскада имеет другое значение по сравнению с током в рабочей точке выходного каскада, то значения элементов схемы Джиаколетто тоже изменятся. По формулам (4.18) – (4.22) рассчитаем данные значения:

Расчет эквивалентных схем транзистора входного каскада производится по тем же формулам, которые представлены в пунктах 4.3.1 и 4.3.2. Схема Джиаколетто и эквивалентная схема замещения однонаправленной высокочастотной модели представлены на рисунках 4.5 и 4.6 соответственно.

- сопротивление базового перехода:

rб=3.735Ом,

- емкость коллекторного перехода в рабочей точке:

СК(UКЭ0)=СКПАС⋅UКЭПАСUКЭ0=4⋅10−12⋅286.5Ф=8.302⋅10−12Ф,

- проводимость база-эмиттер:

gБЭ=1rЭ(1+β0)=12.008⋅(1+40)Ом−1=0.012Ом−1,

- ёмкость эмиттерного перехода:

CЭ=12π⋅fТ⋅rЭ=12⋅π⋅750⋅106⋅2.008Ф=2.579⋅10−12Ф=2.579нФ,

- выходное сопротивление транзистора:

Ri=400.4=100Ом.

Тогда

gi=1Ri=1100=0.01Ом−1,

G=α0rЭ=40(1+40)⋅2.008АВ=0.486АВ

- входное сопротивление:

RВХ=rБ=3.735Ом,

- выходная ёмкость:

CВЫХ=CК6=8.302⋅10−12Ф,

- крутизна:

S0=gБ⋅gЭ⋅α0⋅gБ+gБЭ=0.268⋅0.498⋅40(1+40)0.268+0.012=0.465.

# 5.4 Расчет схемы термостабилизации

Как было сказано в пункте 4.4.3, для данного усилителя предпочтительней выбрать во всех каскадах эмиттерную термостабилизацию. Её схема представлена на рисунке 4.7. Расчёт производится аналогично расчёту выходного каскада. Отличием является лишь то, что коллекторный ток IК0 будет иметь другое значение.

Принимая URЭ=3В и IДЕЛ=10⋅IБ, согласно выражениям (4.27) – (4.34) производим численный расчет:

напряжение питания:

ЕПВХ=UКЭО+URЭ=6.5+3=9.5В

базовый ток транзистора:

IБ=IК0β0=19.556⋅10−340А=0.489⋅10−3А=489мкА,

ток делителя:

IДЕЛ=10⋅IБ=4.89мА,

резисторы базовых делителей и резистора в цепи эмиттера:

RЭ=URЭIК0=319.556⋅10−3Ом=153.406Ом,

RБ1=EПВХ−(URЭ+0.7)IДЕЛ=9.5−(3+0.7)4.89⋅10−3Ом=1.186kOм,

RБ2=URЭ+0.7IДЕЛ=3+0.74.89⋅10−3Ом=756.65Ом,

Емкость конденсатора в цепи эмиттера:

СЭ=20ωН⋅RЭ=202⋅π⋅0.8⋅106⋅153.406Ф=25.95⋅10−9Ф=25.95нФ

Также проведем расчет мощности, рассеиваемой на резисторе RЭ.

Р=URЭ⋅IК0=3⋅19.556⋅10−3Вт=58.67⋅10−3Вт=58.67мВт..

# 5.5 Расчет не корректированного каскада

В соответствии с [8] коэффициент усиления каскада в области верхних частот описывается выражением:

Кu=UвыхUвх=К01+pτв,

где	К0=S0⋅Rэкв;								(5.1)

τв=Rэкв[Свх+gэквτ+Ск(1+S0rб)];					(5.2)

τ=(Ск+Сэ)/(gб+gбэ);							(5.3)

RЭКВ=RВХ;									(5.4)

fB=1−Yв2/2πYвτв								(5.5)

Rвх,Свх – входное сопротивление и входная емкость нагружающего каскада.

Значения fв, входное сопротивление и входная емкость каскада рассчитываются по формулам (2.5), (2.6), (2.7).

По известным Rэкв и S0 из (2.8) получим:

К0=S0⋅Rэкв=0.465⋅222.2=103.286;

τ=(СК+СЭ)(gБ+gБЭ)=8.302⋅10−12+2.579⋅10−120.268+0.012=38.88⋅10−12c.

По формуле (2.9) определим:

τв=222.2⋅52.5⋅10−12+4.2⋅10−3⋅38.88⋅10−12+8.302⋅10−12⋅(1+0.465⋅0.268)=16.75⋅10−9c

Подставляя известные Yв, τв в соотношение (55) получим

fB=1−YВ22⋅π⋅YВ⋅τВ=1−0.94422⋅3.14⋅0.944⋅16.75⋅10−9=3.322⋅106Гц=3.322МГц

Получается, что некорректированный входной каскад не обеспечивает нам требуемой полосы.

# 5.6 Расчет элементов эмиттерной  коррекции

Рисунок 5.2 – Эквивалентная схема входного каскада по переменному току

В соответствии с [8], коэффициент передачи каскада в области верхних частот, при выборе элементов коррекции R1 и C1 соответствующими оптимальной по Брауде форме АЧХ, описывается выражением:

Кu=UвыхUвх=К0С1+pнА1+pнВ+pн2,						(5.6)

где	рн=iΩн;

Ωн=ωτэоптτв/F - нормированная частота;

А=mоптF;

B=(1+mопт+n)/mоптF;

К0С=S0Rэкв/F;									(5.7)

Rэкв=RH;										(5.8)

F=1+S0R1 - глубина ООС;							(5.9)

mопт=τэопт/τв;									(5.10)

τэопт=R1C1опт;									(5.11)

τв=Rэкв[Свх+gэквτ+Ск(1+S0rб)];					(5.12)

n=S0RэквR1Свх/τв;								(5.13)

Rвх,Свх – входное сопротивление и емкость нагружающего каскада;

t и S0 рассчитываются по (4.55) и (4.58) соответственно.

При заданном значении F, значение mопт определяется выражением:

mопт=F2(2+2n+n2)−2F⋅(n+1)−F−(n+1)(F2−1),			(5.14)

Подставляя известные F и mопт в (4.12) найдем:

fв=12πFmопт⋅N⋅F2+[(mоптNF2)2+N]τэоптτв,				(5.15)

где	N=(1−Υв2)Υв2.

Входное сопротивление и входная емкость каскада рассчитываются по соотношениям (4.75) и (4.76).

Рассчитаем fв, R1, С1, Rвх, Свх каскада с эмиттерной коррекцией, схема которого приведена на рисунке 4.13, для нашего транзистора КТ911А (данные транзистора приведены в выше) и условий:

Yв=0.5 дБ; К0С= 9; RЭКВ= RВХ=222.22 Ом, СН= СВХ=52.5пФ.

τ=(СК+СЭ)(gБ+gБЭ)=8.302⋅10−12+2.579⋅10−120.268+0.012=38.88⋅10−12c

По известным К0С, S0 и Rн из (5.7), (5.8) получим:

F=S0RЭКВК0С=0.465⋅222.229=11.476.

Подставляя F в (5.9)  найдем

R1=F−1S0=11.476−10.465=22.54 Ом;

Рассчитывая τв по (5.12)

τB=222.22⋅52.5⋅10−12+38.88⋅10−12⋅4.5⋅10−3+8.302⋅10−12⋅(1+0.465⋅3.735)=16.75⋅10−9c

и подставляя в (5.13), (5.14) получим:

n=S0⋅Rэкв⋅R1⋅Свхτв=0.465⋅222.22⋅22.54⋅52.5⋅10−1216.75⋅10−9=7.295;

mОПТ=11.4762(2+2⋅7.295+7.2952)−2⋅11.476⋅(7.295+1)−11.476−(7.295+1)(11.4762−1)=0.702

τЭОПТ=mОПТτВ=0.702⋅16.75⋅10−9=11.75⋅10−12с;

C1ОПТ=τЭОПТR1=11.75⋅10−1222.54=521.5⋅10−12Ф.

По известным Yв, F, mопт, τв и τэопт из (15) определим:

fв=12πFmопт⋅N⋅F2+[(mоптNF2)2+N]τэоптτв=40.19106Гц=40.19МГц.

По формулам (4.75), (4.76) найдем

Свх=[τgб+К0Скgб/(gб+gбэ)]/F=72.3810-12 Ф=72.38 пФ;

gВХ=1RВХ=gБgБЭ(gБ+gБЭ)⋅F=0.268⋅0.012(0.268+0.012)⋅11.476=1.012⋅10−3Oм.

# 5.7 Расчет искажений, вносимых входной  цепью

Схема входной цепи каскада по переменному току приведена на рисунке 4.12, где Rг - внутреннее сопротивление источника сигнала.

Расчет ведется по формулам (4.59) – (4.63), приведенным в пункте 4.5.2.

Подставляя численные значения, получаем:

gВХ=1RВХ=gБ⋅gБЭgБ+gБЭ=0.268⋅0.0120.268+0.012Ом−1=1.012⋅10−3Ом−1K0=RВХRВХ+RГ=987.654987.654+50=0.952,CВХ=τ⋅gБ+K0⋅CK⋅gБgБ+gБЭ=72.38⋅10−12Ф=72.38пФ,τВХ=CВХgГ+gВХ=72.38⋅10−120.02+1.012⋅10−3с=3.445⋅10−9с=3.445нс.

Оценим искажения, обусловленные наличием входной цепи, на частоте, соответствующей верхней границе полосы пропускания:

YВХ=11+(2⋅π⋅fВ⋅τВХ)2,

YВХ=11+(2⋅3.14⋅30⋅106⋅3.445⋅10−9)2=0.839.

Переведем полученные искажения из разов в децибелы:

YВХ=1.562дБ.

Рассчитаем, на какой верхней граничной частоте будут возникать допустимые искажения (2 дБ) по формуле 4.65

fВ=1−YВХ22⋅π⋅YВХ⋅τВ,

fВ=1−YВХ22⋅π⋅YВХ⋅τВ=1−0.79422⋅π⋅0.794⋅3.445⋅10−9Гц=35.39МГц.

Получается, что искажения, обусловленные наличием входной цепи, удовлетворяют условию задания.

Анализируя все три каскада, можно сказать, что общий коэффициент усиления усилителя будет равен:

K0=9⋅9⋅0.952=77.112,

Выражая коэффициент усиления в децибелах, получаем:

K0=20⋅lg(77.112)=37.742дБ.

Усилитель имеет запас по усилению 7.742дБ. Это нужно для того, чтобы в случае ухудшения усилительных свойств коэффициент передачи усилителя не опускался ниже заданного уровня, определённого техническим заданием.

# 6 Расчёт коллекторных дросселей и разделительных ёмкостей

Величина индуктивности дросселя выбирается таким образом, чтобы переменная составляющая коллекторного тока не ответвлялась в коллекторную цепь. Для этого величина реактивного сопротивления дросселя XL должна быть много больше сопротивления нагрузки:

Lωн=20Rн,									(6.1)

Дроссель, рассчитанный по формуле (6.1) для выходного каскада будет равен:

L2=20Rн2⋅π⋅fн=20⋅502⋅3.14⋅0.8⋅106=199 мГн

Для входного каскада в качестве нагрузочного сопротивления Rн в формуле (6.1) выступает входное сопротивление и сопротивления базовых делителей оконечного каскада:

L1=20RВХ2⋅π⋅fн=20⋅46.0972⋅3.14⋅0.8⋅106=183.5 мГн

В схеме усилителя на входе и на выходе каждого каскада ставится разделительный конденсатор для развязки каскадов по постоянному току.

Так как искажения на низких частотах  в основном определяются разделительной емкостью, то искажения, приходящиеся на одну емкость  равны отношению искажений на  нижних частотах на число емкостей N усилителя. В результате искажения,  приходящиеся на одну емкость равны:

YН′=YHN=1.53=0.5дБ.

Переводя искажения из децибел в разы, получаем:

YН′=0.944.

Расчет τн производится по формуле [3]:

τH=YН′2⋅π⋅fН⋅1−Y'H2							(6.2)

где   fН - нижняя частота

YН′- нормировае исканныжения в разах.

Номиналы разделительных емкостей можно определить  из соотношения:

Ср=τНRЛ+RП, где								(6.3)

Rл и Rп– эквивалентные сопротивления, стоящие слева и справа от разделительного конденсатора соответственно.

τН=0.9442⋅3,14⋅0.8⋅106⋅1−0.9442=569.5⋅10−7с.

Проведем расчет для разделительных конденсаторов.

- СP1=3.8⋅10−9Ф, при Rл=50Ом, RП=100;

- СP2=3.9⋅10−9Ф, при

Rл=100Ом,RП=RБ1⋅RБ2⋅RВХRБ1⋅RВХ+RБ2⋅RВХ+RБ1⋅RБ2=46.097Ом, где

RБ1,RБ2,RВХ - входное сопротивление и сопротивления базовых делителей оконечного каскада;

-СP3=1.562⋅10−9Ф, при

Rл=50Ом,RП=RБ1⋅RБ2⋅RВХRБ1⋅RВХ+RБ2⋅RВХ+RБ1⋅RБ2=314.784Ом, где

RБ1,RБ2,RВХ - входное сопротивление и сопротивления базовых делителей входного  каскада;

Рассчитаем элементы RC-фильтра, служащего для устранения паразитной обратной связи через источник питания (пункт 6.1) по формулам

RФ=URфIK0VT2+IБ0VT1+IДЕЛ,СФ=(10...20)2⋅π⋅fН⋅RФ,					 (6.4)

где все токи рассчитаны в пункте 4.4.1

При подстановке численных значений в формулы (7.4) получаем

RФ=2.5176⋅10−3+4.4⋅10−3+44⋅10−3=11.41Ом,СФ=152⋅π⋅0.8⋅106⋅11.41=261.7⋅10−9=261.7нФ.

Для уменьшения внутреннего сопротивления источника питания и сопротивления соединительных проводов (так как источник питания зачастую отделен от самого блока усилителя)  параллельно включают конденсатор, сопротивление которого на нижней частоте диапазона много меньше внутреннего сопротивления источника питания. Ёмкость данного конденсатора рассчитаем по формуле

СИСТ=10ωН⋅RИСТ.								 (6.5)

Полагая сопротивление источника RИСТ = 1Ом, по формуле (6.5) рассчитываем:

СИСТ=10ωН⋅RИСТ=102⋅π⋅0.8⋅106⋅1Ф=1.99мкФ.

# 7 Амплитудно-частотная характеристика усилителя

В соответствии с [8], коэффициент передачи выходного каскада в области верхних частот, при выборе элементов коррекции R1 и C1 соответствующими оптимальной по Брауде форме АЧХ, описывается выражением:

КUOKOH=UвыхUвх=К0С1+pнА1+pнВ+pн2,

где	рн=iΩн;

Ωн=ωτэоптτв/F - нормированная частота;

А=mоптF;

B=(1+mопт)/mоптF.

Коэффициент передачи предоконечного каскада в области верхних частот описывается выражением:

КUПРЕДОКОН=UвыхUвх=К0С1+pнА1+pнВ+pн2,

где	рн=iΩн;

Ωн=ωτэоптτв/F - нормированная частота;

А=mоптF;

B=(1+mопт+n)/mоптF;

n=S0RэквR1Свх/τв;

Rвх,Свх – входное сопротивление и емкость нагружающего каскада;

При условии аппроксимации входного сопротивления каскада параллельной RC-цепью, коэффициент передачи входной цепи в области верхних частот описывается выражением [5]:

KBX=K01+p⋅τВХ,

где К0=RВХRВХ+RГ,

τВХ=СВХgВХ+gГ.

Таким образом, общий коэффициент передачи усилителя в области верхних частот будет равен:

КUBEPX=|КUОКОНКUПРЕДОКОНKBX|

Так как искажения на низких частотах  в основном определяются разделительной емкостью, то искажения, приходящиеся на одну емкость  равны:

Y'Н=11+1(2⋅π⋅f⋅τH)2

τн для всех емкостей одинакова, поэтому общие искажения в области нижних частот будут равны:

YH=(Y'Н)3

Общий коэффициент передачи усилителя будет равен:

KU=YH⋅KUBEPX

Нормированный график амплитудно-частотной характеристики усилителя представлен на рисунке 7.1

lg(f)

40.76МГц

0.8МГц

0.707

0.841

Рисунок 7.1 Нормированная АЧХ усилителя

# 8 Заключение

В результате выполненного курсового проекта получена схема электрическая принципиальная широкополосного усилителя. Известны топология элементов и их номиналы. Поставленная задача решена в полном объеме.

Рассчитанный усилитель имеет следующие технические характеристики:

1 Рабочая полоса частот: 0.8-35.4 МГц

2 Линейные искажения

-в области нижних частот не более 3 дБ

-в области верхних частот не более 1,5 дБ

3 Коэффициент усиления 37.742дБ

4 Амплитуда выходного напряжения Uвых=8В

5 Напряжение питания Eп=12В

6 Диапазон рабочих температур: от +10 до +40 градусов Цельсия

# Список использованных источников

1 Красько А.С. Проектирование аналоговых электронных устройств - Томск: ТУСУР, 2000.-29с.

2  Мамонкин И.Г. Усилительные устройства. Учебное пособие для вузов - М.: Связь. 1977 г.

3 Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности. Справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин; Под ред. А.В. Голомедова. – М.: Радио и связь,1989 – 640 с.

4 Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на биполярных транзисторах./ Титов А.А –http://www.referat.ru/referats/015-0030.zip

5 Болтовский Ю.Г. Расчёт цепей термостабилизации электрического режима транзисторов. Методические указания. – Томск: ТИАСУР, 1981 г.

6 Широкополосные радиопередающие устройства / Под ред. О.В. Алексеева. - М.: Связь. 1978.

7 ГОСТ 2.755 – 74 и др. ЕСКД. Обозначения условные и графические в схемах.

8 Титов А.А. Расчет широкополосных усилителей на биполярных транзисторах/ Учебное пособие ,Томск: ТУСУР, 2002.

|  |  |  |  |  | РТФ КП 468714.001 ПЭЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усилитель широкополосный | Лит. |  |  | Масса |  |  | Масштаб |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Сизиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Титов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. контроль |  |  |  |  |  | Лист 47 |  |  |  |  | Листов 48 |  |  |
|  |  |  |  |  | # Схема электрическая принципиальная | ТУСУР, РТФ, гр. 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Поз. Обозна-чение |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Катушки индуктивности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  | Индуктивность 183.5мГн 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  | Индуктивность 199мГн 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 |  |  | КД-2-1.56нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 |  |  | КД-2-260.8пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 |  |  | КД-2-521.5пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С4 |  |  | КД-2-3.9нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С5 |  |  | КД-2-26нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С6 |  |  | КД-2-23.7пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С7 |  |  | КД-2-3.8нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С8 |  |  | КД-2-227.5нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резисторы ГОСТ7113-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  | МЛТ – 0.125 – 1.19кОм 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  | МЛТ – 0.125 –757Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  | МЛТ – 0.125 – 154Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  | МЛТ – 0.125 – 23Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  | МЛТ – 0.125 – 11Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  | МЛТ – 0.125 –189Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 |  |  | МЛТ – 0.125 – 84Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R8 |  |  | МЛТ – 0.125 – 17Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 |  |  | МЛТ – 0.125 –5Ом 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT1, VT2 |  |  | КТ911А аА о.339150ТУ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РТФ КП 468714.001 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усилитель широкополосный |  |  | Лит. |  |  | Масса |  |  | Масштаб |
| Изм. | Лиcт. | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Сизиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Титов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 48 |  |  |  |  | Листов 48 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Перечень элементов |  |  | ТУСУР, РТФ, гр. 180 |  |  |  |  |  |  |
| Н. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |