Расчет многопустотной панели перекрытия.

Исходные данные:

Рассчитывается сборная железобетонная многопустотная панель перекрытия. Марка панели ПК-60.12 (серия 1.141-1, в.58), бетон марки В15, предварительно напрягаемая арматура класса Ат-V, способ предварительного напряжения – электротермический, расход бетона 1,18 м3 расход стали 44,96 кг, масса панели 2,95 т, номинальная длина 5,98 м, ширина 1,19 м, высота 0,22 м.

Определение нагрузок:

Нагрузки на сборное междуэтажное перекрытие

таблица

| ## Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, Н/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке f | Расчетная нагрузка, Н/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная: - Звукоизоляционный слой ДВП, =0,035 м; =250 кг/м3 - 1 слой пергамина, =0,005 м; =600 кг/м3 - стяжка цементно – песчаного раствора =0,07 м; =2400 кг/м3 - прослойка кл. мастики , =0,01 м; =1400 кг/м3 - линолеум на теплозащитной основе, =0,003 м; =1100 кг/м3 - Собственный вес железобетонной панели Итого: | 88 30 1680 140 33 3000 gn= 4971 | 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 | 97 33 2184 154 36 3300 g= 5804 |
| Временная - Кратковременная - Длительная Итого: | 1200 300 pn=1500 | 1,3 1,3 | 1560 390 p=1950 |
| Полная нагрузка: - Постоянная и длительная - кратковременная Итого: | 5271 1200 gn+pn=6471 |  | 6194 1560 g+p=7754 |

Определение расчетного пролета панели:

Расчетный пролет панели l0−  принимаем равным расстоянию между осями ее опор. l0=5980−120=5860(мм)

Определение усилий:

### На 1 м длины панели шириной 1,2 м действуют следующие нагрузки, Н/м:

- кратковременная нормативная pn=1200⋅1,2=1440

- кратковременная расчетная p=1560⋅1,2=1872

- постоянная и длительная нормативная qn=5271⋅1,2=6325

- постоянная и длительная расчетная q=6194⋅1,2=7433

- итого нормативная qn+pn=6325+1440=7765

- итого расчетная q+p=7433+1872=9305

Расчетный изгибающий момент от полной нагрузки

M=(q+p)l02γn8=9305⋅5,862⋅0,958=37944 Нм

где l0−расчетный пролет плиты

Расчетный изгибающий момент от полной нормативной нагрузки (для расчета  прогибов и трещиностойкости) при γf=1

Mn=(qn+pn)l02γn8=7765⋅5,862⋅0,958= 31664 Нм

Расчетный изгибающий момент от нормативной постоянной и длительной временной нагрузок

Mld=qnl02γn8=6325⋅5,862⋅0,958= 25792 Нм

Расчетный изгибающий момент от нормативной кратковременной нагрузки

Mcd=pnl02γn8=1440⋅5,862⋅0,958=5872 Нм

Максимальная поперечная сила на опоре от расчетной нагрузки

Q=ql0γn2=9305⋅5,86⋅0,952= 25900 Н

Максимальная поперечная сила на опоре от нормативной нагрузки

Qn=(qn+pn)l0γn2=7765⋅5,86⋅0,952=  21614 Н

Qld=qnl0γn2=6325⋅5,86⋅0,952= 17606 Н

Подбор сечения панели:

Для изготовления панели приняты: бетон класса В15, Eb=20,5⋅103(МПа),

Rb=8,5(МПа), Rbt=0,75(МПа), γb2=0,9; продольную арматуру из стали класса Ат-V, RS=680(МПа), ES=190000(МПа); поперечную арматуру – из стали класса Вр-I диаметром 5мм;RS=410(МПа),  RSW=260(МПа); армирование – сварными сетками и каркасами; сварные сетки – из стали класса Вр-I диаметром 4мм; RS=410(МПа),

Проектируем панель шестипустотной. В расчете поперечное сечение пустотной панели приводим к эквивалентному сечению. Заменяем площадь круглых пустот прямоугольниками той же площади и того же момента инерции. Вычисляем :

h1=0,9d=0,9⋅15,9=14,3(см);

hf=hf'=(h−h1)2=(22−14.3)2=3,85(см)≈3,8(см);

приведенная толщина ребер b=116−6⋅14,3=30,2(см) (расчетная ширина сжатой полкиbf'=116(см).