Конструктивное решение.

Здание выполнено по бескаркасной системе с продольными и поперечными несущими стенами. Жёсткость обеспечивается продольными и поперечными несущими стенами и создаваемыми жёсткими дисками покрытия и перекрытия. Фундаменты  ленточные из сборных железобетонных фундаментных блоков и подушек под наружные и несущие стены. В устройстве фундамента использованы следующие типы элементов:

- блоки фундаментные ГОСТ 13579-87: ФБС24.6.6-Т; ФБС9.66-Т;ФБС24.4.6-Т; ФБС9.4.6-Т;ФБС24.5.6-Т;ФБС9.5.6-Т.

- Фундаментные подушки ГОСТ 13580-85:ФЛ10.24-344ФЛ10.12-3;ФЛ8.24-3;ФЛ8.12-3.

- Материалы ГОСТ 530-80: Бетон В 3.5; Кирпич КР 1650/75/15; Бетон В 7.5.

Отметка низа конструкции фундамента  -3.300 , отметка пола подвала -2.700.

Наружные стены являются несущими, так же являются несущими внутренние стены толщиной 380 – 510. Стены здания выполнены из кирпича керамического полнотелого ГОСТ 530-95.Наружные стены по всей площади представляют трёхслойную конструкцию из следующих слоёв: наружная штукатурка - сухим цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм; защитного слоя кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе марки В7 толщиной 120 мм; воздушной прослойки толщиной 10 мм; эффективного утеплителя БВТМ базальтоволокнистого ТУ 95.2691-98; слоя битумной мастики ГОСТ 6617-76* для приклеивания утеплителя выполняющего так же роль пароизоляции толщиной 1 мм; основной несущей стены выполненной из кирпичной кладки δ=250 мм на цементно-песчаном растворе марки В7. Внутренний и наружный слои кладки соединены гибкими связями из арматурных стержней диаметром 10 мм, расположенных с шагом по вертикали 250 мм; внутреннего слоя штукатурки известковым раствором толщиной 20 мм.

Перекрытия выполнены из пустотных железобетонных плит, опёртых по двум сторонам на несущие стены, площадка опирания 120 мм. В виду несоответствия геометрических размеров перекрываемых помещений геометрическим размерам плит в некоторых местах выполнены доборные монолитные участки индивидуальной разработки. Использованы типы плит перекрытия  согласно серии 1.141-1: ПК60-10; ПК60-12; ПК60-15; ПК63-10; ПК63-12; ПК63-15.

Крыша выполнена по деревянным  стропилам из клеёной древесины сосны II сорта сечением 185х350 мм. Стропильные ноги опираются на два ряда крайних продольных несущих стен и два ряда средних. Кровля из оцинкованного плоского кровельного железа, уложенного по деревянным прогонам с уклоном 0.45.

Лестничные площадки из плоских плит серии 1.2431-4. Площадки опираются по двум сторонам на кладку шахты лестницы. Марши монолитные серии 1.2431-4. Марши опёрты обоими концами на этажную площадку и междуэтажную. Лестничные марши ограждены поручнями высотой 1000 мм, с перилами на высоте 1000 и 500 мм от уровня пола.

Перегородки использованы гипсобетонные серии 1.231.9-7 со встроенными дверными блоками, указанными в спецификации столярных изделий и сборные панели перегородок из сухой гипсовой штукатурки серии 1.231-4.

Окна ГОСТ 16289-85 с тройным остеклением , фрамуги – серия 1.136-12 вI. Материал окон - древесина хвойных пород II сорта.

Двери – ГОСТ 6629-84. Внутренние двери применены как в варианте с остеклением, так и в варианте глухой двери. Двери изготовлены из древесины хвойных пород II сорта. Дверные полотна и косяки, устанавливаемые в помещениях с повышенной влажностью, обрабатываются антисептиком для предотвращения загнивания древесины.

Подоконные доски серии 1.136-2 изготовленных из фибролитной плиты размеры, которых соответствуют  размерами  оконных блоков.