Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

15.04ДФ.20.08.ПР

Введение с пояснением  цели и задачи практикума

Выработка  и  закрепление навыков по выбору компонентов и элементов  схемы.

# Назначения и условия эксплуатации (по ГОСТам

## ГОСТ  15150-69

УХЛ-3.1

Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях. Для микроклиматического региона с умеренным и холодным климатом.

Значение температуры воздуха при эксплуатации:Рабочее  +40о С. . .-10о С

Рабочее значение влажности воздуха: (при 25о С ) – 98 %

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Функциональная схема устройства, ее описание

### Блок № 1-Регулировка громкости и тембра

Блок № 2-Регулировка громкости и тембра

Блок № 3-Регулировка баланса

Блок № 4-Усилитель левого канала

Блок № 5-Усилитель правого канала

Блок № 6-Аккумулятор

## Описание

Блок № 1   Представляет собой  переменный резистор 1R1 выполняющий

функцию регулятора громкости ,а переменный резистор 1R3 совместно с  конденсатором 1С1-регулятор тембра.

Блок № 2   Представляет собой  переменный резистор 2R1 выполняющий

функцию регулятора громкости ,а переменный резистор 2R3 совместно с  конденсатором 2С1-регулятор тембра.

Блок № 3  Переменный резистор R4 ,включенный между входами каналов усилителя-регулятор стереобаланса.

Блок № 4  Осуществляет окончательное усиление звукового сигнала и вывода его на динамик 1В1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Блок № 5  Осуществляет окончательное усиление звукового сигнала и вывода его на динамик 2В1.

### Блок № 6   Аккумулятор. В данном случае в качестве источника питания выступает аккумулятор, так как  устройство будет  эксплуатироваться в автомобиле.

#### Выбор элементной базы и вариантов замены

Конденсаторы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Подбор конденсаторов в схеме УЗЧ.

В устройстве использованы оксидные конденсаторы  К50-16 и конденсаторы постоянной емкости К10-7В.

Эксплуатационные  параметры оксидных конденсаторов К50-16.

Номинальная емкость                                                    2 …5000 мкФ.

Допустимое отклонение емкости от номинальной     +15%

Предельное рабочее напряжение                                  25 вольт.

Интервал рабочих температур                                       -20оС …+70оС

Эксплуатационные параметры конденсаторов К10-7В.

Номинальная емкость                                                      680…10000 пФ.

Допустимое отклонение емкости от номинальной        +10%

Предельное рабочее напряжение                                     50 вольт.

Параметры конденсаторов.

| Конденсаторы | Тип конденсаторов | ## Емкость | Номинальное Напряжение (В) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## С1 | ## Керамический | 4700пФ | 16 |
| ## С2 | ## Оксидный | 2мкФ | 16 |
| ## С3 | ## Оксидный | 500мкФ | 16 |
| ## С4 | ## Оксидный | 500мкФ | 16 |
| ## С5 | ## Керамический | 0.068мкф | 16 |
| ## С6 | ## Оксидный | 100мкФ | 16 |
| ## С7 | ## Керамический | 510пФ | 16 |
| ## С8 | ## Керамический | 4700пФ | 16 |
| ## С9 | ## Оксидный | 100мкФ | 16 |
| ## С10 | ## Керамический | 4700пФ | 16 |
| ## С11 | ## Оксидный | 500мкФ | 16 |

Конденсаторы подобраны с учетом того, что максимальное напряжение в схеме равно  12В.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Микросхемы.

Микросхемы серии  К174УН7(1DA1,2DA1) представляют собой многокаскадный усилитель напряжения выходного сигнала с непосредственными (гальваническими) связями между транзисторами и выходным двухтактным усилителем мощности.При мощности нагрузки более 0,27Вт обязательно применение дополнительного теплоотвода.

Параметры микросхемы.

### Полоса пропускания по уровню ЗДВ = 40…20000 Гц

Rвх. = не менее 50 Ом

U ном. =15 В + 10%

Коэффициент гармоник = не более  10%

Ток, потребляемый  при отсутствии сигнала  = не более 20 мА

Резисторы.

В  УЗЧ использованы  резисторы типа МЛТ  и  ВС ,а также переменные резисторы типа  СП2-6В и СП2-2.

Резисторы  МЛТ  (1R8,2R8)  с металлодиэлектрическим  проводящим слоем, предназначены для работы в цепях постоянного,переменного и импульсного тока.По конструкции относятся к неизолированным резисторам,для навесного монтажа.

Резисторы  ВС (остальные постоянные)  с углеродистым проводящим слоем, предназначены для работы в цепях постоянного , переменного и импульсного тока.По конструкции относятся к неизолированным резисторам, для навесного монтажа.

Резисторы СП2-2(R4) регулировочные цилиндрические однооборотные с круговым перемещением подвижной системы предназначены для работы в цепях постоянного ,переменного и импульсного тока,для навесного монтажа.

Резисторы СП2-6В (1R1,2R1,1R3,2R3)регулировочные,   цилиндрические,сдвоенные с концентрическими валами.

Эксплуатационные параметры резисторов  МЛТ.

Номинаная мощность                                                  0.5Вт

Допустильмые отклонения сопротивления                      +5%

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)  +1200*10-6  1/оС

Предельное рабочее напряжение                                   350вольт.

Интервал рабочих температур                                       -60оС…+125оС

Относительная влажность воздуха                                при +35оС до98%

Эксплуатационные параметры резисторов ВС

Номинаная мощность                                                     0,125Вт

Допустильмые отклонения сопротивления                      +10%

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)  -1200*10-6  1/оС

Предельное рабочее напряжение                                   200вольт.

Интервал рабочих температур                                       -60оС…+125оС

Относительная влажность воздуха                                при +35оС до98%

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Эксплуатационные параметры резисторов СП2-2

Номинаная мощность                                                          0.5Вт

Допустильмые отклонения сопротивления                       +10%

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)       +1000*10-6  1/оС

Предельное рабочее напряжение                                        400вольт.

Интервал рабочих температур                                            -60оС…+125оС

Относительная влажность воздуха                                     при +25оС до98%

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Эксплуатационные параметры резисторов СП2-6В

Номинаная мощность                                                  0.5Вт

Допустильмые отклонения сопротивления                      +10%

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)  +1000*10-6  1/оС

Предельное рабочее напряжение                                   300вольт.

Интервал рабочих температур                                       -60оС…+125оС

Относительная влажность воздуха                                при +35оС до98%

## Расчет мощности резисторов используемых в схеме

| Резисторы | Мощность (Вт) | Сопротивление (Ом) | Напряжение(В) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 0.5 | 100000 | 12 |
| R2 | 0.125 | 10000 | 12 |
| R3 | 0.5 | 47000 | 12 |
| R4 | 0.5 | 100000 | 12 |
| R5 | 0.125 | 200000 | 12 |
| R6 | 0.125 | 110 | 3 |
| R7 | 0.125 | 100 | 3 |
| R8 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| R9 | 0.125 | 3600 | 12 |

P=U2R

P2=14410000=1,44∗10−3            P5=144200000=7,2∗10−3         P6=9110=0,082     P7=9100=0,09                    P8=0,251=0,25                     P9=1443600=0,04

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Заключение

### Данный лабораторный практикум нацелен на работу со справочной литературой и изучение принципиальной схемы устройства. Моя задача состояла в том, чтобы проверить пригодность электронных компонентов, учитывая климатические условия УХЛ-3.1.Используя принципиальную схему устройства, некоторые параметры электронных компонентов я рассчитывал. Используя справочную литературу ,подобрал варианты элементов и их замену,учитывая все параметры устройства и условия влияния на него. Проделав эту работу, я приобрел и закрепил навыки по выбору компонентов и элементов схемы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Список используемой литературы

1.Н.Н.Акимов“Резисторы,конденсаторы,трансформаторы,дроссели,

коммутационные устройства РЭА”.

2 СвитенкоВ.И.  Электрорадиоэлементы.-М:Высш.шк.1987г.

3. ГоробецА.И.  Справочник по конструированию радиоэлектронной              аппаратуры    (печатные узлы) .Киев 1985г.

4. РоманычевЭ.Т.”Разработка и оформление КД по ЕСКД”.Москва 1989г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Варианты замены и аналоги применяемых элементов

## Конденсаторы

К50-16 можно заменить, на конденсаторы  К50-6,К50-35,К50-38.

К10-7В можно заменить, на конденсатор К10-36.

## Микросхемы

К174УН7 можно заменить, на микросхему К174УН9.

## Резисторы

МЛТ можно заменить, на С2-33Н, С2-33, С2-11.

ВС можно заменить, на С1-4,С1-8.

СП2-2 можно заменить, на СП3-4М.

СП2-6В можно заменить, на СП3-4е.

Поз.

обозн.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

15.04.ДФ.20.08.00.ПЭЗ

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Перечень элементов

УЗЧ

Лит.

Листов

1

КГТУ  Р39-2

Наименование

Примечание

Кол.

Резисторы

СП2-6В-0,5-100 кОм+1%

R1

1

ВС-0,125-10кОм+1%

R2

1

СП2-6В-0,5-47кОм+1%

R3

1

СП2-2-0,5-100кОм+1%

R4

1

ВС-0,125-200кОм+1%

R5

1

ВС-0,125-110Ом+1%

R6

1

ВС-0,125-100Ом+1%

R7

1

МЛТ-0,5-1Ом+1%

R8

1

ВС-0,125-3,6кОм+1%

R9

1

Конденсаторы

К10-7В-16В-4700пФ+10%

С1,C8

2

К50-16-25В-2мкФ +80%- -20%

С2

1

К50-16-25В-500мкФ+80%- -20%

С3,C11

2

К50-16-10В-500мкФ +80%- -20%

C4

1

К10-7В-16В-0,068мкФ+10%

C5

1

К50-16-10В-100мкФ +80%- -20%

C6

1

К10-7В-16В-510пФ +10%

C7

1

К50-16-16В-100мкФ +80%- -20%

C9

1

К10-7В-16В-4700пФ+10%

C10

1

Микросхемы

R174УН7

DA1

2

#### Содержание пояснительной записки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

15.04.ДФ.20.08.00.ПР

Разраб.

Провер.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

1. Задание (схема устройства и ее описание)                                       2.

2. Введение с пояснением цели и задачи практикума                         3.

3. Назначение и условия эксплуатации (по ГОСТам)                         3.

4. Функциональная схема устройства, ее описание                            4.

5. Выбор элементной базы и вариантов замены                                  6.

6. Заключение                                                                                          10.

7. Список литературы                                                                             11.

8. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме      12.