Федеральное агентство по образованию

Новомосковский институт (филиал)

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российский химико-технологический университет

имени Д.И. Менделеева»

Кафедра

Вычислительная техника и информационные технологии

Предмет: «Надёжность, эргономика, качество АСОИУ»

Расчетное задание

«Расчет структурной надежности системы»

Студент: Свиягин М.П.

Группа: АС-06-3

Преподаватель: Прохоров В.С.

Новомосковск 2010

Задание

По структурной схеме надежности технической системы в соответствии с вариантом задания, требуемому значению вероятности безотказной работы системы γ и значениям интенсивностей отказов ее элементов λi требуется:

1. Построить график изменения вероятности безотказной работы системы от времени наработки в диапазоне снижения вероятности до уровня 0.1 - 0.2.

2. Определить γ - процентную наработку технической системы.

3. Обеспечить увеличение γ - процентной наработки не менее, чем в 1.5 раза за счет:

а) повышения надежности элементов;

б) структурного резервирования элементов системы.

Все элементы системы работают в режиме нормальной эксплуатации (простейший поток отказов). Резервирование отдельных элементов или групп элементов осуществляется идентичными по надежности резервными элементами или группами элементов. Переключатели при резервировании считаются идеальными.

На схеме обведенные пунктиром m элементов являются функционально необходимыми из n параллельных ветвей.

Таблица 1 – Вариант задания

| № варианта | γ, % | Интенсивность отказов элементов, λ, 10−6ч−1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | 85 | 0.1 | 5.0 |  | 0.5 | 5.0 |  |  | 1.0 |  | 3.0 |  |  | 1.0 |  | 5.0 |  | 0.5 | 5.0 |  |

Выполнение

1. В исходной схеме элементы 2 и 3 соединены параллельно. Заменяем их элементом A и считаем по формуле P=1−(1−p)n: pA=1−(1−p2)2, так как p2=p3.

2. Элементы 5 и 6 соединены параллельно. Заменяем их элементом B: pB=1−(1−p5)2.

3. Элементы 8 и 9 соединены параллельно. Заменяем их элементом C: pC=1−(1−p8)2.

4. Элементы 11 и 12 соединены параллельно. Заменим их элементом D: pD=1−(1−p11)2.

5. Элементы 14 и 15 соединены параллельно. Заменим их элементом E: pE=1−(1−p14)2.

6. Элементы А, 7 и D соединены последовательно. Заменим их элементом G: pG=pAp7pD.

7. Элементы 4, C и 13 соединены последовательно. Заменим их элементом F: pF=p4pCp13.

8. Элементы B, 10 и E соединены последовательно. Заменим их элементом H: pH=pBp10pE.

9. Элементы G, F и H соединены параллельно. Заменим их элементом K: pK=1−((1−pG)(1−pF)(1−pH))

10. Полученные элементы образуют последовательное  соединение, которое заменим на элемент L: pL=p1pK

Таблица 2 - Расчет вероятности безотказной работы

По графику находим для  γ= 85%  (Рγ = 0.85) γ- процентную наработку системы Тγ =0.051263 *106 ч.

По условиям задания повышенная    γ - процентная наработка системы  Tγ'=1.5•Tγ. = 1.5•0.051263•106 = 0,07689•106 ч.

Расчет показывает, что при t=0,07689•106ч для элементов преобразованной схемы pABDE=0,898119, pС = 0,957561, p4,13 = 0,962283, p7,10 = 0,925988. Следовательно, из девяти последовательно соединенных элементов минимальное значение вероятности безотказной работы имеют элементы A,B,D,E и именно увеличение их надежности даст максимальное увеличение надежности системы в целом.

Для того, чтобы при Tγ'= 0,07689•106  ч система в целом имела вероятность безотказной работы Рg =0.85, необходимо, чтобы элементы A,B,D,E имели вероятность безотказной работы

pABDE=pγ1−(1−p2)(1−p3)=0.850,89812=0,94642

Элемент A состоит из элементов 2 и 3. Используя формулу

PA=1−(1−p2)(1−p3)

решив данное уравнение получим:

p2=p3=p5=p6=p11=p12=p14=p15= 0,768523

Так как по условиям задания все элементы работают в периоде нормальной эксплуатации и подчиняются экспоненциальному закону, то для элементов 2,3,5,6,11,12,14,15 при t=0,07689•106 находим

λ2'=λ3'=λ5'=λ6'=λ11'=λ12'=λ14'=λ15'=−lnp2t=−ln0,7685260.07689⋅106=3,424  ч−1.

Таким образом, для увеличения g - процентной наработки системы необходимо увеличить надежность элементов 2,3,5,6,11,12,14,15 и снизить интенсивность их отказов с 5 до 3.424×10−6 ч−1.

Второй способ

Используем постоянно включенный резерв. Подключаем параллельно дополнительные элементы:

Система с резервированием

При этом увеличивается вероятность безотказной работы квазиэлементов A,B,D и E. Новые значения рассчитаны в Excel.

При этом вероятность безотказной работы системы вырастет с 0,85 до 0,99

.

Вывод

Анализ зависимостей вероятности безотказной работы системы от времени (наработки) показывает, что второй способ повышения надежности системы (структурное резервирование) предпочтительнее первого, так как в период наработки до 0.051263 *106 ч часов вероятность безотказной работы системы при стpyктурном резервировании выше нежели при замене элементов.