Перечень 2.1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1. Место и год установки: морской порт Санкт-Петербург, 1992 г. 2. Владелец: Морская администрация порта Санкт-Петербург. 3. Перечень объектов: центр УДС (Петродворец), 2 автоматически управляемых поста (Бронка, Стрельна), изготовитель "Селения" (Италия). 4. Зона действия: якорные стоянки к северу и северо-западу от места встречи лоцманов, Кронштадский корабельный фарватер, судопропускное сооружение С-1 комплекса "Защита С-Петербурга от наводнений", открытую и закрытую части морканала МПСПб до Нефтебаков, Петровский фарватер, Северный Кронштадский фарватер от места от места пересечения направления створа Ленинградской пристани о.Котлин с морканалом МПСПб, судо-пропускное сооружение С-2 комплекса "Защита С-Петербурга от наводнений". 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Высшая, 1996 г. 6. Перспектива развития: планируется установка аппаратуры СУДС на территории морского торгового порта Санкт-Петербург. В перспективе - создание региональной системы УДС Восточной части Финского залива. МУРМАНСК 1. Место и год установки: Мурманский морской торговый порта, 1965г. 2. Владелец: Морская администрация порта Мурманск. 3. Перечень объектов: Центр УДС на Абрам-мысе, БРЛС "Раскат" (1961 г., Ленинградский завод им.Кулакова), БРЛС "Океан-М51" (1981 г., ЛЭМЗ "Равенство"), БРЛС миллиметрового диапазона «Балтика-Б» (1996 г., Морские комплексы и системы, С.Петербург). 4. Зона действия: Зона действия СУДС ограничена на севере параллелью мыса Мишуков (3,8 мили от БРЛС) и на юге параллелью южной оконечности первого причала СРЗ МФ (0,7 мили от БРЛС). Ширина южного колена в зоне действия СУДС составляет от 5 до 8 кабельтовых. Ширина 10-метровой изобаты в зоне действия порядка 5 кабельтовых. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Первая, 1997 г. 6. Перспектива развития: Предполагается создание СУДС Кольского залива с установкой телеуправляемых радиолокационных постов. АРХАНГЕЛЬСК 1. Место и год установки: Архангельский морской торговый порт 2. Владелец: Морская администрация порта Архангельск. 3. Перечень объектов: Центр УДС (пост No 1) на ПРР "Экономия", БРЛС "Океан-М51" (1986г.) "Навтек-1000". 4. Зона действия: Зона действия СУДС: от буя "Мудьюгский-1" до знака Лебединский. Протяженность судового хода 20,2 мили. Ширина фарватеров 120 - 80 метров. Максимальное удаление от БРЛС - 18 миль. Судовой ход в зоне действия имеет 9 поворотов. В районе Переходного створа наблюдается теневой сектор радиолокационной Продолжение Перечня 2.1 видимости. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Первая, 1997. 6. Перспектива развития: В 1998 года планируется закончить пуско-наладочные работы и ввести в эксплуатацию новую СУДС на базе оборудования производства фирмы «Норконтрол». КАЛИНИНГРАД (БАЛТИЙСК) 1. Место и год установки: Порт Балтийск, 1993 г. 2. Владелец: МАП порта Калининград. 3. Перечень объектов: Центр УДС (помещение поста рейдовой службы эскадры кораблей Балтийского флота), БРЛС "Океан-СП", резервный ИКО РЛС "Вайгач" ПРС. 4. Зона действия: - часть акватории внешнего рейда порта Балтийск, ограниченная дугой радиусом 7 миль, с центром на знаке Северного мола входных ворот Балтийского морского канала. - акватория Балтийского морского канала от входных ворот до пикета No 1 Калининградского морского канала, включая рейд Балтийской косы. Протяженность судового хода составляет 8.5 миль, ширина внутренней части канала - 60 м. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Вторая, 1997 г. 6. Перспектива развития: Планируется расширение СУДС в сторону порта Калининград. НОВОРОССИЙСК 1. Место и год установки: Новороссийский морской торговый порт, 1987, 1996 2. Владелец: Морская администрация порта Новороссийск. 3. Перечень объектов: Центр УДС на здании АО "Новошип", телеуправляемые РЛ посты на мысах Пенай и Дооб. Все оборудование производства фирмы "Норконтрол" (Норвегия). 4. Зона действия: Новороссийская бухта. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Первая, 1996 г. 6. Перспектива развития: Планируется расширение зоны действия СУДС с установкой БРЛС «Балтика-Б» (на внутренней части порта) и двух дополнительных телеуправляемых радиолокационных постов. ПОРТ КАВКАЗ 1. Место и год установки: Порт Кавказ, 1973, 1988. 2. Владелец: Морская администрация порта. Продолжение Перечня 2.1 3. Перечень объектов: Помещение судовой надстройки, установленной на косе Чушка. 4. Зона действия: Акватория порта Кавказ, подходной канал и внешний рейд порта Кавказ, фарватер № 50 до входа в Керчь-Еникальский канал, зона паромной переправы Порт Кавказ - Порт Крым. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Вторая, 1996 г. 6. Перспектива развития: Планируется модернизация. ВЛАДИВОСТОК 1. Место и год установки: Порт Владивосток, 1985 - 1990 гг. 2. Владелец: ТОО "Норфес". 3. Перечень объектов: Центр УДС на м.Голдобин, БРЛС "Океан-М51", РЛС "Наяда-5", "Навтек-1000". Обслуживаемые посты на м.Ларионова (РЛС "Вайгач-Наяда") и на м.Житкова (РЛС "Вайгач-Наяда", "Наяда-5"). Передача РЛ информации на центр УДС - через радиорелейные станции. 4. Зона действия: Рабочей зоной СУДС являются бухта Золотой Рог, пролив Босфор-Восточный, Амурский залив в его судоходной части, залив Петра Великого. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Первая, 1997 г. 6. Перспектива развития: В 1998 году заканчивается монтаж оборудования в новом здании центра УДС на мысе Назимова. В перспективе - установка новой аппаратуры, создание единой системы управления движением судов залива Петра Великого. НАХОДКА 1. Место и год установки: Залив Находка, 1980 г. 2. Владелец: ТОО "Норфес". 3. Перечень объектов: Центр УДС (м. Каменского), два телеуправляемых РЛ поста (м.Астафьева, м.Павловского). В апреле 1994 г. закончена модернизация системы - задействовано оборудование фирмы "Норконтрол" . Аппаратура фирмы "Оки-электрик" (Япония) используется в качестве резервной. 4. Зона действия: залив Находка ( 5 х 6 миль ), граница - линия, соединяющая мысы Крылова и Средний. В зоне действия - 5 портов, разветвленная сеть фарватеров шириной от 250 до 740 м, 10 якорных стоянок, рекомендованные пути в зоне прибрежного плавания. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: Высшая, 1997 г. 6. Перспектива развития: ВАНИНО 1. Место и год установки: Порт Ванино. 2. Владелец: Морская администрация порта Ванино. Продолжение Перечня 2.1 3. Перечень объектов: БРЛС "Океан-М51", 1980. 4. Зона действия: СУДС не сертифицирована, находится в нерабочем состоянии. 5. Категория СУДС, год освидетельствования: СУДС не сертифицирована, находится в нерабочем состоянии. 6. Перспектива развития: С 1996 года ЗАО «Норфес» по поручению МАП проводит модернизацию СУДС, на базе отечественной техники (РЛС «Наяда-5М,) с установкой дополнительного выносного поста в районе мыса Северный.